Datum izdaje: 13.7.2006

Datum tiskanja:28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime MOTOR FLUSH (SPLAHNJEVALEC ZA MOTOR) Kataloška številka: C-19, C-20 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za avtomobilski motor - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozen (zemeljsko olje) | 90-100 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Toksičnost je relativno nizka, obstaja možnost aspiracije proizvoda v pljuča. Pri zaužitju velike količine, lahko nastane manjše želodčno-črevesno neugodje, driska, glavobol in poškodbe živčnega sistema. Majhne količine povzročajo draženje in drisko. Vdihavanje: Nizko tveganje vdihavanja. Megla nad MDK lahko povzroči kemično pljučnico. Stik s kožo: Draženje. Stik z očmi: Blago draženje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj odstranite onesnažena oblačila. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode sobne temperature najmanj 15 minut, občasno dvignite spodnjo in zgornjo veko. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 60°C Sredstva za gašenje: Uporabite CO2, suha kemična sredstva, peno in/ali vodno meglo. Posebne nevarnosti: Material je zelo vnetljiv in oddaja hlape, ki se lahko vnamejo s pomočjo drugih virov vžiga. Posebna varovalna oprema: Nosite odobreni dihalni aparat s pozitivnim pritiskom in kemično odporna oblačila.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Preden začnete čistiti, dobro preberite informacije o opozorilih za nevarnost v ostalih delih varnostnega lista. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: MANJŠE IZLITJE: Odstranite vire toplote in vžiga, omogočite primerno prezračevanje, odstranite izlito snov z vpojnim, neaktivnim, nevnetljivim materialom. VELIKO IZLITJE: Zberite izlito snov in jo prestavite v varne posode. V primeru nekontroliranega izlitja materiala naj uporabnik določi, če bo količino prijavil po ustreznih zakonih in predpisih.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Proizvod je vnetljiv, ne približujte virom vžiga, oksidantom in kislinam. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda, prazne posode so enako nevarne kot polne. Dobro zavežite in pritrdite vso opremo, ko prenašate na druga mesta. Uporabljajte v prezračenih prostorih. V zaprtih prostorih lahko uporabljate mehansko prezračevanje, da obdržite koncentracije pod dovoljeno mejo. Skladiščenje: Shranjujte v področjih z avtomatskim gašenjem ali sistemom za gašenje. Ne uporabljajte ali shranjujte v bližini ognja, grelne opreme, virov vžiga ali drugih vrst vžiga (npr. varjenje, brušenje, rezanje).

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Kerozen (zemeljsko olje ) ni podatkov (not applicable) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Običajno ni potrebna.Če pričakujete visoke koncentracije hlapov ali megle, uporabite primerne dihalne naprave za organske hlape in meglo. Zaščita rok: Neprepustne rokavice. Zaščita oči: Očala odporna za kemikalije ali dihalni aparat za cel obraz. Ostala zaščitna oprema: Nosite delovna oblačila, ki pokrijejo telo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: svetlo rumena do rumeno rjava tekočina, oljni, aminski, aromatični vonj. pH: n.a. Vrelišče: 480 - 640°C Plamenišče: 60C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja ekslozijska meja: 0,7 Zgornja eksplozijska meja: 5,0 Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,87 Topnost v vodi: zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Shranjujte pod 48°C. Ne približujte visokim temperaturam ali plamenom. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti, močne kisline, lugi. Nevarni produkti razkroja: Pri prekomernem segrevanju in/ali nepopolnem izgorevanju bo nastal CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S24 Preprečiti stik s kožo. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.