Datum izdaje: 17.7.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime GAS-LINE ANTI-FREEZE & WATER REMOVER (ANTIFRIZ IN ODSTRANJEVALEC VLAGE ZA GORIVO) Kataloška številka: C-200 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA dodatek za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 80-100 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### Xn | R68/20/21/22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zaužitje metil alkohola lahko povzroči glavobol, slabost, zaspanost, omotičnost, bruhanje, pijanost, draženje oči in zamegljen vid. Simptomi lahko za nekaj časa izginejo, nato se ponovno pojavijo. Ponovno se pojavijo slabost, bruhanje, omotičnost in glavobol. Vdihavanje: Vdihavanje prevelike količine hlapov metil alkohola lahko povzroči glavobol, slabost, omotičnost, zaspanost, pijanost, bruhanje, draženje oči in zamegljen vid. Simptomi lahko za nekaj časa izginejo, nato se ponovno pojavijo. Ponovno se pojavijo slabost, bruhanje, omotičnost in glavobol. Stik s kožo: Metanol suši kožo, lahko se pojavi dermatitis. Stik z očmi: Draženje oči se pojavi pri stiku s tekočino ali pri velikih količinah hlapov. OPOZORILO: Pri izpostavljenosti metanolu se lahko osebam z že prej obstoječimi boleznimi (kožne, bolezni ledvic, jeter ali oči) zdravstveno stanje še poslabša. metanol lahko poveča strupenost ogljikovega monoksida. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost metanolu lahko povzroči glavobol, omotičnost, bruhanje, vrtoglavico, tresenje, nestabilno hojo, dermatitis, bolečine v želodcu, nespečnost, zamegljen vid, skrčeno vidno polje, spremenjeno zaznavanje barv, dvojno videnje in slepoto. Metanol lahko povzroči ostre bolečine v nogah in vnetje živcev, kar se kaže kot otrplost in ščemenje kože ter ostro bolečino v dlaneh in podlakteh. Pojavijo se lahko tudi motnje spanja in prebavne motnje. Metanol suši kožo in lahko povzroči dermatitis.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Izzovite bruhanje, če je oseba pri zavesti. V kozarec vode dajte dve čajni žlički sode bikarbone. Ne izzovite bruhanja pri nezavestni osebi. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če kemikalija prodre skozi obleko, jo odstranite in sperite kožo. Vpliv na organizem se lahko pokaže šele čez 18 do 72 ur, zato obdržite osebo na opazovanju. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj pokličite zdravnika. Kasneje obiščite oftalmologa. Ne nosite kontaktnih leč pri delu s tem proizvodom.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 11°C Sredstva za gašenje: halon, CO2, (pri manjših požarih) in alkoholna pena (pri večjih požarih) Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: vodni razpršilec ali vodna megla lahko ohladi embalažo, ne more pa pogasiti ognja Posebne nevarnosti: Obstaja velika nevarnost požara in eksplozije pri izpostavljenosti proizvoda vročini ali ognju. Metanol je ekstremno vnetljiv in tvori eksplozivne mešanice z zrakom. Hlapi metanola lahko potujejo velike razdalje do virov vžiga in blisknejo nazaj. Poskrbite za varnost ljudi, odstranite jih iz širšega območja požara. Nepooblaščenim osebam je vstop na področje požara prepovedan. Izognite se vdihavanju hlapov, stojte obrnjeni v smeri vetra. ne stojte v bližini cistern, ker lahko eksplodirajo. V primeru vedno glasnejšega zvoka varnostnih naprav ter pri spremembi barve cistern nemudoma zapustite območje. Zavarujte območje v obsegu 800 metrov, če gori cisterna ali tovornjak. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte popolno zaščitno opremo, kemično na metanol odporno zaščitno obleko in obutev ter dihalne aparate.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Ne kaditi v območju razlitja. Poskrbite za varnost ljudi, odstranite jih iz širšega območja razlitja. Izognite se nizkim območjem. V bližino razlitja lahko spustite le profesionalno osebje s primerno zaščitno obleko in dihalnimi aparati. Ne dotikajte se razlitega materiala, ustavite točenje, če lahko to naredite brez tveganja. če obstaja možnost požara, prekrijte razlitje s peno. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite metanolu vstop v vodne vire ter kanalizacijo. Metanol lahko plava na vodi, zato obstaja nevarnost požara ali eksplozije. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Manjša razlitja poberite s peskom ali kakšnim drugim negorljivim absorbcijskim materialom in odstranite v skladu s predpisi. večja razlitja zajezite. Prijavite razlitja večja od 10.000 kg pristojnim organom.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte potrebno zaščitno obleko pri ravnanju z metanolom. Naučite pravilnega ravnanja osebe, ki bodo uporabljale proizvod. Skladiščenje: Hranite v dobro prezračenih prostorih proč od virov vžiga, oksidacijskih materialov in kislin. Hranite v prostoru opremljenem z avtomatičnimi škropilnicami ali sistemom za pogasitev ognja. Večje količine shranjujte v kovinskih posodah. Hranite posode na tleh, zvezane, da preprečite vžig zaradi statičnih isker. Pri shranjevanju metanola uporabljajte opremo, ki je odporna na iskre. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, zato veljajo zanjo enake nevarnosti kot za polno embalažo.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: metanol 200 ml/m3 (koža) OSHA PEL 250 ml/m3 (koža) ACGIH MDK 200 ml/m3 TWA 250 ml/m3 STEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte lokalno ventilacijo, da obdržite stopnjo izpostavljenosti pod priporočeno mejo. Uporabljajte ventilacijo, ki onemogoča eksplozijo. Zaščita dihal: Uporabljajte primeren dihalni aparat izbran glede na stopnjo metanola v zraku, ki ne sme presegati dovoljene stopnje pri posamezni vrsti aparata. Zaščita rok: Uporabljajte zaščitne rokavice iz naravne gume ali neoprena. Zaščita oči: Uporabljajte kemično varnostna očala odporna na pljuskanje ali primeren respirator za celoten obraz. Kjer obstaja možnost, da pridejo oči v stik z metanolom, namestite varnostne umivalnike. Pri uporabi ne nosite kontaktnih leč. Ostala zaščitna oprema: Kjer obstaja možnost izpostavljenosti metanolu namestite varnostne prhe in priskrbite neprepustne obleke Posebni higienski ukrepi: Po uporabi umijte z milom in vodo, še posebej pred jedjo, pitjem, kajenjem ali uporabi stranišča. Onesnaženo obleko operite pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra tekočina brez vonja pH: n.a. Vrelišče: 64°C Plamenišče: 11°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: 385°C Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 6 zgornja eksplozivna meja: 36,8 Parni tlak: 96 mm HG @ 20°C Specifična teža: 0.791 @ 20°C Topnost v vodi: popolnoma topno Gostota hlapov (zrak=1): 1.1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti glede na volumen: 100% Hlapnost organskih sestavin (kot pakirano minus voda): >99%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močni oksidacijski agenti, aluminij, cink ali kovine, ki nadomestijo vodik, guma in gumijaste prevleke, kromov anhidrid, svinčev perklorat in perklorat kisline. Nevarni produkti razkroja: pri prekomernem segrevanju in/ali nepopolnem izgorevanju nastanejo CO in strupeni plini kot formaldehid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠT.: Razred 3.2 U.N. št.: 1230 PAKIRNA GRUPA: II IMDG ŠT.: 3251 NALEPKA RAZREDNA RAZVRSTITVE: 3 DODATNE NALEPKE: 6.1 TOČKA VNETIŠČA: 11°C ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F Lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R68/20/21/22 Zdravju škodljivo: Možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. S36 Nositi primerne zaščitne rokavice. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.