Datum izdaje: 7.12.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime DIESEL FUEL TREATMENT (DODATEK DIESEL GORIVU) Kataloška številka: C-23 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek gorivu - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozen (zemeljsko olje) | 60-80 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Toksičnost je relativno nizka. Možnost aspiracije proizvoda v pljuča. Pri zaužitju večjih količin lahko pride do želodčno-črevesnih težavi, diareje, glavobola ali depresije živčnega sistema. Pri zaužitju majnših količin pride do lažjih prebavnih motenj in diareje. Vdihavanje: Majhna verjetnost vdihavanja. Megla nad MDK lahko povzroči kemično pljučnico. Stik s kožo: Draži. Stik z očmi: Draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Takoj slečite onesnažena oblačila. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 49°C Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Voda lahko povzroči penjenje. Posebna varovalna oprema: Nosite za požar atestirane dihalne maske in kemično zaščitno obleko.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vire vročine ali ognja. Ne kadite. Zagotovite primerno prezračevanje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Ne dovolite da proizvod prodre v kanalizacijo, v katerekoli druge vode ali zemljo. Obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izdelek je vnetljiv, čuvajte pred izvorom ognja, oksidacijskimi materiali in kislinami. Nošenje kontaktnih leč pri uporabi proizvoda ni priporočljivo. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok.Skladišče naj bo opremljeno z avtomatskim sistemom za gašenje požara ali pa z gasilnimi aparati. Prazne posode vsebujejo nekaj ostankov produkta in jih smatrajte za enako nevarne kot polne posode. Preprečite nastanek elektrostatičnega naboja in ozemljite vso opremo, kadar prenašate posode z ene ladje na drugo. Preglejte ostale točke tega varnostnega lista.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ni podatkov. Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. V zaprtih prostorih uporabite ventilator. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte proti olju odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala. Ostala zaščitna oprema: Vedno nosite delovno obleko, da preprečite daljšo ali ponavljajočo izpostavitev telesa temu proizvodu.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Tekočina svetlo rjave barve z vonjem po raztopini. pH: n.a. Vrelišče: > 95°C Plamenišče: 49°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozijska meja =1,0 Zgornja eksplozijska meja = 6,0 Parni tlak (mmHg): 1,0 Relativna teža (H20=1): 0.865 Topnost v vodi: zanemarljivo majhna Gostota hlapov (zrak=1): : 6.0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin (kot pakirano minus voda): 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Hranite pod 65°C. Ne izpostavljajte vročini in ne približujte odprtemu ognju. Hranite ločeno od močnih oksidatorjev. Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji. Nevarni produkti razkroja: Prekomerna vročina in/ali nepopolno izgorevanje bo povzročilo nastanek CO Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. Kemijska imena: nevarne snovi v omejenih količinah Razred: razred 3.3 U.N. štev.: 1223 Pakirna skupina: III IMDG št.: 0035, 0147 in 0149 (3375) Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva (3) Plamenišče: 49oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R10 Vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.