Datum izdaje: 16.9.2003

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime 6XT DIESEL TREATMENT (DODATEK DIESEL GORIVU) Kataloška številka: C-260, 261 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA dodatek za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska | 80-95 | - 265-198-5 - 649-424-00-3 - 64742-94-5 | ##### Xn | R65 |
| Vinil acetat | 1-5 | - 203-545-4 - 108-05-4 - 607-023-00-0 | ##### F | R11 |
| Naftalen | 1-5 | - 202-049-5 - 91-20-3 - 601-052-00-2 | ##### Xn,N | R22-50/53 |
| 2-butoksietanol | 1-3 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Minimalna toksičnost. Majhne količine, aspirirane v dihalni sistem med zaužitjem ali bruhanjem lahko povzročijo hude poškodbe pljuč, ki lahko povzročijo smrt. Vdihavanje: Zanemarljiva nevarnost pri temperaturi prostora od -18° do 38°C. Visoke koncentracije hlapov/aerosola (višje kot povprečno 1000 ppm) dražijo oči in dihalne poti, lahko povzročijo glavobol, omotico, omamljenost, utrujenost, nezavest in druge okvare centralnega živčnega sistema, vključno s smrtjo. Izogibajte se vdihavanju hlapov ali megle. Stik s kožo: Nizka stopnja toksičnosti. Ponavljajoč ali dolgotrajen stik lahko draži in povzroči dermatitis. Stik s kožo lahko poslabša že obstoječ dermatitisa. Stik z očmi: Draži in lahko poškoduje očesno tkivo. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Proizvod vsebuje monomer vinil acetata. Pri dolgotrajnih študijah pitja vode pri podganah niso ugotovili rakastih učinkov. Dolgotrajno vdihavanje te kemikalije pri koncentracijah v zraku 600 ml/m3, je pri podganah povzročilo nosni tumor. Miši, ki so bile izpostavljene pod enakimi pogoji niso bile prizadete.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Če je posameznik pri zavesti, mu dajte mleko ali vodo, da razredčite vsebino želodca. Žrtev naj bo na toplem in v miru. Takoj poiščite zdravniško pomoč. NE dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z veliko količino vode in milom. Če kemikalija prodre skozi obleko, jo odstranite in sperite kožo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 38°C Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, vodno razpršilo Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Gorljive tekočine lahko tvorijo gorljive mešanice pri temperaturah ob in nad plameniščem. Pri gorenju lahko nastanejo strupeni plini. »Prazne« posode vsebujejo ostanke proizvoda (tekočino in/ali hlape), ki so lahko nevarni. Posebni postopki gašenja: Uporabite vodno razpršilo za ohladitev površin izpostavljenih ognju in za zaščito osebja. Odstranite dovod »goriva« do ognja. Osebje, ki gasi ogenj naj nosi dihalno in očesno zaščito. Ne usmerite vodnega razpršila direktno v skladišče kontejnerjev, zaradi nevarnosti prekomernega vretja. Ta tekočina je hlapljiva in oddaja nevidne hlape. Tekočina ali hlapi se lahko ustalijo na nizkih območjih ali prepotujejo razdaljo po tleh ali po površinah do virov vžiga, kjer lahko zagorijo ali eksplodirajo. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vire vžiga. Preprečite dodatno izlitje materiala. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite, da bi tekočina vstopila v odtoke, vodne tokove in nižja področja. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Razlito tekočino zberite s peskom ali zemljo. Ne uporabljajte vnetljivih materialov kot je žagovina. Poberite s črpanjem (uporabljajte ročno ali za eksplozije odporno ročno črpalko), ali primernim pivnikom. Če je tekočina pregosta za črpanje, jo postrgajte. Posvetujte se s strokovnjaki. Izlitje v vodo: Odstranite vire vžiga. Opozorite zaposlene in ladjevje v okolici in področjih v smeri vetra. Opozorite jih možnost eksplozije, ter priporočajte, da odidejo iz področja. Odstranite s površine s posnemanjem.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Posode naj bodo zaprte. Pazljivo ravnajte in odpirajte posode. Skladiščenje: Shranjujte v hladnih, dobro prezračenih prostorih in postavite vstran od nekompatibilnih materialov. NE uporabljajte ali shranjujte proizvoda v bližini odprtih plamenov, vročine ali virov vžiga. Zaščitite material pred direktnim soncem.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska 100 ml/m3 OSHA TWA Vinil acetat 10 ml/m3 OSHA TWA 20 ml/m3 OSHA STEL 10 ml/m3 ACGIH TWA 15 ml/m3 ACGIH STEL Naftalen 10 ml/m3 OSHA TWA 15 ml/m3 OSHA STEL 10 ml/m3 ACGIH TWA 15 ml/m3 ACGIH STELWA 2-butoksietanol 25 ml/m3 TWA (koža) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Uporabljate dovoljene dihalne naprave, kjer je možna prekomerna izpostavljenost. Zaščita rok: Nosite dolge rokave in kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala s stranskimi ščiti. Delovni/higienski pogoji: Priporočljivi so umivalniki za oči in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno rjava, jasna tekočina z aminskim, aromatičnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 149C Plamenišče: 38°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: 450°C Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 0,6 zgornja eksplozivna meja: 7,0 Parni tlak (mmHg): 3 @ 38C Specifična teža (H20=1): 0.90 @ 16°C Topnost v vodi: zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): n.a Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: nestabilno pri temperaturah višjih od 100°C Pogoji za izognitev: temperature nad 100°C Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: dim, dušikovi oksidi, CO Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) je ocenila vinil acetat leta 1995 in ugotovila, da je možni človeški karcinogen, klasifikacija 2B.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.