Datum izdaja: 23.10.2012

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO SILICONE SPRAY ( CYCLO SILIKONSKI SPREJ) Kataloška številka: C-33V - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen mazanju. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev (1999/45/EGS) Xi R38, F +; R12. - Zdravstvo: Glej točko 11 za dodatne informacije o nevarnosti za zdravje. Fizikalne in kemijske nevarnosti Aerosol posode lahko eksplodirajo, če se segrejejo, zaradi prevelikega pritiska navzgor. Izdelek je zelo vnetljiv in eksplozivna zmes hlapov / zraka lahko nastane tudi pri normalni sobni temperaturi. 2.2. Elementi etikete Simbol: Xi Dražilno F+ Zelo lahko vnetljivo R stavki: R38 Draži kožo. S stavki: S24/25 Preprečiti stik s kožo in z očmi. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. 2.3. Druge nevarnosti Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU.

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki | EU-GHS Klasifikacija snovi |  |
| Heptan | 30-60 | 1. 205-563-8 2. 142-82-5 3. 601-008-00-2 | F,Xn,N | 11 38 50 53 65 67 | H225 H315 H336 H304 H400 H410 |  |

Celotno besedilo za vse R-stavke in izjave o nevarnosti, so prikazane v točki 16.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1. Splošni napotki: 4.2. Prva pomoč: Stiku s kožo: Obrišite z brisačo. Močno operite z vodo in milom. V kolikor draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč. Zaužitje: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Če je potrebno, ji dovajajte kisik. Če dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. 4.3. Napotki za zdravnika: -

- UKREPI OB POŽARU 5.1. Ustrezna sredstva za gašenje: Suha kemikalija, ogljikov dioksid, pena in vodna megla. 5.2. Neustrezna sredstva za gašenje: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. 5.3. Posebne nevarnosti: Zaprta embalaža lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka ob zelo močni vročini. Če se nakopičeni hlapi vžgejo, lahko eksplodirajo. Prekomerna izpostavljenost na razgradljive produkte lahko povzroči zdravstveno nevarnost. Simptomi se ne pojavijo takoj. Poiščite pomoč zdravnika. 5.4. Zaščitna oprema: Priporočljiva je uporaba varnostnih očal in samostojnega dihalnega aparata. 5.5. Dodatni podatki: Vodni razpršilec lahko uporabljate za ohladitev izpostavljenih posod, da preprečite nastajanje notranjega tlaka in eksplozijo, kadar so le-te izpostavljene veliki vročini. Če vodo vseeno uporabite, so priporočljivi nastavki za meglo.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 6.1. Osebni varnostni ukrepi: Preprečite vdihavanje hlapov. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi: - 6.3. Postopki čiščenja: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Poskrbite za primerno prezračevanje in odstranite vse vire vžiga.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Poskrbeti za dobro prezračevanje. Izogibajte zajela, kožo in očmi. Izogibajte se vdihavanju hlapov in razpršilnih meglic. Hraniti ločeno od virov toplote, isker in odprtega ognja. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo izdelka. Upoštevajte dobre higienske prakse kemikalij. 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Pločevinke: ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali temperaturam nad 50 ° C. Shranjujte v hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite stran od: oksidativnih snovi. 7.3. Posebne končne uporabe (s) Opredeljene uporabe za ta izdelek, so podrobno opisani v točki 1.2.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1. Parametri nadzora Ime STD TWA - 8 ur STEL - 15 min ugotavljanja, Heptan MV 500 ppm MV = Mejna vrednost. 8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo Zaščitna oprema: očala in rokavice Tehnični ukrepi Poskrbite za zadostno prezračevanje, vključno z lokalnim odsesavanjem, da se zagotovi, da določena mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ni presežena. Oprema za dihanje Ni posebno priporočilo, vendar pa je zaščito dihal, treba uporabiti, če splošna raven preseže priporočeno delu mejno vrednost izpostavljenosti. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti primerno opremo za dihanje. Kemični respirator za ekološke hlape. Zaščita rok Nositi zaščitne rokavice. Pri izpostavljenosti od 1 do 4 ur uporaba rokavic iz: Nitril. Zavedajte se, da lahko tekočina prodre skozi rokavice. Pogosto menjavanje rokavic je priporočljivo. Zaščita oči Nosite odobrena očala kemijske varnosti, kjer je izpostavljenost oči dokaj verjetna. Druga zaščita: Poskrbite za postaje za izpiranje oči. Higienski ukrepi Ni posebnih higienskih postopkov za opozoriti, ampak dobre osebne higienske prakse so vedno priporočljive, še posebej pri delu z kemikalijami. Umijte roke po koncu vsake izmene in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča. Operite takoj, če koža postane mokra ali kontaminirana. Takoj odstraniti kontaminirana oblačila, ki postanejo onesnažena. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Zaščita kože: Nosite predpasnik ali zaščitna oblačila, v primeru stika. Nadzor pri izpostavljenosti okolja Ostanki in prazne posode poskrbite da se odstranijo kot nevaren odpadek v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz: Aerosol. Barva: brezbarven. Vonj: topila Topnost: Ni podatkov. Začetno vrelišče in območje vrelišča: -42 do -245 ° C Tališče (° C): Ni razpoložljivih informacij. Relativna gostota: 0,64 pri 20 ° C Gostota hlapov (zrak = 1): > 1 Parni tlak: Ni razpoložljivih informacij. Hitrost izparevanja: Ni razpoložljivih informacij. Vrednost pH, Konc. rešitev Ni razpoložljivih informacij. Viskoznost: Ni razpoložljivih informacij. Temperatura razpadanja (° C): Ni razpoložljivih informacij. Plamenišče: -104 ° C Ocenjena vrednost Vnetljivost meja - Spodnja (%) 0,7 Vnetljivost meja - Zgornja (%) 9,5 Porazdelitveni koeficient(N-oktanol/voda): Ni na voljo. Oksidativnost: Ne izpolnjuje pogojev za oksidativen. Komentarji: Dana informacija se nanaša na koncentrirano raztopino. 9.2. Drugi podatki Hlapni vol. (%) 92

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1. Reaktivnost Ni znanih reaktivnost nevarnosti, povezane s tem izdelkom. 10.2. Kemijska stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturnih pogojih in priporočena uporaba. 10.3. Možnost nevarnih reakcij Ni znano. Nevarna polimerizacija: Ne polimerizira. 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibajte se izpostavljanju aerosolnih razpršilcev visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Izogibajte se vročini, ognju in drugih virov vžiga. 10.5. Nezdružljivi materiali Materiali, da bi se izognili: Močni oksidanti. 10.6. Nevarni produkti razkroja Termična razgradnja ali kurilne naprave se lahko sprostijo ogljikovih oksidov in drugih strupenih plinov ali hlapov.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih Toksikološki podatki: Ni razpoložljivih informacij. Nevarnost pri vdihavanju: Viskoznost Ni pomembno Ni pomembno zaradi oblike izdelka. Vdihavanje Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. V visokih koncentracijah lahko hlapi dražijo grlo in dihalni sistem in povzročijo kašelj. Zaužitje Lahko povzroči nelagodje pri zaužitju. Lahko povzroči bolečine v želodcu ali bruhanje. Stik s kožo Draži kožo. Stik z očmi Sprej in hlapi v očeh lahko povzročijo draženje in ostrost. Opozorila za zdravje Hlapi topila so nevarni in lahko povzroči slabost, bruhanje in glavoboli. Pot vstopa: Vdihavanje. Ciljni organi: Dihala, pljuča kože Medicinski simptomi Visoke koncentracije hlapov lahko draži dihalni sistem in povzročijo glavobol, utrujenost, slabost in bruhanje. Draženje kože. Zdravniški pregled Ni podatkov o škodljivih učinkih zaradi izpostavljenosti. Toksikološke informacije o sestavinah. Akutna toksičnost: Akutna toksičnost (oralno LD50) > 5000 mg / kg podgana REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (koža LD50) > 2000 mg / kg kunec REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost ( vdihavanje LC50) > 29,29 mg / L zrak podgana 4 ure Ocenjena vrednost REACH dokumentacija informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Jedkost za kožo / draženje kože: Rdečina \ krasta na opeklini ocena Zelo rahla rdečica, komaj zaznavno (1). Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Dražilno. Hude poškodbe oči / draženje kože: Ni dražilno. Preobčutljivost dihal ali kože: Preobčutljivost dihal Miš Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Preobčutljivost kože Morski prašiček maksimizacijski test (GPMT): Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Ne povzroča preobčutljivost. Mutagenost za zarodne celice: Genotoksičnost – In Vitro Preizkus bakterijskih povratnih mutacij REACH dokumentacija informacije Negativno. Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Rakotvornost: Rakotvornost Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacija informacije Reproduktivna toksičnost: Reproduktivna toksičnost - Rodnost Dvogeneracijska študija: LOAEL 9000 ppm Vdihavanje. Podgana F1 REACH dokumentacija informacije Reproduktivna toksičnost - Razvoj Toksičnost: NOAEL 900 ppm Vdihavanje. Miš Ocenjena vrednost REACH dokumentacija informacije. Specifične tarče organov za toksičnost - ponavljajoča se izpostavljenost: STOT - ponavljajoča se izpostavljenost NOAEC 12470 mg / m³ zraka (nominalna) Vdihavanje. REACH dokumentacija informacije. Nevarnost pri vdihavanju: Viskoznost Kinematična viskoznost <= 20,5 mm2 / s. REACH dokumentacija informacije.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Strupenost za okolje Izdelek vsebuje snov, ki je strupena za vodne organizme in lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 12.1. Toksičnost Akutna toksičnost – Ribe: Ni znano. Akutna toksičnost - vodni nevretenčarji: Ni znano. Akutna toksičnost - Vodne rastline: Ni znano. Ekološki podatki o sestavinah. Heptan (CAS: 142-82-5) Akutna toksičnost - ribe LL50 96 ur 5,738 mg / l Onchorhynchus mykiss (Šarenka) Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - vodni nevretenčarji EC50 48 ur 1,5 mg / l Daphnia magna REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Vodne rastline EL50 72 ur 4,338 mg / l Selenastrum capricornutum Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije NOELR 72 ur 0,97 mg / l Selenastrum capricornutum Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije EL50 48 ur 22,6 mg / l Tetrahymena pyriformis Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije 12.2. Obstojnost in razgradljivost Razgradljivost: Ni podatkov. Ekološki podatki o sestavinah. Heptan (CAS: 142-82-5) Razgradljivost: Proizvod je biološko razgradljiv. Fototransformacija Zrak. Razpolovna doba: 4,47 dni Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Stabilnost (hidroliza): Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacija informacije Biorazgradnja Degradacija tal (70%) 5 dni Ocenjena vrednost REACH dokumentacija informacije 12.3. Zmožnost Zmožnost Ni podatkov o akumulaciji. Porazdelitveni koeficient Ni na voljo. Ekološki podatki o sestavinah. Heptan (CAS: 142-82-5) Faktor bioakumulacije BCF 552 Ocenjena vrednost REACH dokumentacija informacije Porazdelitveni koeficient log Pow 4,5 REACH dokumentacijo informacije 12.4. Mobilnost v tleh Mobilnost: Izdelek je netopen v vodi. Ekološki podatki o sestavinah. Heptan (CAS: 142-82-5) Mobilnost: Izdelek ima slaba topnost v vodi. Adsorpcije / desorpcije koeficient log Koc 2,38 Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. Ekološki podatki o sestavinah. Heptan (CAS: 142-82-5) Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. 12.6. Drugi škodljivi učinki Ni znano. Ekološki podatki o sestavinah. Heptan (CAS: 142-82-5) Ni znano.

- ODSTRANJEVANJE 13.1. Odstranjevanje pripravka: Po Pravilniku o ravnanju z odpadki ( priloga 1 ) spada odpadek v klasifikacijo št. 20 01 99 aerosol ( pršivke). Po prilogi 3 spada med nevarne odpadke: H3-B- vnetljiv odpadek. Po prilogi 5, je postopek odstranjevanja: D10 – sežiganje odpadkov na kopnem. 13.2. Odstranjevanje embalaže: Embalaže ne odpirajte na silo in ne mečite v ogenj. 13.3. Predpisi: Pravilnik o ravnanju z odpadki. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

- TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: 2.1 Razvrstitveni kod: n.a. UN št.: 1950 Ime in opis: Aerosol Transport po morju IMDG/IMO: Razred: 2.1 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA EMS: F-D, S-U Zračni transport ICAO/IATA: Razred: 2.1 UN/ID št.: 1950 Ime in opis: Aerosol

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1. Varnost, zdravje in okolje predpisi / zakonodaja specifična za snov ali zmes Zakonodaja EU. Nacionalni predpisi Na delovnem mestu meje izpostavljanja 2005 (EH40) 15.2. Ocena kemijske varnosti Ni kemijske varnosti, ki bi jo bilo potrebno izvesti.

- DRUGE INFORMACIJE Pomen stavkov R iz točke 3. označevanje izdelka je navedeno v točki 2. R11 Lahko vnetljivo R38 Draži kožo. R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost ali omotico. Izjave o nevarnosti v celoti H315 Povzroča draženje kože. H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 je lahko smrtno Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Cyclo Industries, LLC, ZDA. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.