Revidirana  izdaja: 18.10.2004

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RUBBERIZED UNDERCOATING (ZAŠČITNI GUMIRNI SPREJ) Kataloška številka: C-35 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA zaščitno sredstvo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta, lahka, alifatska | 10-15 | - 265-192-2 - 64742-89-8 - 649-267-00-0 | ##### Xn | R65 |
| Toluen | 15-20 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | ##### Xn | R20 |
| Asfalt | 10-15 | - 232-490-9 - 8052-42-4 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Apnenec | 15-20 | - 215-279-6 - 1317-65-3 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajna način izpostavitve (aerosol). V primeru zaužitja lahko pride do slabosti, bruhanja in diareje. Vdihavanje: Glavobol, vrtoglavica, slabost, povečan krvni pritisk in spremembe bitje srca. Stik s kožo: Lahko povzroči rdečenje ali suho kožo. Stik z očmi: Lahko povzroči rdečenje, solzenje ali moten vid.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Osebi, ki je pri zavesti, dajte piti velike količine vode. Poiščite zdravniško pomoč. NIKOLI ne dajte vode nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: < -28,9°C Sredstva za gašenje: CO2, pena, suhe kemiklije. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Hlapi so težji od zraka in lahko potujejo zelo daleč vse do virov ognja in blisknejo nazaj. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Vodni sprej se uporablja za hlajenje posod, ki so izpostavljene požaru. Nevarni produkti izgorevanja: niso znani

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Evakuirajte vso osebje in zagotovite primerno prezračevanje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Ne izpustite v kanalizacijo ali vodne vire. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik s kožo in z očmi. Med uporabo ne kadite. Ne preluknjajte ali sežigajte embalaže, niti ko je prazna. Skladiščenje: Hranite v hladnem, suhem prostoru proč od ognja in isker. Ne skladiščite nad 49°C ali pod 0°C. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta, lahka alifatska 300 mg/m3 PEL Toluen 100 mg/m3 PEL Asfalt ni podatkov Apnenec 5 mg/m3 PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Močna splošna ali lokalna ventilacija. Zaščita dihal: Nosite respirator za čiščenje organskih hlapov. Zaščita rokin kože: Kemično odporne rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Nosite očala odporna na kemikalijo. Zaščita na delovnem mestu: Umivalniki za oči in varnostne prhe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Črna, viskozna tekočina- močan vonj po raztopini na ogljikovodikovem pogonskem sredstvu. pH: n.a. Vrelišče: 156°C- 197°C Plamenišče: < -28,9°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozijska meja: 0,6 Zgornja eksplozijska meja: 7,0 Parni tlak (mmHg): 2 mm Hg Specifična teža (H20=1): 1,12 Topnost v vodi: Ni topno v vodi Gostota hlapov (zrak=1): 4,9 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0,21 Procent izhlapljivosti na volumen: 100% Procent hlapnosti organskih sestavin na težo: 57,25%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Prekomerna vročina, ogenj. Nezdružljive snovi: Močni oksidatorjski agenti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -29 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S25 Preprečiti stik z očmi. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.