Datum izdaje: 23.10.2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime Z*LUBE MULTI-PURPOSE LUBE VEČNAMENSKO MAZIVO Kataloška številka: C-405 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafta (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom | 40-50 | - 265-150-3 - 64742-48-9 - 649-327-00-6 | ##### Xn | R65 |
|  | 15-25 | 1. 2. 64741-44-2 3. |  |  |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 10-20 | 1. 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 5-10 | - 265-156-6 - 64742-53-6 - 649-466-00-2 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni verjetno. Če zaužito, takoj poišči zdravniško pomoč. Vdihavanje: respiratorno draženje, glavobol, slabost, utrujenost, zaspanost, poslabšana koordinacija Stik s kožo: Stik lahko posuši kožo. Dolgotrajen stik lahko povzroči zmerno draženje. Se ne absorbira hitro. Delovanje raztopine lahko posuši in razmasti kožo in povzroča razpokanje kože ter privede do dermatitisa. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo zmerno do močno draženje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha, dajte umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Operite z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 39°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2, vodna megla Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vodno razpršilo je lahko neučinkovito. Voda se lahko uporabi za ohladitev embalaže, da se prepreči nastanek pritiska in eksplozije, kadar je embalaža izpostavljena ekstremni vročini. Uporabite vodno meglo. Akumulirani hlapi lahko hitro eksplodirajo, če se vžgejo. Posebna varovalna oprema: Nosite zaščitna očala in samostojne dihalne aparate. Prekomerna izpostavitev na razpadajoče produkte lahko povzroči zdravstveno nevarnost. Simptomi se ne pojavijo takoj. Poiščite zdravniško pomoč.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Preprečite vdihavanje hlapov. Prezračite prostor. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite prostor z absorbcijskim materialom in ga odvržite v zaprti kontejner za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne preluknjajte ali sežigajte doze niti ko je prazna. Ne zapičite ostrih predmetov (bucike, nohtov ipd.) v odprtino na vrhu doze. Ne sprejati v oči. Ni za uživanje. Glej navodila za nadaljno uporabo. Hraniti izven dosega otrok. Skladiščenje: Hranite v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih. Ne hranite nad 49°C. Majhne embalaže pod pritiskom iz gorljivih proizvodov se lahko shranjujejo v prostorih primernih za vsakdanje skladiščenje vnetljivih proizvodov ob upoštevanju primernosti zgradbe, drenaže, kontrole virov vžiga in ventilacije; izjema je, da se ne sme shranjevati v kletnih prostorih. Upoštevajte navodila tudi potem,ko je kontejner že prazen.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Nafta (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom 200 ml/m3 OSHA PEL in ACGIH MDK Destilat 400 ml/m3 OSHA PEL 200 ml/m3 ACGIH MDK Destilati (nafta), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5.0 mg/m³ OSHA PEL oljna megla Destilati (nafta), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5.0 mg/m³ OSHA PEL oljna megla Ogljikov dioksid 10000 ml/ml3 OSHA PEL 5000 ml/ml3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Na delovnem mestu je priporočljivo imeti varnostne tuširnice oz. spiralnice za oči. Preprečite vdihavanje hlapov s splošno ventilacijo in/ali lokalni izpušni ventilator za ohranitev PEL/MDK pod sprejemljivo mejo. Zaščita dihal. Preprečite vdihavanje hlapov. Upora z zadovoljivo ventilacijo podobno kot zunaj. V omejenih območjih uporabljajte odobrene kemično/mehanske filtre narejene za odstranitev delcev in hlapov. V zaprtih območjih uporabljajte odobrene respiratorje z dovodom zraka oz. z kapuco. Samostojne dihalne naprave se zahtevajo za koncentracijo hlapov nad PEL/MDK mejo. Zaščita rok: Ni potrebna, pri dolgotrajnejši izpostavitvi uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala ali zaščita za obraz sta priporočljivi.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosolni proizvod Ekspl. zgornja meja: 6 pH: n.a. Ekspl. spodnja meja: 0,7 Vrelišče: 157°C Plamenišče: 39°C Tališče: n.a. Raztapljanje v vodi: nič Specifična teža (H2O): 0.8 apov (zrak=1): težje od zraka Stopnja izhlapevanja: počasneje kot eter Gostota par (zrak=1): Težje od zraka Izhlapevanje organskih sestavin (VOC) kot je pakirano brez vode: < 15%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za preprečitev: ne izpostavljati ognju ali postavljati proizvod na vročo podlago. Skladiščiti nad 49°C. Nezdružljive snovi: močni oksidacijski agenti Nevarni produkti razkroja: nastanek hlapov pri segrevanju do razpadanja, hlapi lahko vsebujejo ogljikov monoksid in druge toksične hlape. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Raziskave na dolgi rok niso bile vodene za ta produkt. Rakotvornost: Po testih OSHA, ACGIH, IACR pripravek ni rakotvoren.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠT.: Razred 2 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA: n.a. IMDG ŠT.: n.a. NALEPKA RAZREDNA RAZVRSTITVE: Se ne zahteva DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA: 48,8°C ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.