Datum izdaje: 29.5.03

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime Cyclo Max 44 Total System Cleaner (Močno čistilo za celoten gorivni sistem) Kataloška številka: C-44 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za gorivni sistem - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Kerozin (nafta) | 80-90 | - 232-366-4 - 8008-20-6 3. 649-404-00-4 | Xn | R65 |
| 1,2,4-trietilbenzen | 0-5 | 1. 212-892-02 2. 877-44-1 3. | ni podatkov | ni podatkov |
| Naftni destilati | 0-5 | 1. 2. 54742-94-5 3. | ni podatkov | ni podatkov |
| Ogljikovodikovi oksidati | 0-5 | 1. 2. 64742-98-0 3. | ni podatkov | ni podatkov |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Akutni učinki: Vdihavanje: Ne vdihavati; hlapi, megla in dim so nevarni. Zaužitje: Lahko povzroči depresijo centralnega živčnega sistema, depresijo celotnega živčnega sistema, utrujenost, zaspanost, glavobol,slabost, omamljenost, dušenje, prebavne motnje, draženje oči in kože. Stik s kožo: Dražilno. Stik z očmi: Dražilno. Kronični učinki: dermatitis, pneumonitis, poškodba pljuč in ledvic.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitju: NE IZZOVITE BRUHANJA! Dajte poškodovancu dva kozarca vode. Če se bruhanje pojavil samo od sebe, imejte žrtev nagnjeno naprej, da preprečite zadušitev. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajte karkoli v usta nezavestni osebi. - Stiku s kožo: Umivajte z obilo vode najmanj 15 minut, medtem odstranite onesnaženo delovno obleko in čevlje. Čim prej nadaljujte s spiranjem z milom in z vodo. Poiščite zdravniško pomoč. Operite delovne obleke pred nadaljnjo uporabo. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če je dihanje prenehalo, mu dajte umetno dihanje. Če je dihanje zelo težko, mu nadenite kisikovo masko. Pokličite zdravnika. - Stiku z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut; postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Pokličite zdravnika.

- UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 63°C-85°C Uporabljena metoda: C.C. Meje vnetljivosti: (% na volumen v zraku): spodnja stopnja izpostavitve=0,7 zgornja stopnja izpostavitve=5 Primerna sredstva za gašenje: CO2 suhe kemikalije, pena in vodna megla Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana. Navedba posebnih nevarnosti: Materiali so visoko izhlapljivi, hlapi se lahko vžgejo od drugih virov ognja Posebna varovalna oprema: Nosite samostojne dihalne aparate kadar ste v zaprtem prostoru.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Odstranite vse možne vire ognja. Okoljevarstveni ukrepi: Omejite razlitje z nasipi ali absorbenti, da preprečite odtekanje v odtočni kanal ali reke. Pri večji kontaminaciji bo verjetno potreben izkop onesnažene zemlje. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Majhna razlitja počistite z suhim kemičnim absorbentom. Velika razlitja počistite s pumpo in nato počistite z suhim kemičnim absorbentom. Odstranite v primeren, jasno označen odpadni kontejner v skladu z veljavno zakonodajo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Preprečite stik z očmi in kožo ter vdihavanje hlapov. Nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo, kadar delate s tem proizvodom. Primerni materiali za posode:. Hranite v tesno zaprti posodi, kadar proizvod ni v uporabi. Skladiščenje:. Hranite proč od ognja, isker, odprtega plamena in ognja. Hranite v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Kerozin (nafta) usten: LD 50 (podgana): 28 g/kd 1,2,4-trietilbenzen 25 ml/m3 OSHA PEl 25 ml/m3 ACGIH MDK Aromatiziran hidrokarbon 100 ml/m3 TWA Naftni destilati 100 ml/m3 Hidrokarbon oksidati 5 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z uporabo lokalne ventilacije. Zaščita dihal: Uporabite zakonsko odobrene respiratorje za organske hlape za celoten obraz. Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice odporne na kemično prodiranje. Zaščita oči: Nosite zaščitna očala. Pri večji izpostavljenosti dodajte še obrazni ščit. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Pri možnem onesnaženju oblačil, je potrebna zaščitna-kemično odporna delovna obleka in obutev.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Neobarvana do bledo rumena (jantarna) tekočina, z vonjem po nafti. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje pH: n.a. Vrelišče: 249° -338°C Tališče: n.a. Plamenišče: 63°C-85°C Vnetljivost: n.a. Topnost v vodi: zanemarljivo majhno Evaporacijska stopnja (Butyl Acetate = 1) : <1 Specifična teža (H2O=1) : 0.8728 Zgoščenost hlapov (zrak=1): 3-4

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno Pogoji, ki se jim je treba izogniti: vročina, ogenj Nezdružljive snovi: Močni oksidanti, močne kisline, jedke snovi, zaviralni agenti. Nevarni produkti razkroja: CO2 (CO pri nepopolnem izgorevanju)

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠTEV.: Ni-nevarno U.N.štev.: Ni potrebna PAKIRNA GRUPA: n.a. IMDG štev.: Ni potrebna NALEPKA RAZREDNE RAZVRSTITVE: Ni potrebna DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA*: 52°C ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.