Datum tiskanja: 30.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 17.6.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LEAD SUBSTITUTE (SVINČEV NADOMESTEK ZA NEOSVINČENO GORIVO) Kataloška številka: C-48 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Nadomestilo za svinec - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozen (nafta) | 80-90 | 1. 232-366-4 2. 8008-20-6 3. 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Proizvod je destilat nafte. Vdihavanje: majhna verjetnost za vdihavanje. Meglice nad MDK lahko povzročijo kemično pljučnico, glavobol, omotico, slabost, zaspanost in/ali draženje dihal Stik s kožo: draži. Stik z očmi: draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Če je oseba pri zavesti, ji dajte dva kozarca vode. NE IZZOVITE BRUHANJA. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko in spirajte kožo z milom in vodo najmanj 15 minut. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode sobne temperature najmanj 15 minut, občasno dvignite spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 63C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena, vodna megla Posebne nevarnosti: voda lahko povzroči penjenje Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: CO

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. V primeru razlitja večjih količin obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnimi materiali (pesek, žagovina, krpe ipd.) ter odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Prazne posode vsebujejo ostanek proizvoda, zato so enako nevarne kot polne. Skladiščenje: Proizvod je vnetljiv, hranite proč od virov vžiga, oksidacijskih snovi in kislin. Hranite v prostoru opremljenem z avtomatskimi pršilniki oz. protipožarnim sistemom.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošna ventilacija zadošča pri normalni uporabi. V zaprtih prostorih uporabljajte mehansko ventilacijo. Zaščita dihal: ni potrebna. Pri izpostavljenosti nad MDK uporabljajte dihalne aparate. Zaščita rok: Uporabljajte rokavice odporne proti olju. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala ali masko za obraz

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina z vonjem po raztopini pH: n.a. Vrelišče: 82C Plamenišče: 63C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): 27 Specifična teža (H20=1): 0,792 Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): 4,8 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1 Stopnja hlapnosti po teži: 100% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Hranite pod 65C. Posode ne izpostavljajte visokim temperaturam ali plamenu. Hranite proč od oksidacijskih snovi. Nezdružljive snovi: močne oksidacijske snovi Nevarni produkti razkroja: CO Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.