Datum izdaje: 1.3.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CHAIN & CABLE LUBE (MAZIVO ZA VERIGE IN KABLE) Kataloška številka: C-661 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (nafta), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 75-90 | - 265-156-6 - 64742-53-6 - 649-466-00-2 | ##### T | R45 |
| Propan | 5-15 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| Stoddard-topilo | 5-15 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavitve Vdihavanje: Drašenje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, solzenje, oslabitev koordinacije. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči izsušitev kože, vnetje. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo zmerno do zelo močno vnetje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -104°C Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni sprej je lahko neučinkovit. Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo od notranjega pritiska, ki se ustvari kadar je posoda izpostavljena ekstremni vročini. Nabrani hlapi lahko eksplodirajo ali se vžgejo. Prekomerna izpostavitev produktom izgorevanja lahko povzroči nevarnost za zdravje. Simptomi se mogoče ne bodo takoj pojavili. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Voda se lahko uporabi za ohladitev posod pred zaščito nastanka pritiska in eksplozije, kadar so posode izpostavljene ekstremni vročini. Če je možnost, uporabite vodno cev, nastavljeno na meglo. Nosite zaščitna očala in samostojne dihalne aparate.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Preprečite vdihavanje hlapov. Prezračite prostor. Odstranite vse možne vire za nastanek ognja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Očistite prostor z absorbcijskim materialom in odvržite v zaprt konteiner za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne luknjajte ali upepelite posode. Ne zabijajte igle, žeblja ali druge ostre predmete v odprtino na vrhu doze. Ne sprejajte v oči. Ne zaužijte produkta. Preverite nalepko proizvoda za dodatne informacije. Pri uporabi nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Skladiščenje: Izdelek skladiščite in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih. Ne shranjujte nad 48°C. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (nafta), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5.0 mg/m3 OSHA PEL oljna megla Propan 1000 ml/m3 OSHA PEL Stoddard-topilo 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti kemično/mehanske filtre napravljene tako, da odstranijo kombinacijo delcev in hlapov. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala. Delovna/higienska praksa: Umivalniki in varnostne prhe so priporočljive.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Aerosolni produkt pH: n.a. Vrelišče: -42°C do 260°C Plamenišče: -104°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja 0,7 zgornja eksplozivna meja 9,5 Parni tlak: mm Hg @ tem Destilati (nafta), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 0.01 20°C Propan 2.4 20°C Stoddard-topilo 6350 20°C Specifična teža (H20=1): 0,83 Topnost v vodi: nič Gostota hlapov (zrak=1): Težji kot zrak Stopnja hlapnosti: Počasneje kot eter Izhlapevanje organskih sestavin (VOC) : 25%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Uporaba na vroči podlagi. Skladiščenje nad 48°C. Izpostavitev ognju. Nezdružljive snovi: močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: CO Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n. a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -104 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.