Datum izdaje: 10.7.2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime COLD GALVANIZE (CINK SPREJ) Kataloška številka: C-800 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA zaščitni sprej - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinkov prah | 15-20 | - 231-175-3 - 7440-66-6 - 030-001-00-1 | ##### F | R15-17 |
| Toluen | 15-20 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | ##### Xn | R20 |
| Aceton | 10-15 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | ##### F, Xi | R11-36-66-67 |
| Ksilen | 1-10 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R10-20/21-38 |
| Solvent nafta, težka aromatska | 0-5 | - 265-198-5 - 647472-94-5 - 649-424-00-3 | ##### Xn | R65 |
| Etilbenzen | 0-5 | - 202-849-4 - 100-41-4 - 601-023-00-4 | ##### F, Xn | R11-20 |
| Solvent nafta, lahka alifatska | 0-5 | - 265-192-2 - 64742-89-8 - 649-267-00-0 | ##### Xn | R65 |
| Butanon | 0-5 | - 201-159-0 - 78-93-3 - 606-002-00-3 | ##### F, Xi | R11-36-66-67 |
| Cinkov oksid | 0-5 | - 215-222-5 - 1314-13-2 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Propan | 15-25 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, slaba koordinacija, oslabljenost centralnega živčnega sistema ali srčna aritmija. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Daljši stik lahko povzroči draženje. Raztopilo lahko izsuši kožo in povzroči pokanje, ki vodi k dermatitisu Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo hude poškodbe. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Kronična: Poročila povezujejo ponavljajočo in daljšo izpostavljenost razredčilom s trajnimi poškodbami možganov in centralnega živčnega sistema in drugih notranjih organov. Stanje, ki se poslabša pri izpostavljenosti: Akutne in kronične bolezni jeter in ledvic, anemija, koronarne bolezni ali nepravilnosti pri bitju srca.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Obrišute z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če draženje ne odneha Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, takoj pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: –104°C Sredstva za gašenje: pena, CO2, suhe kemikalije, vodna megla Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zaradi nastanka notranjega pritiska, ko so izpostavljene visoki vročini. Zbiranje hlapov lahko zagori ali eksplodira, če približamo ogenj. Prekomerna izpostavljenost produktom razkrojevanja, je lahko nevarna za zdravje. Simptomi niso takoj vidni. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabljate za hlajenje posod, da preprečite nastanek pritiska in eksplozijo pri izpostavljenosti visoki vročini. Pri uporabi vode uporabite razpršilce za meglo. Nosite varnostna očala in aparate za samostojno dihanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Ne vdihujte hlapov. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite področje z vpojnim materialom in odložite v zaprte posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Shranjujte in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih področjih. Ne shranjujte nad 48°C. Ne luknjajte ali zažigajte pločevink. Ne potiskajte igle, nohtov ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu pločevinke. Ne škropite v oči. Skladiščenje: Male posode za vnetljive proizvode, ki so pod pritiskom, lahko shranjujete v prostorih primernih za navadne gorljive snovi glede na konstrukcijo, odtoke in prezračevanje. Ne shranjujte v kleteh.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Cinkov prah 5 mg/m³ OSHA PEL 10 mg/m³ ACGIH MDK kot prah Toluen 200 ml/m3 TWA 100 ml/m3 ACGIH MDK 200 ml/m3 ACC Aceton 750 ml/m3 OSHA PEL 750 ml/m3 ACGIH MDK Etilbenzen 100 ml/m3 OSHA PEL/ACGIH MDK (125 ml/m3 STEL) Solvent nafta, lahka alifatska 300 ml/m3 OSHA PEL/ACGIH MDK Butanon 200 ml/m3 OSHA PEL/ACGIH MDK Cinkov oksid 10.0 mg/m³ OSHA PEL Propan 1000 ml/m3 OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Za preprečitev vdihovanja hlapov je dovolj lokalno prezračevanje. Zaščita dihal: Ni potrebna pri normalni uporabi. Ne vdihujte hlapov. V omejenih področjih uporabljajte kemične/mehanične filtre za odstranjevanje delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte dihalno napravo. Aparat za samostojno dihanje je priporočljiv pri koncentracijah hlapov nad PEL/TLV mejami. Zaščita rok: Uporabljajte rokavice odporne za razredčila. Zaščita oči: Zaščitna očala z varovali za škorpljenje ali ščit za obraz. Delovni/higienski pogoji: Uporabljajte predpasnike in druga oblačila odporna za razredčila. Priporočljive so pralnice za oči in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol pH: n.a. Vrelišče: -42C do -177C Plamenišče: 69C Specifična teža (H20=1): 0.91 Topnost v vodi: majhno Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot eter

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Pogoji za izogibanje: Približevanje vročim površinam.Ne shranjujte nad 48°C. Izpostavljenost odprtemu ognju. Nevarni produkti razkroja: Dim, ki vsebuje ogljikov monoksid. Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakotvornost: Po predpisih NTP, IARC in OSHA ne vsebuje rakastih snovi.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠT.: Razred 2 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA: Ni potrebna IMDG ŠT.: Ni potrebna NALEPKA RAZREDNA RAZVRSTITVE: Se ne zahteva DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA: - 104°C ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S25 Preprečite stik z očmi. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.