Datum izdaje: 17.7.2003

Datum tiskanja:  31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime HI-TECH ELECTRIC CONTACT CLEANER (ČISTILO ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE) Kataloška številka: C-86 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za elektronsko opremo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Fluoro-1,1-dikloroetan | 80-100 | - 406-160-1 - 435-48-9 - 602-091-00-8 | ##### N | R52/53-59 |
| Propan-2-ol | 0-10 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F, Xi | R11-36-67 |
| Ogljikov dioksid | 0-10 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti. Vdihavanje: Omamljenost, dušitev, izguba koordinacije, povišan pulz, senzibilizacija srca, globlje dihanje in srčna aritmija. Ne dajajte ephinepherina ali podobnih zdravil. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Daljši stik lahko povzroči draženje. Ne prodre lahko skozi kožo. Raztopilo lahko izsuši kožo in povzroči pokanje, ki vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Daljši stik lahko povzroči draženje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 13°C (TCC) Sredstva za gašenje: Pena, alkoholna pena, CO2, suha kemična sredstva, vodna megla. Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zaradi nastanka notranjega pritiska, ko so izpostavljene visoki vročini. Hlapi lahko zagorijo ali eksplodirajo, če približamo ogenj. Prekomerna izpostavljenost produktom razgradnje, je lahko nevarna za zdravje. Simptomi niso takoj vidni. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabljate za hlajenje posod, da preprečite nastanek pritiska in eksplozijo pri izpostavljenosti visoki vročini. Pri uporabi vode uporabite razpršilce za meglo. Nosite varnostna očala in aparate za samostojno dihanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Ne vdihujte hlapov. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite področje z vpojnim materialom in odložite v zaprte posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne luknjajte ali zažigajte pločevink. Ne potiskajte igle, nohtov ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu pločevinke. Ne škropite v oči. Ne zauživajte. Skladiščenje: Shranjujte in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih področjih. Ne shranjujte nad 48°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Propan-2-ol 400 ml/m3 OSHA PEL 400 ml/m3 ACGIH MDK Ogljikov dioksid 10000 ml/m3 OSHA PEL 5000 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Za preprečitev vdihovanja hlapov je dovolj lokalno prezračevanje. Zaščita dihal: Ni potrebna pri normalni uporabi. Ne vdihujte hlapov. V omejenih področjih uporabljajte kemične/mehanične filtre za odstranjevanje delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte dihalno napravo. Aparat za samostojno dihanje je priporočljiv pri koncentracijah hlapov nad MDK mejami. Zaščita rok: Rokavice odporne za razredčila. Zaščita oči: Zaščitna očala z varovali za škorpljenje ali ščit za obraz Delovni/higienski pogoji: Priporočljivi so umivalniki za oči in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosolski proizvod. pH: n.a. Vrelišče: 32°C - 80°C Plamenišče: 13°C Vnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 2 Zgornja eksplozivna meja: 5,5 Parni tlak: mm Hg pri temp 1-Fluoro-1,1-dikloroetan 500 20 Propan-2-ol 33 20 Ogljikov dioksid 38650 16 Specifična teža (H20=1): 1,19 Topnost v vodi: Nič. Gostota hlapov (zrak=1): Težji od zraka. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot eter Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Približevanje vročim površinam. Ne shranjujte nad 48°C. Izpostavljenost odprtemu ognju. Nezdružljive snovi: Sveže zdrgnjene aluminijeve površine; aluminijev, magnezijev in cinkov prah; kemično aktivni elementi kot so Na, K ali Ca. Nevarni produkti razkroja: Dim, ki vsebuje ogljikov monoksid, halogenske kisline Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 13 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.