Revidirana izdaja: 18.10.04

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ELECTRONIC CLEANER (ČISTILO ZA ELEKTRONSKE KONTAKTE) Kataloška številka: C-87 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za elektronske kontakte - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptan | 90-100 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | ##### F, Xn, N | R11-38-50/53-65-67 |
| Metanol | 0,1-10 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### Xn | R68/20/21/22 |
| Ogljikov dioksid | 0,1-10 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Je malo verjeten način izpostavljenosti. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, zaspanost, oslabljena koordinacija. Stik s kožo: Povzroči lahko izsuševanje, dolgotrajnejži stik lahko povzroči zmerno draženje. Se ne absorbira lahko. Raztopina lahko izsuši in razmasti kožo in povzroči pokanje kože, kar vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Tekočina in hlapi tega proizvoda lahko povzročijo zmerno do močno draženje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -7,77°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: vodni sprej je lahko neučinkovit Posebne nevarnosti: Uporabljajte vodo,da ohladite ognju izpostavljene posode, da preprečite nastanek pritiska v posodah in eksplozije pri visokih temperaturah. Uporabljajte vodno razpršilo. Akumulirani hlapi se lahko vnamejo ali eksplodirajo. Prekomerna izpostavitev produktom razkroja je lahko nevarna za zdravje. Simptomi niso takoj vidni. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Izognite se vdihavanju hlapov. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Očistite področje z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne preluknjajte ali sežigajte posod. Ne zabadajte igel, nohtov ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Ne pršite v oči. Uporabljajte pri primerni ventilaciji. Odprtite okna, vrata ali uporabljajte eksplozijsko varen ventilacijski sistem, da preprečite zbiranje hlapov med in po uporabi. Ne vdihavajte hlapov, plinov ali meglo razpršila. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Izognite se stiku z očmi, kožo in oblačili. Nosite zaščitno opremo. Temeljito umijte roke po uporabi.Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda, sledite opozorilom na embalaži, ko je posoda prazna. Skladiščenje: Hranite in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračevanih prostorih. Hranite proč od vročine, isker in ognja. Ne shranjujte pri temperaturah nad 50°C. Ne shranjujte v kleteh.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Heptan 400 ml/m3 OSHA PEL 400 ml/m3 ACGIH MDK Metanol 200 ml/m3 OSHA PEL 200 ml/m3 ACGIH MDK Ogljikov dioksid 10000 ml/m3 OSHA PEL 5000 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: S prmerno ventilacijo preprečite vdihavanje hlapov raztopine in ohranite MDK najbolj nevarnih sestavin pod določeno mejo. Zaščita dihal: Izognite se vdihavanju hlapov. V zaprtih območjih uporabljajte kemično/mehanične filtre, da odstranite kombinacijo delčkov in prahu. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščit za celoten obraz. Delovna/higienska zaščita: Priporočajo se umivalniki in prhe na delovnem mestu.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol pH: n.a. Vrelišče: 64C-98C Plamenišče: -7,77C Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 1,2 Zgornja eksplozivna meja: 36 Parni tlak (mmHg): mm Hg @ Temp: Heptan 40 72 Metanol 100 70 Ogljikov dioksid 38650 60 Specifična teža (H20=1): 0,72 Topnost v vodi: nič Gostota hlapov (zrak=1): težji kot zrak Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot eter Hlapnost organskih sestavin (kot pakirano minus voda): 97%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: nanašanje na vroče površine Nezdružljive snovi: močni oksidacijski agenti Nevarni produkti razkroja: Pri gorenju lahko nastanejo strupeni hlapi, ki vsebujejo ogljikov monoksid in ostale strupene pline Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakotvornost: Po testihNTP, IARC in OSHA ne vsebuje rakotvornih snovi.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -7,77 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R68/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali Etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.