Datum izdaje: 28 APR 2003

Datum tiskanja: 22 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ULTRA WELD CLEAR EPOXY BONDING COMPAOUND (PART B-RESIN) 4 MINUTNO PROZORNO EPOKSI LEPILO (DEL B-SMOLA) Kataloška številka: C-943 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bisfenol A epoksi smola | Ni podatkov | - 25068-38-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Akrilni polioli | Ni podatkov | 1. 2. trgovska skrivnost 3. | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Proizvod je lahko zmerno strupen. Vdihavanje: Ni običajna pot izpostavitve, kljub temu lahko izpostavljenost hlapom ali megli povzroči draženje dihalnih poti. Stik s kožo: Proizvod lahko zmerno draži kožo. Povzroči lahko občutljivost kože. Dolgotrajen stik lahko povzroči hodo draženje kože, kot pečenje, čire in globoke brazgotine. Stik z očmi: Proizvod lahko močno draži kožo. Simptomi: Draženje kot je opisano zgoraj. Občutljivost kože (alergija) se lahko pojavi kot izpuščaji. Bolezni, ki se poslabšajo pri izpostavitvi proizvodu: že prej obstoječe bolezni oči, kože in dihal.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Na splošno zdravljenje ni potrebo, razen pri zaužitju večjih količin. Kljub temu poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Takoj odstranite onesnažena oblačila ali čevlje. Obrišite kožo in spirajte z obilo vode in milom. Če se pojavi draženje, poiščite zdravniško pomoč. Operite oblačila pred ponovno uporabo. Onesnažena usnjena oblačila in čevlje zavrzite, da preprečite ponovno uporabo. Poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, medtem držite veke odprte. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 93°C Sredstva za gašenje: alkoholna pena, CO2, suha kemična sredstva ali vodna megla Posebne nevarnosti: Segrevanje smole nad 149C v prisotnosti zraka lahko povzroči počasno oksidacijsko polimerizacijo; pri segrevanju nad 260C se lahko pojavi polimerizacija. Nekatere sušilne snovi kot npr. alifatski poliamini lahko povzročijo eksotermično reakcijo, ki pri večjih količinah povzroči nenadzorovano polimerizacijo in zoglenitev reaktantov. Hlapi in para tega termičnega in kemičnega razkrojevanja se močno razlikujejo v sestavi in strupenosti. Posebna varovalna oprema: Material ne gori, razen če je vroč. Ne vstopajte v območje požara brez popolne zaščitne opreme, vključno z dihalnim aparatom. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Izognite se vdihavanju hlapov. Lahko gori brez predhodnega vžiga. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Hranite proč od površinskih voda, kanalizacije in vodnih tokov. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite proč od ognja in visokih temperatur. Ne pustite proizvoda na temperaturi nad 50°C za več kot 25 ur, saj se lahko pojavi nevarna polimerizacija. Izognite se izpostavljenosti proizvoda svetlobi. Povzroči lahko občutljivost kože. Draži oči. Povzroči lahko draženje kože in dihalnih poti. Roke dobro operite z milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem, nanašanjem kozmetike ali uporabo sanitarij. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo. Onesnažena usnjena oblačila in čevlje se ne da očistiti, uničite jih, da preprečite ponovno uporabo. Poglejte nalepko proizvoda za dodatne informacije. Hranite izven dosega otrok! Skladiščenje: Hranite in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračevanih področjih. Ne hranite na temperaturi nad 50°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ventilacijo kot je potrebno za kontrolo koncentracij hlapov. Zaščita dihal: Ne vdihavajte hlapov/meglic. Uporabljajte odobrene dihalne aparate, da preprečite prekomerno izpostavitev. Izognite se vdihavanju hlapov, ki nastanejo pri določenih pogojih kot so segrevanje za nanos materiala na večje površine (tla, barvanje). Izognite se vdihavanju aerosolov in meglic, ki lahko nastanejo pri različnih metodah uporabe. Zaščita rok: Izognite se stiku s kožo, uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Izognite se stiku z očmi. Uporabljajte kemično varnostna očala pri možnem stiku z očmi. Drugo: Umivalniki in varnostne prhe se priporočajo za varnost na delovnem mestu.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela viskozna tekočina z blagim vonjem pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 93C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): 0,1@20C Specifična teža (H20=1): 1,17 Topnost v vodi: zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlaponosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: vročina in ogenj. Ne segrevajte proizvoda, da preprečite nevarno polimerizacijo. Nezdružljive snovi: močni oksidanti, močne mineralne in organske kisline, predvsem primarni in sekundarni alifatski amini. Nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid, aldehidi in kisline lahko nastanejo pri izgorevanju Nevarna polimerizacija: se lahko pojavi

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI oralno LD50 koža LD50 bisfenol A epoksi smola 11,4 g/kg (podgana) 20 mL/kg (zajec) 15,6 g/kg (miš) akrilni polioli 1500 mg/kg (podgana) 2000 mg/kg (podgana)

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.