Datum izdaje:  7 AVG 2002

Datum tiskanja: 1 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ULTRA WELD EPOXY STEEL COLD WELDING COMPOUND (PART B-HARDENER) (EPOXY TEKOČE JEKLO DEL B-UTRJEVALEC) Kataloška številka: C-944 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za spajanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Talk | 40-50 | - 238-877-9 - 14807-96-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Fenol, 4-nonil | 15-20 | - 284-325-5 - 84852-15-3 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Trientin | 15-20 | - 203-950-6 - 112-24-3 - 612-059-00-5 | ##### Xi | R36/38-43 |
| Triželezov tetraoksid | 0,1-1 | 1. 215-277-5 2. 1317-61-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Nevarno v primeru stika z očmi (draži). Rahlo nevarno do nevarno v primeru stika s kožo (razjeda, draži) in pri vdihavanju. Ne prodre skozi kožo. Ne nevarno v primeru zaužitja. Tekočina ali meglice razpršila lahko poškodujejo tkivo predvsem na sluznici oči, ust in dihal. Stik s kožo lahko povzroči opekline. Vdihavanje meglic razpršila lahko povzroči močno draženje dihal z kašljanjem, dušenjem in pomanjkanjem sape. Glejte točko 8 za informacije o varnosti in zdravju pri delu. Pazite, da koncentracije proizvoda ne presegajo dovoljene meje (MDK). Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zelo nevarno v primeru stika z očmi (draži). Nevarno v primeru stika s kožo (draži). Rahlo nevarno do nevarno pri vdihavanju. Snov je strupena za pljuča, sluznico. Ponavljajoč ali dolgotrajen stik s snovjo lahko poškoduje organe. Ponavljajoč ali dolgotrajen stik z meglicami razpršila lahko povzroči kronično draženje oči in močno draženje kože. Ponavljajoč ali dolgotrajen stik z meglicami razpršila lahko povzroči draženje dihal kar povzroči pogoste napade bronhialne infekcije. Izognite se stiku.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Preglejte ustnice in usta, da ugotovite poškodbo tkiva, ki kaže, da je strupen material morda bil zaužit. Zrahljajte ozka oblačila kot so ovratnik, kravata, pas in ostalo. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj odstranite onesnaženo obleko , pri tem zaščitite svoje roke in telo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut z odprtimi vekami. Uporabite lahko mrzlo vodo. Ne uporabite mazila za oči. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: več kot 116°C Sredstva za gašenje: Pri večjih požarih uporabite vodno razpršilo, meglo ali peno. NE uporabljajte vodnega curka. Pri manjših požarih uporabite suha kemična sredstva, CO2, vodno razpršilo ali peno. Posebne nevarnosti: ni podatkov Posebna varovalna oprema:ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Pokličite pomoč pri odstranjevanju. Pazite, da koncentracije proizvoda ne presegajo MDK. Preverite MDK na varnostnem listu in pri lokalnih oblasteh. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite vstop v kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Manjša razlitja poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Večja razlitja: Vnetljiv material. Korozivna tekočina. Strupena tekočina. Zaustavite točenje, če je to možno brez tveganja. Absorbirajte s suho zemljo, peskom ali drugim ne vnetljivim materialom. Ne spustite vode v posodo. Ne dotikajte se razlitega materiala. Uporabite zaveso iz vodnega razpršila, da zaustavite kopičenje hlapov. Uporabite vodno razpršilo, da zmanjšate izhlapevanje.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Prazna embalaža predstavlja tveganje, saj vsebuje ostanke proizvoda. Položite na tla vso opremo, ki vsebuje material. Ne zaužijte. Ne vdihujte plina, hlapov ali razpršila. Izognite se stiku z očmi.Nikoli ne dodajte vode proizvodu. Nosite primerno zaščitno obleko. Če zaužijete, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Skladiščenje: Hranite zaklenjeno. Hranite na suhem, hladnem, proč od vročine in virov vžiga. Korozivni material hranite ločeno v varovani omari ali prostoru.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Talk 2 mg/m3 OSHA vdihavanje 2 mg/m3 ACGIH vdihavanje Triželezov tetraoksid 5 mg/m3 OSHA 5 mg/m3 ACGIH Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zagotovite primerno prezračevanje, da obdržite koncentracije pod dovoljeno mejo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. Zaščita rok: Uporabljajte rokavice, pri dolgotrajnem ali ponavljajočem stiku uporabljajte neprepustna oblačila in škornje. Zaščita oči: Na delovnem mestu namestite umivalnike in varnostne prhe. Uporabljajte zaščitna očala in ščit za obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: črna tekočina (pasta) pH: Vrelišče: 277C Plamenišče: več kot 116°C Vnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): 0,05 Specifična teža (H20=1): 1,96 Topnost v vodi: zelo rahlo topno v mrzli vodi Gostota hlapov (zrak=1): 2,5 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): manj kot 1 Stopnja hlapnosti po teži: 0%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: nestabilno Pogoji za izognitev: ni podatkov Nezdružljive snovi: ni podatkov Nevarni produkti razkroja: ni podatkov Nevarna polimerizacija: ni podatkov

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Trientin oralno (LD50): akutno 2500 mg/kg (podgana) kožno (LD50): akutno 805 mg/kg (zajec)

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.