Datum izdaje: 3.9.2003

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ANTI-GEL DIESEL FUEL TREATMENT (DODATEK DIESEL GORIVU) Kataloška številka: C-DFA, C-24, C-157 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA dodatek za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta, srednja alifatska frakcija | 60-80 | - 265-191-7 - 64742-88-7 - 649-405-00-X | ##### Xn | R65 |
| 2-butoksietanol | 0-10 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Solvent-nafta, lahka aromatska | 15-25 | - 265-199-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči bruhanje. Aspiracijo je potrebno preprečiti, ker lahko male količine povzročijo aspiracijsko pljučnico. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje nosu, grla in dihalnega trakta. Visoke koncentracije lahko poškodujejo centralni živčni sistem. Simptomi vključujejo utrujenost, šibkost, glavobol, omotico in slabost. Stik s kožo: Tekočina rahlo draži. Daljši ali ponavljajoči stik lahko povzroči izsuševanje kože, kar vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Rahlo draži, ne poškoduje očesnega tkiva. Znaki in simptomi: Draženje, kot omenjeno zgoraj. Zgodnje zmerne poškodbe centralnega živčnega sistema se kažejo kot vrtoglavica, glavobol, omotica in slabost; v ekstremnih primerih se lahko pojavita nezavest in smrt. Aspiracijska pljučnica se lahko kaže kot kašljanje, oteženo dihanje in pomodrelost kože; v hujših primerih se lahko pojavi smrt. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Proizvod vsebuje naftalin. Ponavljajoča ali daljša izpostavljenost vdihavanju lahko poškoduje ledvice, očesni živec, jetra in očesno mreno. Stanje, ki se poslabša pri izpostavljenosti: Prej obstoječe motnje vida in bolezni kože.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje:. Ne izzovite bruhanja. Če se bruhanje pojavi spontano, držite glavo pod boki, da preprečite aspiracijo tekočine v pljuča. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Bruhanje izzovite le po navodilih zdravnika. Ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, držite veke odprte. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 63°C Sredstva za gašenje: Vodna megla, pena, CO2, suha kemikalija. Posebne nevarnosti: Posode izpostavljene visoki vročini ohladite z vodo, da preprečite nastanek pritiska hlapov, ki lahko razpočijo posodo. Področja s posodami izpostavljenimi direktnemu ognju morajo biti ohlajena z velikimi količinami, da se prepreči oslabitev strukture posod. Vsebuje ogljikove in dušikove okside. Posebni postopki gašenja: Ne uporabljajte direktnega curka vode. Proizvod plava in lahko ponovno zagori na površini vode. Pozor! Gorljivo!. Ne stopajte v zaprt goreči prostor brez popolne zaščitne opreme (čelada s ščitom za obraz, zaščitni plašč, rokavice in gumijasti škornji), ter aparat za samostojno dihanje s pozitivnim pritiskom. Ohladite posode izpostavljene ognju z vodo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: VELIKA IZLITJA: Zaprite dovode svinca, če je le varno. Zajezite in zadržite. Odstranite z vakuumsko črpalko. Ostanke počistite z vpojnim materialom kot je pesek. Spravite v nepropustne posode in trdno zapečatite za primerno odstranitev. Področje izperite z vodo, da odstranite ostanke sledov. MANJŠA IZLITJA: Poberite z vpojnim materialom in odložite v nepropustne posode za primerno odstranitev.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Varnostni ukrepi pri ravnanju in shranjevanju: Preprečite stik tekočine in hlapov z vročino, iskricami in plameni. Površine, ki so vroče lahko zanetijo tekočino tudi v odsotnosti iskric ali plamenov. Posode naj bodo zaprte, ko jih ne uporabljate. Uporabljajte pri primernem prezračevanju. Posode, tudi izpraznjene, lahko vsebujejo eksplozivne hlape. Ne režite, vrtajte, brusite, varite ali izvajate podobnih operacij na ali blizu posod. Ne izpostavljajte posod pritisku, da bi jih izpraznili. Nakopiči se lahko statična elektrika, ki povzroči nevarnost ognja. Pred jedjo, pitjem, kajenjem, nanašanjem kozmetike ali uporabo drugih higienskih pripomočkov, operite roke z milom in vodo. Operite onesnaženo obleko v pralnem stroju pred naslednjo uporabo. Pred pranjem posušite obleko na zraku ali v dobro prezračenih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte prezračevanje odporno na eksplozije. Zaščita dihal: Preprečite daljše ali ponavljajoče vdihavanje hlapov. Pri prekoračenih dovoljenih mejah izpostavljenosti uporabljajte dovoljene dihalne naprave. Zaščita rok: Izogibajte se daljšemu stiku s kožo. Nosite zaščitna oblačila. Zaščita oči: Uporabljajte zažčitna očala, če obstaja možnost škropljenja. Delovni/higienski pogoji: Priporočljivi so umivalniki za oči in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Svetla do obarvana tekočina,ogljikovodikov vonj. pH: n.a. Vrelišče: 177 – 213°C Plamenišče: 63°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 1 Zgornja eksplozivna meja: 7 Parni tlak (mmHg): <5 pri 38°C Specifična teža (H20=1): 0,79 pri 16°C Topnost v vodi: Zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): 5,3 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0,03

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Vročina in plameni. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO in neprepoznane organske sestavine. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakasto: Po predpisih NTP, IARC in OSHA ne vsebuje rakastih snovi.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.