Datum izdaje: 9.4.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CITRUS ENGINE BRITE ENGINE CLEANER & DETAILER (ČISTILO ZA MOTOR Z VONJEM PO CITRONI) Kataloška številka: CEB-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilno sredstvo. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| 2-butoksietanol | 5 – 15 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | Xn | R20/21/22-36/38 |
| olje pomaranče | 1 - 10 | - ni podatkov - 8028-48-6 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |
| kerozen (zem. olje) | 10 – 30 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | Xn | R65 |
| rafinirano sojino olje | 20 – 40 | - ni podatkov - 8001-22-7 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |
| naravni metil ester | 30 – 50 | - ni podatkov - 67762-38-3 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zdravju škodljivo ali strupeno pri zaužitju. Stik s kožo: Dražilno. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči izsuševanje kože in nastanek dermatitisa. Stik z očmi: Dražilno. Dolgotrajen stik lahko povzroči vnetje očesne veznice. Vdihavanje: Draži sluznico. Ponavljajoča se izpostavitev lahko povzroči izgubo zavesti.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Spirajte z vodo in milom. V kolikor draženje ne preneha, poiščite takojšnjo zdravniško pomoč. Onesnaženo obleko pred ponovno uporabo operite. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če stranski učinki ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Poiščite takojšnjo zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 49ºC (T.C.C.) Primerna sredstva za gašenje: Vodna megla, pena, CO2 in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte močnega vodnega curka, saj bi le-ta lahko razširil požar. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Hladite izpostavljene posode z vodno meglo. Uporabljajte ščit, da se zaščitite pred razpočenjem in puščanjem posod. Navedba posebnih nevarnosti: Posoda je pod tlakom. Izpostavljenost temperaturam nad 50ºC lahko povzroči razpočenje, eksplozijo ali puščanje posod.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Osebe, ki ne nosijo zaščitne opreme, naj ne vstopajo na področje razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Preprečite odtok razlite tekočine v kanalizacijo, vodne tokove, ipd. Če se tak odtok kljub vsemu pojavi, obvestite pristojne oblasti. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite vse vire vžiga. Uporabite primerno zaščitno opremo. Zberite ali zajezite razlito tekočino in jo popivnajte z neaktivnim absorbcijskim materijalom (pesek, žagovina, krpe, …) ter jo s pomočjo nekovinske lopate prenesite v predpisane posode za odstranjevanje kemičnih odpadkov. Nevtralizirajte ostanke tekočine in prostor razlitja splaknite z vodo. Nato mesto prekrijte s sodo bikarbono. Ves materijal za čiščenje je potrebno odstraniti v predpisane posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primernem prezračevanju in zaščitni opremi. Ob uporabi ni priporočljivo nositi kontaktnih leč, saj lahko le-te še poslabšajo negativne učinke morebitne razpršitve v oči. Ne rokujte s proizvodom v bližini izvorov vročine, ognja ali isker. Ne luknjajate ali zažigajte posod. Hranite izven dosega otrok in živali. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih brez primerenega prezračevanja. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hranite proč od neposredne sončne svetlobe in temperatur nad 50ºC, saj lahko to dvoje povzroči razpočenje, eksplozijo ali puščanje posod.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2-butoksietanol 25 ml/m3 OSHA PEL 25 ml/m3 ACGIH MDK Petroleum base oil 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite zaščitna očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Prozoren, rumenkast z vonjem po citroni. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 154oC Tališče: n.a. Plamenišče:49ºC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: n.a. Topnost v vodi: nastanek emulzije Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0.875

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Izognite se stiku z močnimi oksidacijskimi in močnimi redukcijskimi agenti. Nevarni produkti razkroja: Ob izgorevanju se pojavijo naslednji produkti razkroja: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Lahko se pojavi tudi dim, ki je lahko dražilen. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Aerosol, razred 3 DOT razred nevarnosti: ORM-D Ime za prevoz z ladjo: Potrošniško blago.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Company Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.