Revidirana izdaja:  19.10.2004

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime DE-ICER (SPREJ ZA ODMRZOVANJE LEDA) Kataloška številka: DE-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odmrzovanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 45-55 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### T | R39/23/24/25 |
| Etandiol | 3-7 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | ##### Xn | R22 |
| Ogljikov dioksid | 3-5 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ZDRAVJU ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO ČE ZAUŽIJETE! Lahko povzroči drisko, slabost in krče. Vdihavanje: Izognite se ponavljajoči se izpostavitvi. Stik s kožo: Blago draženje. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči dermatitis. Stik z očmi: Blago draženje. Drugo: Metanol je strupena, narkotična kemikalija, ki lahko pri zaužitju povzroči slepoto in smrt. Poročila povezujejo ponavljajoče in dolgotrajno izpostavljenost raztopini s trajnimi poškodbami možganov in živčnega sistema.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Spijte vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja! NE UPORABITE EPINEPHRINE ALI ADRENALIN! Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite prepojeno delovno obleko in operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 12°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Pri visokih temperaturah lahko posode spuščajo, eksplodirajo. Z vodnim sprejem ohladite posode. Uporabite ščit za zaščito pred izhajanjem, prelomom ali eksplozijo. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire ognja. Prezračite prostor. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Splahnite ostanek z vodo, omejite razlitje in odvržite v poseben predpisan sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Preprečite vdihavanje hlapov. Preprečite stik s kožo in z očmi. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru proč od virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Metanol 200 ml/m3 Etandiol 100 ml/m3 Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna tekočina z alkoholnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 64C Plamenišče: 12C Tališče: -98C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 6,0 Zgornja eksplozivna meja: 36,5 Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,792 Topnost v vodi: topno Topnost v topilu: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): 1,1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 5,9 Procent hlapnosti po volumnu: >92 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: T Strupeno Stavki R: R39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S36/37 Draži oči in dihala. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.