Datum izdaje: OKT 2000

Datum tiskanja: 17 JUL 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime FOAMY ENGINE BRITE DEGREASER (PENASTO ČISTILO ZA MOTOR) Kataloška številka: FEB-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za motor - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoksietanol | 4-5 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-001-00-X | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Kerozen (zemeljsko olje) | 5-6 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | 5-6 | - 265-198-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn | R65 |
| 1-metil-2-pirolidon | 1-2 | - 212-828-1 - 872-50-4 - 606-021-00-7 | ##### Xi | R36/38 |
| Isobutan/propan | 7-8 | ni podatkov | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zdravju škodljivo ali smrtonosno pri zaužitju! Lahko povzroči opekline v ustih, požiralniku in želodcu. Vdihavanje: Draži sluznico. Stik s kožo: Draži, suši kožo, pojavi se lahko dermatitis. Stik z očmi: Draži. Dolgotrajen stik lahko povzroči konjuktivits.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne uporabljajte epinephrine ali adrenalin! Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če negativni učinki ne prenehajo, se takoj posvetujte z zdravnikom. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Če draženje ne preneha, takoj pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: -9,4°C Sredstva za gašenje: pena, CO2, suhe kemikalije, Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vsebina je pod pritiskom. Zaščitite pred izhajanjem, vročino in ognjem, ker lahko eksplodira. Z vodnim sprejem ohladite posodo. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte dihalni aparat in zaščitno obleko.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga. Prezračite prostor. Nosite primerno zaščitno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Splahnite ostanek z vodo, omejite razlitje in odvržite v poseben sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Opozorilo: Vsebina je pod pritiskom! Ne preluknjajte ali sežigajte prazne embalaže. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru ločeno od oksidatorjev. Hranite proč od otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2-butoksietanol 25 ml/m3 (koža) Kerozen (zemeljsko olje) 100 ml/m3 (zrak) Solvent-nafta (zemeljsko olje) 100 ml/m3 (zrak) Izobutan/propan 1000 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošna ventilacija Zaščita dihal: ni potrebna, če je MDK presežena uporabljajte dihalne aparate Zaščita rok: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte neoprenske rokavice in predpasnik Zaščita oči: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: krema s sladkim, aromatiziranim vonjem pH: 9-10 Vrelišče: n.a. Plamenišče: -9,4°C Parni tlak (mm Hg): 90 psig @ 54°C Specifična teža (H20=1): 0.97-0.98 Topnost v vodi: nastanek emulzije Topnost v maščobah: delno topno Gostota hlapov (zrak=1): 1.1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0.75 Stopnja hlapnosti na težo: 98%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidatorji in kisline. Hranite proč od visokih temperatur in ognja. Nevarni produkti razkroja: normalni produkti, ki nastanejo pri gorenju, CO, CO2, dušikovi oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI aerosol 2 UN 1950 omejena količina točka vžiga: -8°C Onesnaževalec morja: EmS 2-13

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.