Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                     Datum izdaje: 25.6.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LIQUID GEL RUST REMOVER (ODSTRANJEVALEC RJE V ŽELEJU) Kataloška številka: L22-08,-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odstranjevanje rje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fosforjeva kislina | 30-50 | - 231-633-2 - 7664-38-2 - 015-011-00-6 | ##### Xi | R36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Strupeno pri zaužitju. Vdihavanje: Povzroča močno draženje. Stik s kožo: Samo en bežen dotik bo povzročil opekline kože. Stik z očmi: Samo en bežen dotik bo povzročil opekline oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Splahnite usta z vodo, pijte vodo, da razredčite vsebino v želodcu. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter poiščite zdravniško pomoč, če simptomi trajajo dalj časa. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če je koža opečena, oskrbite opekline. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z vodo najmanj 15 minut, posvetujte se z zdravnikom.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: ni Sredstva za gašenje: proizvod ne gori-gorijo lahko posode pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Posode lahko gorijo. Korozivni fosforjevi oksidi lahko nastanejo pri zelo visokih temperaturah Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: ni posebnih zahtev Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite in zaustavite razlitje, nevtralizirajte s sodo v prahu, sperite z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Stik z očmi je lahko zelo nevaren, če nosite kontaktne leče. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok. Hranite proč od alkalnih snovi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: fosforjeva kislina 1mg/m³ Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna, razen če se pojavijo meglice. Zaščita rok: gumijaste rokavice Zaščita oči: zaščitna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: roza viskozna tekočina z blagim vonjem pH: močna kislina Vrelišče: 102C Plamenišče: ni Tališče: ni Vnetljivost: ni vnetljivo Parni tlak (mmHg): kot voda Specifična teža (H20=1): 1,26 Topnost v vodi: topno Topnost v topilu: alkohol Gostota hlapov (zrak=1): kot voda Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasi izhlapeva Stopnja hlapnosti po teži: 60% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: zelo visoke temperature Nezdružljive snovi: alkalne snovi Nevarni produkti razkroja: fosforjevi oksidi pri zelo visokih temperaturah Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xi Dražilno. Stavki R: R36/38 Draži oči in kožo. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.