Datum izdaje:  3.7.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime AIR TOOL LUBRICANT (MAZIVO ZA PNEVMATSKA ORODJA) Kataloška številka: L9-04 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težka/lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 90-99 | - 265-155-0/ 265-156-6 - 64742-52-5/ 64742-53-6 - 649-465-00-7/ 649-466-00-2 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ŠKODLJIVO PRI ZAUŽITJU! Vdihavanje: Dolgotrajneše vdihavanje oljnih meglic lahko povzroči draženje Stik s kožo: Blago draženje pri dolgotrajni izpostavitvi. Stik z očmi: Blago draženje. Drugo: Vsebuje sledi cinka, ki lahko povzroči reproduktivne okvare.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 160°C Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Močan curek vode ali pene usmerjen v vročo, gorečo tekočino lahko povzroči penjenje. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga. Prezračite področje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: ni posebnih zahtev Skladiščenje: Hranite proč od oksidatorjev. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težka/lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan respirator. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavitvi uporabljajte neoprenske rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavitvi uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumenkasto-rjava oljna tekočina z vonjem po nafti pH: nevtralen Vrelišče: 240C Plamenišče: 160C Tališče: -18C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): 0,008 Specifična teža (H20=1): 0,98-0,90 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: nafta Gostota hlapov (zrak=1): 4,3 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): zelo počasi % izhlapljivosti po teži: zanemarljivo Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidacijski materiali Nevarni produkti razkroja: dim, CO, sledovi žvepla, fosfor in dušikovi oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.