Datum izdaje: 12.8.2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime BEARIN' SEAL (TESNILEC LEŽAJEV) Kataloška številka: M16-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za tesnenje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | 24-25 | - 265-199-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 30-35 | - 265-156-6/ 265-155-0 - 64742-53-6 64742-52-5 - 649-466-00-2/ 649-465-00-7 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | 30-35 | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO ČE ZAUŽIJETE! Lahko povzroči slabost, želodčne krče. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči draženje sluznice. Omotičnost. Stik s kožo: Draženje in dermatitis pri dolgotrajni izpostavitvi. Stik z očmi: Zmerno draži. Drugo: Če se nalaga v pjuča lahko povzroči draženje pljuč.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut, takoj pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 60°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2, vodna megla Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: niso znane. Posebna varovalna oprema: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščito.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Preprečite stik s kožo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitju dostop v kanalizacijo in vodne pretoke z nasipom ali zajezitvijo. Obvestite pristojne organe, če je izlitje vstopilo ali bo verjetno vstopilo v kanalizacijo, tekoče vode ali prostrana zemeljska območja. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Takoj prenesite ostanek materiala v drugi konteiner. Mehansko poberite razlito snov z absorbcijskim materialom, s peskom ali zemljo. Pometite in odvržite trdne odpadke po vseh zakonskih predpisih za odstanjevanje kemikalij.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje in skladiščenje: Ne shranjujte in ne uporabljajte izdelka pri temperaturi nad 50°C, proč od virov ognja, oksidatorjev in kislin. Nikoli ne prenesite proizvoda v neoznačene posode. Drugi preventivni ukrepi: Prazna embalaža lahko vsebuje gorljive in eksplozivne ostanke, usedline ali hlape. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte, varite ali ponovno uporabite posode brez zadostnih varnostnih ukrepov pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 100 ml/m3 Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/ 5 mg/m3 (megla) težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom 5 mg/m3 (megla) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte pri primerni ventilaciji Zaščita dihal: Ni potrebna, če je MDK presežena, uporabljajte odobrene respiratorje. Zaščita kože: Ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte rokavice in predpasnik iz neoprena. Zaščita oči: Ni potrebna, pri dolgotrajnejši izpostavljenosti uporabljajte varnostna očala ali ščit za obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina z vonjem po petroleju. pH: 6-7 Vrelišče: približno 155°C Plamenišče: 60°C (TCC) Vnetljivost: n.a. Parni tla: n.a. Specifična teža (H20=1): 0.87-0.90 Topnost v vodi: ni topno Topnost v raztopinah: petrolej Gostota hlapov (zrak=1): n.a Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti na težo: več kot 50%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen Nezdružljive snovi: Visoka temperatura, oksidacijski agenti in alkalije. Nevarni produkti razkroja: Pri eksploziji lahko nastane CO, CO2, oster dim. Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja:takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.