Datum izdaje: 11 APR 2003

Datum tiskanja:  7 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime GAS TREATMENT (DODATEK BENCINU) Kataloška številka: M23-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek bencinu - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goriva diesel, No.2 | 98-99 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | ##### Xn | R40 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ZELO ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO PRI ZAUŽITJU! Vdihavanje: Pri prekomernem vdihavanju se lahko pojavi glavobol, omotičnost, omedlevica, izgubljanje zavesti. Stik s kožo: Otekline pri dolgotrajni izpostavitvi. Stik z očmi: Draži. Drugo: Če pride v pljuča, lahko povzroči draženje pljuč.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA! Pijte vodo. NE POSKUSITE ZDRAVITI Z EPINEPHRINOM ALI ADRENALINOM! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Splahnjujte oči z obilo vode 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če draženje ne preneha, takoj poiščite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 60°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Ne obstajajo. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Splahnite z vodo in obrišite s krpami, odvržite jih v poseben sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri delu s tem proizvodom nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru pod 49°C, ločeno od kislin, virov vžiga in oksidacijskih agentov. Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Goriva diesel, No.2 100 ml/m3 (zrak) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Uporabite odobren respirator, če je prekoračena MDK. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte očala ali ščitnik za cel obraz

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Prozorno rjava tekočina z vonjem po petroleju. pH: n.a. Vrelišče: Več kot 149° C Plamenišče: 60°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.82 –0.85 Topnost v vodi: netopno Topnost v raztopinah: Petrolej Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % Izhlapljivosti po teži: Več kot 80%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Izogibajte se oksidacijskih agentov, odprtega ognja ali iskre. Nevarni produkti razkroja: CO, ogljikov dioksid in oster dim. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.