Datum tiskanja: 28.7.2026                                                                                                                Revidirana izdaja: 19.10.04

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime VALVE MEDIC (OLJNI DODATEK ZA VENTILE) Kataloška številka: M37-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek za mazanje ventilov - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 9-10 | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | ##### T | R45 |
| Goriva, diesel, No.2 | 85-91 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | ##### Xn | R40 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ŠKODLJIVO ALI SMRTNO NEVARNO! Lahko povzroči opekline ust, grla in želodca. Vdihavanje: draži sluznico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči omamljenost, slabost, draženje nosu in dihal. Stik s kožo: draži. Nastane lahko dermatitis, razmastitev kože. Stik z očmi: draži. Dolgotrajen stik lahko povzroči vnetje očesen veznice.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Spirajte oči s čisto vodo najmanj 15 minut in medtem dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >60C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: ne uporabljajte direktnega vodnega curka, ki lahko razširi požar Posebne nevarnosti: Z vodo hladite posode izpostavljene ognju. Hlapi so lahko težji od zraka in lahko potujejo po tleh do oddaljenih virov vžiga se zagorijo nazaj Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: pri gorenju lahko nastanejo strupeni dimi, plini in hlapi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Osebe brez zaščitne opreme se ne smejo zadrževati na območju razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite razlitje v območje vodnih virov in v kanalizacijo. Obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlitje z vpojnimi materiali (pesek, žagovina, krpe, ipd.) in odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primerni ventilaciji in s primerno zaščitno opremo. Ne uporabljajte ali shranjujte v bližini ognja, isker ali odprtega plamena. Skladiščenje: Hranite v tesno zaprti posodi. POZOR: Vnetljivo! Hranite proč od kislin, virov vžiga, in oksidacijakih snovi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 Goriva, diesel, No.2 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. V zaprtih prostorih uporabljajte kemične filtre narejene za odstranjevanje hlapov. Zaščita dihal: ni potrebna. Pri koncentracijah nad MDK uporabljajte dihalni aparat. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: črna oljna tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: 116C Plamenišče: >60C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,86300 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: niso znani Nezdružljive snovi: odprt ogenj, iskre, kisline in oksidacijske snovi Nevarni produkti razkroja: normalni produkti izgorevanja, CO, CO2, jedek dim Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.