Datum izdaje:  23.8.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PLASTIC SPRAY & IGNITION SEALER (PLASTIFICIRNI IN ZAŠČITNI SPREJ) Kataloška številka: M4-06 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za zaščito - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksilen, zmes izomer | 52-59 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R20/21-38 |
| Etil 3-etoksipropionat | 5-7 | - 212-112-9 - 763-69-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Butanon | 3-4 | - 201-159-0 - 78-93-3 - 606-002-00-3 | ##### F, Xi | R11-36-66-67 |
| Propan | 25-30 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO ČE ZAUŽIJETE! Lahko ima neugodne učinke na jetra in ledvice. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči glavobol, vrtoglavico, slabost. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči dermatitis. Stik z očmi: Draži. Drugo: Narkotično pri visoki koncentraciji. Močna prekomerna izpostavitev lahko privede do zastrupitve krvi. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči organske poškodbe in poškodbe centralnega živčnega sistema.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: <-6,7°C T.C.C. Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Pri visokih temperaturah, posode lahko izpuščajo, pokajo… Posebna varovalna oprema: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščito. Uporabite vodni sprej za ohladitev izpostavljenih posod.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Imejte minimalni stik s kožo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitju dostop v kanalizacijo in vodne pretoke z nasipom ali zajezitvijo. Obvestite pristojne organe, če je izlitje vstopilo ali bo verjetno vstopilo v kanalizacijo, tekoče vode ali prostrana zemeljska območja. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Takoj prenesite ostanek materiala v drugi konteiner. Mehansko poberite razlito snov z absorbcijskim materialom, s peskom ali zemljo. Pometite in odvržite trdne odpadke po vseh zakonskih predpisih za odstanjevanje kemikalij.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Nikoli ne prenesite proizvoda v neoznačene posode ali konteinerje. Prazne posode lahko vsebujejo gorljive in eksplozivne ostanke, usedline ali hlape. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte, varite ali ponovno uporabite posod brez zadostnih varnostnih ukrepov pred zgoraj navedenimi nevarnostmi. Skladiščenje: Ne shranjujte in ne uporabljajte izdelek pri temperaturi nad 50°C, proč od virov ognja, oksidatorjev in kislin.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ksilen 100 mg/m3 Butanon 200 mg/m3 Propan 1000 mg/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajnejši izpostavljenosti uporabljajte rokavice in predpasnik iz neoprena. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajnajši izpostavljenosti uporabljajte kemijsko varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Prozorna tekočina z karakterističnim aromatičnim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: < –6.6°C (TCC) Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): Manj kot 1 Topnost v vodi: Nič Topnost v raztopini: topno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % hlapnosti na težo: >90

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilen Pogoji za izognitev: Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in dim Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. R38 Draži kožo. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali Etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.