Revidirana  izdaja: Junij 2007

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CARB-MEDIC (Čistilo za uplinjač) Kataloška številka: M48-14, M48-24 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za uplinjač - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Ksilen, zmes izomer | 15 - 40 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | Xn | R20/21-38 |
| Diklorometan | 40 – 70 | - 200-838-9 - 75-09-2 - 602-004-00-3 | Xn | R40 |
| Etilbenzen | 1 – 5 | - 202-849-4 - 100-41-4 - 601-023-00-4 | F, Xn | R11, R20 |
| Toluen | 15 – 40 | 1. 203-625-9 2. 108-88-3 3. 601-021-00-3 | Xn | R20 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Nevarno: Škodljivo oz. smrtno če zaužito. Hlapi škodljivi. Oči in koža dražilno. Vnetljivo. Vsebina pod pritiskom.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Zaužitju: Ne izzvati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Aspiracija izbruhanega v pljuča lahko povzroči pljučnico, katera je lahko smrtna. Stiku s kožo: V primeru draženja, spirajte z vodo in milom. V kolikor da draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite delovno obleko pred ponovno uporabo. Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če oseba ne diha več, ji nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ohranjajte normalno telesno temperaturo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije (B-C), vodna megla. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Uporabite vodno meglo, da ohranite posodo hladno. Zaščitite pred izhodom, lomom in pred eksplozije posode. Navedba posebnih nevarnosti: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odvrzite v skladu z zakonom za kemikalije. Sperite površino z IPA in nato splahnite z milom in vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: ACGIH OSHA Ksilen, zmes izomer 100 ml/m3 100 ml/m3 Diklorometan 50 ml/m3 500 (TWA) Etilbenzen 100 (TWA) 100 (TWA) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite nepropustne zaščitne rokavice, obleko in škornje. Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite obrazni ščit.. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Brezbarvna tekočina z vonjem po raztopilu. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 39oC Tališče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Ekspl. zgornja meja: 23,0% Ekspl. spodnja meja: 1,0% Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: 355mmHg Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: topljivo Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1.12000 % Izhlapljivost po teži: 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: močni oksidatorji, močni lugi, močne kisline, aminokisline, reaktivne kovine kot so aluminij in magnezij. Nevarni produkti razkroja: Ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, klorin, vodikov klorid, fosgen in različni vodikoogljiki. Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI DOT nevarnostni razred: ORM-D Ime za pošiljanje: potrošniško blago

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R20/21: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Stavki S: S2: Hraniti izven dosega otrok. S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Posoda je pod tlakom: Zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality, Co. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.