Datum izdaje:  DEC 2001

Datum tiskanja: 27 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER CONCENTRATED FUEL STABILIZER AND GAS TREATMENT (KONCENTRIRAN STABILIZATOR ZA GORIVO) Kataloška številka: M58-08 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Stabilizator za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard topilo | 93-97 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska | 3 | - 265-198-5 - 64742-94-5 - 649-424-00-3 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtonosno pri zaužitju! Vdihavanje: povzroči draženje dihal, glavobol, slabost, zaspanost, poslabšano koncentracijo. Stik s kožo: Draži kožo. Stik lahko povzroči draženje kože, dolgotrajna izpostavitev pa lahko suši kožo. Stik z očmi: Draži oči. Izpostavljenost tekočini lahko povzroči hudo draženje oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Spijte vodo. Ne dajajte epinerfina ali adrenalina. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z vode najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 40°C Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zardi notranjega pritiska, ko so izpostavljene ekstremni temperaturi. Akumulacija hlapov lahko zagori ali eksplodira, če se vžge. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Ohladite posode izpostavljene ognju. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vire vžiga. Prezračite področje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporaba kontaktnih leč ni priporočljiva. Skladiščenje: Hranite na hladnem prostoru pod 49C proč od oksidatorjev in virov vžiga. Hranite izven dosega otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard topilo 100 mg/m³ (zrak) OSHA Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska 19 mg/m3 ACGIH in OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte neoprenske rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala, ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra rdeča tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: 158C Plamenišče: 40°C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,781 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: nafta Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti po teži: 97,5% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izognite se stiku z močnimi oksidatorji Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, aldehidi in različnimi ogljikovodiki Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R10 Vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.