Datum izdaje: 2.5.2003

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime DIESEL FUEL DRYER (DIESEL DODATEK ZA IZLOČANJE VODE) Kataloška številka: M73-08 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek diesel gorivu - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoksietanol | ›95 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Blaga toksičnost, razpad rdečih krvnih celic, poškodba jeter in ledvic. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči vrtoglavico, glavobol, slabost, bruhanje. Pojavi se lahko zaspanost. Stik s kožo: Povzroča blago draženje z srbenjem in lokalno rdečico. Stik z očmi: Zmerno draženje. Možnost poškodbe očesne zenice. DRUGO: Pri prekomernem stiku s kožo so simptomi lahko enaki kot pri zaužitju. Dolgotrajen stik s kožo lahko poslabša že obstoječi dermatitis in povzroči več resnih draženj, z neugodjem, bolečino ali lokalnim rdečenjem, možnost uničenja tkiva.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč! Če je oseba zaspana ali nezavestna, ne dajte nič v usta. Če je pri zavesti in budna, izzovite bruhanje. Če je možno, ne pustite brez spremstva. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Splahnjujte oči z obilo vode 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če draženje ne preneha, takoj poiščite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 65°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: niso znane Posebna varovalna oprema: Uporabljajte dihalni aparat in zaščitne obleke. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire ognja, kot so plameni in električne iskre. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Absorbirajte na pesek ali druge absorbcijske materiale. Odvržite jih v poseben predpisan sod za odpadke. Zaprite kontejner in ga odstranite po predpisih.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: ni posebnih predpisov Skladiščenje: Hranite proč od vročine in virov ognja.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2-butoksietanol 25 ml/m3 koža Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan respirator. Zaščita rok: Gumijaste rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Zaščitna očala pred kemikalijami.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Rahlo rjavkasta tekočina z blagim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 171°C Plamenišče: 65°C Tališče: -70 Vnetljivost: n.a Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a Parni tlak (mmHg): 0,8 Specifična teža (H20=1): 0,9 Topnost v vodi: Popolnoma topno Topnost v raztopinah: ogljkovodik Gostota hlapov (zrak=1): 4,1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0,08 % Izhlapljivosti po teži: 100

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Preprečite kontaminacijo z vročino, alkalijami, močnimi oksidacijskimi agenti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.