Datum revidirane izdaje: jan 2002                                                                                                        Datum tiskanja:jan 2002

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SILICONE SPRAY (SILIKONSKI SPREJ) Kataloška številka: M9-14 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA zaščitni sprej - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo | 86-90 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Destilati (nafta), hidritretirani, lahki naftenski/težki naftenski | 2-3 | - 265-156-6/ 265-155-0 - 64742-53-6/ 64742-52-5 - 649-465-00-7/ 649-466-00-2 | ##### T | R45 |
| 2-butoksietanol | 1-2 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ZDRAVJU ŠKODLJIVO ALI SMRTNONOSNO PRI ZAUŽITJU! Lahko povzroči želodčne motnje, slabost. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči draženje dihal in pljuč. Stik s kožo: Draži. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči želodčne motnje, slabost. Stik z očmi: Draži. Lahko povzroči stalne poškodbe pri prekomerni izpostavitvi.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne dajajte adrenalina ali epinerfina. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, dvignite veke. Takoj pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 42°C Sredstva za gašenje: pena, CO2, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Pri naraščanju temperature lahko kontejnerji spuščajo, eksplodirajo. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke. Z vodnim sprejem ohladite konteiner. Uporabite ščit za zaščito pred izhajanjem, prelomom ali eksplozijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte zgornja navodila o zdravju škodljivih lastnostih, odstranite vse vire vžiga, prezračite prostor, nosite primerno zaščitno delovno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, pobrišite s cunjami ali s suhim absorbentom in odvržite v poseben predpisan sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru proč od oksidatorjev in kislin. Hranite proč od odprtega ognja in iskre!

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Cinkov prah 5 mg/m³ OSHA PEL 10 mg/m³ ACGIH MDK kot prah Toluen 200 ml/m3 TWA 100 ml/m3 ACGIH MDK 200 ml/m3 ACC Aceton 750 ml/m3 OSHA PEL 750 ml/m3 ACGIH MDK Etilbenzen 100 ml/m3 OSHA PEL/ACGIH MDK (125 ml/m3 STEL) Solvent nafta, lahka alifatska 300 ml/m3 OSHA PEL/ACGIH MDK Butanon 200 ml/m3 OSHA PEL/ACGIH MDK Cinkov oksid 10.0 mg/m³ OSHA PEL Propan 1000 ml/m3 OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Za preprečitev vdihovanja hlapov je dovolj lokalno prezračevanje. Zaščita dihal: Ni potrebna pri normalni uporabi. Ne vdihujte hlapov. V omejenih področjih uporabljajte kemične/mehanične filtre za odstranjevanje delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte dihalno napravo. Aparat za samostojno dihanje je priporočljiv pri koncentracijah hlapov nad PEL/TLV mejami. Zaščita rok: Uporabljajte rokavice odporne za razredčila. Zaščita oči: Zaščitna očala z varovali za škorpljenje ali ščit za obraz. Delovni/higienski pogoji: Uporabljajte predpasnike in druga oblačila odporna za razredčila. Priporočljive so pralnice za oči in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: temna jantarjeva barva z vonjem po petroleju pH: n.a. Vrelišče: 154C Plamenišče: 42C Parni tlak: n.a. Gostota hlapov: n.a. Specifična teža (H20=1): 0.78 Topnost v vodi: netopno Topljenje v raztopinah: petrolej Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. % hlapnosti po teži: 94

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen Nezdružljive snovi: Močni oksidanti in kisline. Nevarni produkti razkroja: Normalni proizvosi gorenja, CO2, dim in dušikovi in žveplovi oksidi. Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.