Datum izdaje: 27.1.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime HIGH-TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER (VISOKO TEMPERATURNI SILIKON ZA TESNILA) Kataloška številka: PR 26 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Silikon za tesnila - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silicijev dioksid | 10-15 | - 7631-86-9 - 231-545-4 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Metilsilantriil triacetat | 1-5 | - 224-221-9 - 4253-34-3 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Diželezov trioksid | 1-5 | - 215-168-2 - 1309-37-1 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Ocetna kislina | *** | - 200-580-7 - 64-19-7 - 607-002-00-6 | ##### Xi | R36/38 |

*** Kadar je proizvod izpostavljen vlagi, nastane 1-5% ocetna kislina.

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draži. Vdihavanje: Draži grlo. Stik s kožo: Draži. Stik z očmi: Draži. Opomba: Kadar se proizvod segreje na temperaturo nad 149°C v navzočnosti zraka, lahko tvori formaldehidne hlape. Formaldehid predstavlja potencialno tveganje za raka in je poznan kot dražitelj kože in dihalnih organov

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite pasto s papirnato brisačo ali krpo. Umijte izpostavljena mesta z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: več kot 93°C ( TOC) Sredstva za gašenje: CO2, pena, suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: ni podatkov Posebna varovalna oprema: ni podatkov Nevarni produkti izgorevanja: pri gorenju ali temperaturnem razkrajevanju: ocetna kislina, formaldehid, kremnovi hlapi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Zagotovite dobro ventilacijo pri večjih razlitjih. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Pobrišite ali poberite razliti material. Odložite pobrani material v dobro prezračene prostore in počakajte, da nastana guma.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite vdihavanje hlapov. Preprečite stik z očmi ali kožo. Ocetno kislinski hlapi se sproščajo med nanosom in med sušenjem. Ne nosite kontaknih leč, kadar nanašate material. Hlapi se lahko naberejo pod lečo. Skladiščenje: Hranite v suhih prostorih pod 32°C. Hranite v tesno zaprti posodi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Silicijev dioksid 10 mg/m3 ACGIH in OSHA Diželezov trioksid 5 mg/m3 ACGIH in 10 mg/m3 OSHA Ocetna kislina 10 ml/m3 ACGIH in OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Omogočite lokalno ventilacijo za daljšo uporabo v zaprtih prostorih. Zaščita dihal: ni podatkov Zaščita rok: Gumijaste ali plastične rokavice. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Rdeča pasta. Oster, dražilen vonj. pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: več kot 93°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: eksplozijska meja: SPODNJA Ocetna kislina: 4% ZGORNJA Ocetna kislina: 19.9% pri 93°C Parni tlak (mmHg): 10 mm pri 26°C Specifična teža (H20=1): 1.05 Topnost v vodi: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Procent izhlapevanja: 4.8 %

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: n.a. Nezdružljive snovi: Polimerizacija pri kontaktu z vlago. Sprosti se ocetna kislina. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: jih ni

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.