Datum izdaje: 21.9.2007

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RENCO PROTEX SPRAY (PROTEX SPREJ ZA ZAŠČITO AVTOMOBILSKEGA PODVOZJA) Kataloška številka: 35704 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Zaščita avtomobilskega podvozja - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Zelo lahko vnetljivo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Nevarnost za okolje glej točko 6,12 in 13.

3.  SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 0-20 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | ##### Xn, F | R11-20 |
| Propan | 15-25 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| Butan | 10-20 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-4 | ##### F+ | R12 |

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1. Splošni napotki: 4.2. Prva pomoč: - stik s kožo: Prizadete dele telesa takoj sprati z vodo. Premočene dele obleke takoj temeljito izpirati z tekočo vodo. - stik z očmi: Takoj spirajte oči s toplo vodo najmanj 15 minut, odstranite kontaktne leče, če je potrebno pokličite zdravnika. - zaužitje: - - vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Pokličite zdravnika. 4.3. Napotki za zdravnika:

5. UKREPI OB POŽARU 5.1. Ustrezna sredstva za gašenje: - pri gorenju večjih količin proizvoda gasite s peno, CO2, ali vodo - pri gorenju manjših količin uporabite prah za gašenje, vodo ali CO2 - Neustrezna sredstva za gašenje: niso znana 5.3. Posebne nevarnosti: preprečite iztekanje v kanalizacijo, hlapi so eksplozivni 5.4. Zaščitna oprema: ni potrebna 5.5. Dodatni podatki: V primeru požara izdelke (embalažo, vsebnike) hladiti z vodo. Pred uporabo odstraniti vse možne vire požara; odprt plamen, prižgano cigareto, iskreče orodje ali naprave. Izdelke pri uporabi ali na zalogi hraniti ločeno od virov vžiga.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1. Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Prezračite prostor. Nepooblaščenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano, obvezna je uporaba zaščitne opreme. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi: n.a. 6.3. Postopki čiščenja: Manjša razlitja: v primeru razlitja, razpršilec položiti v vrečko ali vedro, dokler pritisk v razpršilcu ne pade (vsebina ne uhaja več). Razpršilec ne luknjati ali sežigati, temveč ga odložiti na ustrezno odlagališče odpadkov. Onesnažena področja prekriti z žaganjem ali kakim drugim vpivnim materialom. Nato obrisati s krpo, sprati z milnico in vodo. Ne splakovati v odtočne kanale. Večja razlitja: v primeru obsežnejših razlitij je potrebno prizadeto področje pokriti s plastmi žaganja ali drugega vpivnega materiala. Ne splakovati v odtočne kanale. Vpivni material dati na sežig.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Ravnanje: Uporabljati samo v prostorih s primernim zračenjem. Proizvod ne izpostavljajte virom ognja, močni svetlobi ali temperaturi nad 50°C. Ne razpršite v bližini ognja ali na zelo vroče površine. Embalaža je pod pritiskom. Prepovedano kaditi med uporabo. 7.2. Skladiščenje: Hraniti v dobro prezračevanih prostorih, zaščitene od direktne sončne svetlobe, toplote in vira vžiga. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Preventivni varnostni ukrepi: Uporabljati v skladu z navodili. Ne uporabljati v bližini odprtega plamena ali žarečih teles. Med uporabo ne jesti, piti niti kaditi. Prezračevanje urediti tako, da je koncentracija hlapov pod MDK. Zaščita dihal: ni potrebna. Zaščita rok: po uporabi dobro sperite roke, občutljive osebe naj uporabljajo zaščitne rokavice. Zaščita oči: varnostna očala se uporabljajo samo v prostorih s slabšim prezračevanjem. Zaščita kože: Ni potrebna. Nadzor nad izpostavljenostjo:

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled: aerosol Vonj: propan/butan plin pH: n.a. Vrelišče: : n.a. Tališče: n.a Plamenišče: 235°C Eksplozivne lastnosti: spodnja meja 1,1 Vol. % zgornja meja 18,8 Vol. % Raztapljanje v vodi: ni topno Parni tlak: 5.200 hPA pri 20°C Relativna gostota: 0,69/cm3 pri 20°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: nevarnost eksplozije pri temperaturi višji od 50°C Nevarni produkti razkroja: Niso znani pri predpisani uporabi.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Vdihavanje: vrtoglavica, glavobol Stik s kožo: rahlo deluje dražljivo Stik z očmi: rahlo deluje dražljivo Zaužitje: Ni možno, je aerosol

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Razred ogrožanja vode 1 – slabo ogrožanje vode, če ni razredčeno ali v večjih količinah prispe v vodo ali v kanalizacijo Razvrstitev v 7 razred, v razredu 1 so stvari z najmanj škodljivim delovanjem, v razredu 7 najnevarnejše stvari. Ogrožanje vode – ne ogroža vode, zavisi od količine materiala.

- ODSTRANJEVANJE V primeru, da proizvod ni popolnoma prazen, ga ne odlagajte kot gospodinjske odpadke temveč ga odstranite v posebej označene kontejnerje.

14. TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: 2 Razvrstitveni kod: 5F, ADR omejene količine UN št.: 1950 Ime in opis: Aerosoli, Transport po morju IMDG/IMO: Razred: 9 str.9022 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA EMS: Št. 2-13 MFAG 310 Zračni transport ICAO/IATA: Razred: 2.1 UN/ID št.: 1950, Ime in opis: AEROSOLI, vnetljivo

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R18 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. S24/25 Preprečiti stik s kožo in z očmi. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Pomen stavkov R iz točke 2. Označevanje izdelka je navedeno v točki 15. R11 Lahko vnetljivo R12 Zelo lahko vnetljivo R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Renco, Hrvaška Glede na zadnjo izdajo so pomembne spremembe v poglavju: Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Renco d.o.o., Hrvaška. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.