Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                    Datum izdaje: 8.6. 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime NO TOUCH INSTANT RAIN SHIELD (DEŽNI ODBIJALEC) Kataloška številka: RS6-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Premaz za steklo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | 75-85 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F, Xi | R11-36-67 |
| Izobutan | 1-10 | - 200-857-2 - 75-28-5 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Propan | 1-10 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| 2-butoksietanol | 1-10 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Proizvod je lahko strupen pri zaužitju. Prekomerna izpostavljenost lahko povzroči bolečine v trebuhu, poškodbe centralnega živčnega sistema ter poškodbe ledvic in jeter. Izguba apetita, zlatenica in včasih bolečina na desni strani so lahko znaki poškodbe jeter. Prekomerna nenamerna izpostavitev lahko povzroči glavobol, omotico, slabost in manjše draženje dihal. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje. Namerna zloraba z vdihavanjem koncentriranih hlapov je lahko nevarna, lahko povzroči smrt. Stik s kožo: Lahko povzroči draženje in rdečico. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje in rdečico. Opozorilo: Že obstoječe bolezni oči, kože in dihal se lahko poslabšajo pri izpostavljenosti temu proizvodu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj izzovite bruhanje tako, da spijete dva kozarca vode in potisnete prste v grlo; nikoli ne dajte ničesar nezavestni osebi. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavi draženje ali težave pri dihanju. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -73°C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana-vodno razpršilo je lahko neučinkovito, vendar ga uporabljajte za ohladitev ognju izpostavljenih posod. Posebne nevarnosti: Izpostavljenost temperaturi višji od 49°C lahko povzroči počenje in eksplozijo posod. Posode so pod pritiskom. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte opremo za zaščito pred eksplozijo posod. Nevarni produkti izgorevanja: niso pričakovani

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Zagotovite dobro prezračevanje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. preprečite iztekanje v vodne vire in kanalizacijo. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v zaprto posodo za odpadke. Sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in očmi. Ne preluknjajte ali zažigajte posod. Ne uporabljajte v bližini vročine, isker ali ognja. namerno koncentriranje in vdihavanje hlapov je lahko škodljivo ali smrtno nevarno. Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih. Skladiščenje: Shranjujte proč od vročine, isker ali ognja. Ne shranjujte na temperaturah višjih od 49°C. Izpostavljenost visokim temperaturam lahko povzroči počenje posod.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Propan-2-ol 400 ml/m3 , 983 mg/m³ ACGIH MDK 400 ml/m3 OSHA Propan 2500 ml/m3 ACGIH MDK, 1000 ml/m3 , 1800 mg/m³ OSHA 2-butoksietanol 25 ml/m3 , 121 mg/m³ 50 ml/m3 , 240 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Mehanična ventilacija. Zaščita dihal: Pri delu z večjimi razlitji v tovarni ali skladišču je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. Zaščita rok:. se priporoča pri večjih razlitjih. Zaščita oči: Normalno ni potrebna, vendar uporaba zaščitnih očal minimizira izpostavitev.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra tekočina z alkoholnim vonjem pH: ni znan Vrelišče: n.a. Plamenišče: -73°C Parni tlak: 41 psig Specifična teža (H20=1): n.a. Topnost v vodi: topno Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: temperature nad 49°C Nezdružljive snovi: močni oksidanti. Preprečite stik s cinkom, magnezijem in galavaniziranimi kovinami. Nevarni produkti razkroja: niso znani Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2.1 U.N. štev.: 1950

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex Inc., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.