Datum revidirane izdaje: 15.12.2017

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RAIN-X Rain Repellent/ (SREDSTVO ZA ODBOJ VODNIH KAPLJIC) Kataloška številka: 80199200, 80113200, 80122200, 80148200 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA premaz za steklo, čistilo za steklo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Razvanjska cesta 1 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Razvanjska cesta 1 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.30 do 15.30

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 (CLP): NEVARNO: Vnet.. Ekstrakcija. 2: H225 ¦ Draži oči. 2: H319 ¦ STOT SE (narkoza) 3: H336 Nevarnost razred Razvrstitev zmesi kat. Poti izpostavljenosti ciljne organe Učinki Fizikalno: Vnet. Ekstrakcija. 2: H225 kat.2 - - - Zdravstvo: Draži oči. 2: H319 kat.2 Oči Oči Draži STOT SE (narkoza) 3: H336 kat.3 Vdihavanje CNS Narkotični učinek Okolje: Ni razvrščeno 2.2 Nalepka elementi: Ta izdelek je označen z Opozorilna beseda NEVARNO v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Stavki o nevarnosti: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Previdnostni stavki: P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P304 + P340-P312 PRI VDIHAVANJU: ​​Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v nevarne ali posebne odpadke. Dopolnilne izjave: Jih ni. Nevarne sestavine: Nobeden v odstotku, ki je enaka ali večja od meje za ime. 2.3 Druge nevarnosti: Nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve, vendar lahko prispevajo k splošnim nevarnostim zmesi: Druge fizikalno-kemijske nevarnosti: Hlapi lahko tvorijo z zrakom mešanico POTENCIALNO vnetljive ali eksplozivne. Drugi škodljivi učinki na zdravje ljudi: # V primeru dolgotrajnejšega stika, lahko koža postane suha. Drugi negativni vplivi na okolje: Ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: 3.1 SNOVI: Se ne uporablja (mešanica). 3.2 ZMESI: Ta produkt je zmes. Kemijski opis: # Zmes kemijskih snovi. Nevarne sestavine: Snovi, ki sodelujejo v odstotku nad mejo izvzetja: 70 <80% Etanol CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6 Indeks številka 603-002-00-5 CLP: Vnet. Ekstrakcija. 2: H225 ¦ Draži oči. 2: H319 <Avtomatska klasifikacija 15 <20% Izopropil alkohol CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7 Indeks številka 603-117-00-0 CLP: Vnet.. Ekstrakcija. 2: H225 ¦ Draži oči. 2: H319 ¦ STOT SE (narkoza) 3: H336 <ATP01 Nečistoče: Ne vsebuje drugih sestavin nečistoč, ki bodo vplivale na klasifikacijo tega produkta. Sklicevanje na druge oddelke: Za več informacij, glejte točke 8, 11, 12 in 16. Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC): Seznam spremenil ECHA na 16/12/2013. Snovi SVHC na podlagi dovoljenja, ki je vključena v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006: Noben Snovi SVHC kandidat, ki se vključijo v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006: Noben

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč in glavni simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 4.2 # Simptomi se lahko pojavijo po izpostavljenosti, tako da v primeru neposredne izpostavljenosti izdelku, če ste v dvomih ali če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Reševalci morajo paziti na samozaščito in uporabite priporočeno zaščitno opremo, če obstaja možnost izpostavljenosti. Pri dajanju prve pomoči nosite zaščitne rokavice. Pot simptomi in učinki izpostavljenosti, akutni in zapozneli Vdihavanje: # Vdihavanje hlapov topila lahko povzroči glavobol, omotica, utrujenost, mišična oslabelost, zaspanost in, v skrajnih primerih, nezavest. Opis ukrepov za prvo pomoč # Odstranite bolnika iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če je dihanje neenakomerno ali se ustavi, dajati umetno dihanje. Če je oseba, ki je v nezavesti, položite v primerno položaj okrevanja. Obdržati bolnika na toplo in počivajte, dokler zdravniško pomoč prispe. Koža: # V primeru dolgotrajnejšega stika, lahko koža postane suha. # Odstranite Takoj izprati kontaminirana oblačila. Temeljito sperite Prizadeto območje z obilo hladno ali mlačno vodo in nevtralno milo, ali uporabite ustrezno kože čistilo. Oči: # Stik z očmi povzroči rdečico in bolečino. # Izperite oči obilno namakanje z obilo čista, sveža vode za najmanj 15 minut, držite veke narazen, dokler draženje zmanjša. Odstranite kontaktne leče. Pokličite zdravnika takoj. Zaužitje: # Po zaužitju lahko povzroči draženje grla, bolečine v trebuhu, zaspanost, slabost, bruhanje in driska. # Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati vsebniku ali nalepki. Ne izzvati bruhanja, zaradi tveganja aspiracije. Obdržati bolnika v mirovanju. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Opombe za zdravnika: # škodo, ki jo detergentov in tensioactives povzroča črevesnih sluzi je nepovraten. Ne izzvati bruhanja. Izprazniti želodec pred dodatkom dimetikon (antifrothing sredstvom). Protistrupi in kontraindikacije: Ni na voljo.

5. UKREPI OB POŽARU 5.1 Sredstva za gašenje: # Gasilni prah ali CO2. V primeru pomembnejših požari, tudi alkohol odporno peno in pršenje vode / meglice. Ne uporabljajte za gašenje: neposredno vodni curek. Neposredno vodni curek morda ne bo učinkovito pogasiti ogenj, saj lahko ogenj razširil. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: # Kot posledica zgorevanja ali termični razgradnji, lahko nevarni proizvodi se proizvajajo: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, formaldehid. Izpostavljenost izgorevanjem ali razgradnih produktov lahko nevarno za zdravje. 5.3 Nasvet za gasilce: Posebna zaščitna oprema: Glede na obseg požara, se lahko zahteva toplotno odporna zaščitna oblačila, primerna neodvisni dihalni aparati, rokavice, zaščitna očala ali maske in škornje. Če je zaščitna oprema ognjevarna ni na voljo ali se ne uporabljajo, boj proti ogenj od A pokrita položaj ali na varni razdalji. Standard EN469 zagotavlja osnovno raven zaščite pri kemijskih nezgodah. Druga priporočila: Hladite z vodo rezervoarjev, cistern ali zabojnikov v bližini virov toplote ali ogenj. Imejte v mislih, smer vetra. Ne omogočajo ostanek protipožarna pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali vodotoke.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: # Odstranite možne vire vžiga in kadar je to primerno, prezračiti območje. Ne kadite. Izogibajte se neposrednemu stiku s tem izdelkom. Izogibajte se vdihavanje hlapov. Ljudem brez zaščite v nasprotno smer na smer vetra. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite kontaminacijo odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode in tal. Pri velikem obsegu razlitij ali kadar proizvod onesnaži jezera, reke ali odpadno, obvestiti pristojne organe v skladu z lokalnimi predpisi. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: # Zadržati in pobrisati razlitje z negorljivimi vpojnimi sredstvi (zemlja, pesek, vermikulit, diatomejska zemlja, itd ..). Hranite ostanke v zaprto posodo. 6.4 Sklicevanje na druge točke: Za kontaktne podatke, v primeru izrednih razmer, glej točko 1. Za informacije glede varnega postopanja glej točko 7. Pri nadzoru izpostavljenosti in osebnih zaščitnih ukrepov, glej točko 8. Za nadaljnje odlaganje odpadkov, upoštevajte priporočila v točki 13.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: V skladu z obstoječo zakonodajo o zdravju in varnosti pri delu. Splošna priporočila: Izogibajte vrsto puščanja ali pobega. Vsebnik shranjujte tesno zaprt. Priporočila za preprečevanje požara in eksplozije tveganj: # Hlapi so težji od zraka, se lahko širijo po tleh s precejšnje razdalje, lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom in so sposobni doseči oddaljeni vire vžiga in plamen gor ali eksplodirajo. Zaradi svoje vnetljivosti, je treba ta material uporablja samo v območjih, od katerih vse odprte luči in drugi viri vžiga, so bili izključeni in proč od drugih toplotnih ali električnih virov. Preklopite mobilne telefone off in ne kaditi. Brez orodja s potencialom za je treba uporabiti iskre. - Plamenišče: # 12 ºC - Zgornje / spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: # 3,1-18,0% Volumen 25 ºC Priporočila za preprečevanje toksikoloških tveganj: Ne jesti, piti ali kaditi med ravnanjem. Po rokovanju, umijte roke z milom in vodo. Pri nadzoru izpostavljenosti in osebnih zaščitnih ukrepov, glej točko 8. Priporočila za preprečevanje onesnaženja okolja: To se ne šteje kot nevarnost za okolje. V primeru nenamernega razlitja, sledite navodilom navedenih v točki 6. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Preprečiti neavtoriziran dostop. Hraniti izven dosega otrok. Ta izdelek je treba shraniti izolirana od vročine in električnih virov. Ne kadite v skladiščnih prostorih. Če je mogoče, se izogibajte neposrednemu stiku s sončno svetlobo. Izogibajte ekstremne razmere vlažnosti. Da bi se izognili uhajanj posod, po uporabi, naj bo skrbno zaprt in ga damo v navpičnem položaju. Za več informacij, glej točko 10. Razred trgovini: # V skladu z veljavno zakonodajo. Najdaljše obdobje shranjevanja: # 3 leta Temperatura interval: min: 5°C, max: 40ºC Nezdružljivi materiali: Hraniti ločeno od oksidantov. Vrsta embalaže: V skladu z veljavno zakonodajo. Mejna količina (Seveso III): Direktiva Sveta 96/82 / ES, ~ 2003/105 / ES: Spodnji prag: 5000 ton, Zgornji prag: 50000 ton 7.3 Posebne končne uporabe: Za uporabo tega zdravila ne obstajajo posebnih priporočil, razen, da je bilo že navedeno.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1 Parametri nadzora: Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je lahko potrebnih za spremljanje kadrovsko, delovno mesto ali biološke, da se določi učinkovitost prezračevanja ter drugih nadzornih ukrepov in / ali nujnosti uporaba opreme za zaščito dihal. Se je treba sklicevati na EN689 standardom o metodah za presoje, izpostavljenosti z vdihavanjem kemijskih učinkovin in nacionalne smernice za metode za določanje nevarne snovi. POKLICNO Mejne vrednosti izpostavljenosti (TLV) AGCIH 2011 Leto TLV-TWA TLV-KTV Pripombe ppm mg / m3 ppm mg / m3 Etilni alkohol 1996 1000 1880 - - A4 Izopropil alkohol 2003 200. 491. 400. 982. A4 TLV - Threshold Limit Value, TWA - Čas tehtano povprečje, STEL – kratek čas izpostavitvena meja. A4 - Ni razvrščena kot rakotvorna pri človeku. Biološke mejne vrednosti: Ni na razpolago NJIH raven brez učinka (DNEL): Izpeljana raven brez učinka (DNEL) je raven izpostavljenosti, ki se štejejo za varne, ki izhaja iz podatkov o strupenosti v skladu s posebnimi navodil je vključenih v REACH. Vrednosti DNEL se lahko razlikujejo od omejitve poklicne izpostavljenosti (OEL) za isto kemikalijo. Vrednosti OEL pridejo lahko s posebno priporočljiva podjetje, regulativa agencija vlada ali organizacija strokovnjakov. Čeprav šteje varujejo zdravje, se vrednosti OEL, ki jih dobi obdelati drugačen uredbe REACH. Izpeljana raven brez učinka, delavci: DNEL Vdihavanje DNEL Koža DNEL Oralno - Sistemski učinki, akutni in kronični: mg / m3 mg / kg bw / d mg / kg bw / d Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - - - - Izpeljana raven brez učinka, delavci: - Lokalni učinki, akutni in kronični: DNEL Vdihavanje DNEL Kožne DNEL oči mg / m3 mg / cm2 mg / cm2 Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - - - - Izpeljana raven brez učinka, splošna populacija: DNEL Vdihavanje DNEL Kožna DNEL Oral - Sistemski učinki, akutni in kronični: mg / m3 mg / kg bw / d mg / kg bw / d Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - - - - Izpeljana raven brez učinka, splošno populacijo: - Lokalni učinki, akutni in kronični: DNEL Vdihavanje DNEL Kožne DNEL oči mg / m3 mg / cm2 mg / cm2 Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - - - - Napovedane koncentracije brez učinka (PNEC): Predvidena koncentracija brez učinka, vodnih organizmov: - Pitna voda, morska voda in intermitentna javnost: PNEC Sveža voda PNEC Marine PNEC prekinitvami mg / l mg / l mg / l Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - - Čistilne naprave (STP) in sedimentov v sladki vodi in morski vodi: PNEC STP PNEC sedimentov PNEC sedimentov mg / l mg / kg suhe teže mg / kg suhe teže Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - Predvidena koncentracija brez učinka, kopenske organizme: - Zrak, zemlja in učinki za plenilce in ljudeh: PNEC zrak PNEC Tla PNEC Oral mg mg / m3 mg / kg suhe teže / kg bw / d Ni na voljo (brez podatkov registracije REACH). - - - 8.2 Nadzor izpostavljenosti: UKREPI: # Poskrbite za zadostno prezračevanje. Kjer je smiselno, je to treba doseči z uporabo lokalnega izpušnega prezračevanja in ali dobro splošno prezračevanje. Če ti ukrepi ne zadostujejo za vzdrževanje koncentracij delcev in hlapov nižja od Mejne vrednosti izpostavitve, ki je primerna za zaščito dihal se mora nositi. Zaščita dihal: Izogibajte se vdihavanju hlapov. Zaščita oči in obraza: Zaščita rok in kože: # Zaščitne kreme lahko zaščitijo izpostavljene predele kože. NADZOR OCUPATIONAL IZPOSTAVLJENOST: Direktiva 89/686 / EGS ~ 96/58 / ES: Kot splošni ukrep za preprečevanje in varnost na delovnem mestu, priporočamo uporabo osnovne osebne varovalne opreme (OVO), pri čemer je Ustrezno označitev ES. Za dodatne informacije glede osebne zaščitne opreme (skladiščenje, uporabo, čiščenje, vzdrževanje, vrsti in značilnostih PPE, razred zaščite, označevanje, kategorija, norma CEN, itd ..), se morate posvetovati informativne brošure, ki jih proizvajalci PPE. Maska: # Ne, razen če obstaja verjetnost izpostavljenosti nad poklicno mejo izpostavljenosti proizvoda. Očala: # zaščitna očala, namenjeni za zaščito proti brizganju tekočin, s primerno bočno zaščito (EN166). Obrazni ščit: Ne. Rokavice: # Neoprenske gumijaste rokavice (EN 374). Čevlji: Ne Predpasnik: Ne. Oblačila: # Operite kontaminirana delovna oblačila, preden jih spet nosi. Toplotne nevarnosti: Se ne uporablja. Nadzor izpostavljenosti okolja: Izogibajte razlitje v okolju. Izogibajte izpust v ozračje. Razlije po tleh: Preprečiti onesnaženje tal. Razlije v vodi: # Ne dovolite, pobegniti v kanalizacijo, kanalizacijo ali vodotoke. Emisije v ozračje: Zaradi nestanovitnosti, emisije v ozračje, medtem ko ravnanje in uporaba lahko povzroči. Izogibajte se sproščanja v ozračje.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Videz - Fizikalno stanje: Tekočina. - Barva: # brezbarven. - Vonj: - Mejne vrednosti vonja: Ni na voljo (mešanica). pH-vrednost - pH: # 2 pri 20°C Sprememba stanja - Tališče: Ni primerno - Interval vretja: # 78 - 250ºC na 760 mmHg Gostota - Relativna gostota: # 0,806 pri 20 / 4ºC Relativna vode Stabilnost - Temperatura razkroja: Ni primerno Viskoznost: - (Pretočni čas) Viskoznost: Ni primerno Volatilnost: - Parni tlak: Ni primerno Topnost (i) - Topnost v vodi:: Ne meša - Topnost v oljih in maščobah:: Ni na voljo Vnetljivost: - Plamenišče: # 12ºC - Zgornje / spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: # 3,1-18,0% Volumen 25ºC - Temperatura samovžiga: Ni primerno Eksplozivne lastnosti: Ni na razpolago. Oksidacijske lastnosti: Ni na razpolago. 9.2 Drugi podatki: - Toplota zgorevanja: # 7010. kcal/kg - VOC (oskrba): # 91,0% Teža - VOC (oskrba): # 733,5 g / l Navedene vrednosti se ne ujemajo vedno s specifikacijami proizvoda. Podatki o specifikacijah izdelkov najdete v tehničnem listu enako. Za dodatne informacije o fizikalnih in kemijskih lastnosti, povezanih z varnostjo in okoljem, glejte točko 7 in 12.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost: Ni na razpolago. Jedko za kovine: To ni jedko za kovine. Piroforen lastnosti: Ni piroforen. 10.2 Kemijska stabilnost: Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Mogoče Nevarne reakcije z oksidanti. 10.4 Neprimerni pogoji: Vročina: Hraniti ločeno od virov toplote. Svetloba: Če je mogoče, se izogibajte neposrednemu stiku s sončno svetlobo. Zrak: Ni primerno. Vlažnost: Izogibajte ekstremne razmere vlažnosti. Tlak: Ni primerno. Shock: Ni primerno. 10.5 Nezdružljivi materiali: Hraniti ločeno od oksidantov. 10.6 Nevarni produkti razgradnje: # Kot posledica termične razgradnje, se lahko proizvajajo nevarni proizvodi: formaldehid.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Eksperimentalni toksikološki podatki o pripravku niso na voljo. Toksikološki razvrstitev za te mešanice je bila izvedena s pomočjo konvencionalne metoda za izračun iz Uredbe (ES) št 1272/2008 (CLP). 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: AKUTNA STRUPENOST: Odmerek in letalne koncentracije za posamezne sestavine: DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403) mg / kg oralno mg / kg kožna mg / m3.4h vdihavanje Etilni alkohol 7060. Rat 19440. Rabbit> 20000. Rat Izopropil alkohol 5045. Rat 12800. Rabbit> 72600. Rat Ni opaznih neželenih učinkov Ni na razpolago Najnižja opaznih neželenih učinkov Ni na razpolago Podatki o možnih načinih izpostavljenosti: Akutna strupenost: Poti izpostavljenosti Akutna strupenost kat. Glavni učinki, akutni in / ali z zakasnitvijo Vdihavanje: ETA> 20000 mg / m3 - # Ni klasificirano kot izdelek z akutno toksičnostjo pri vdihavanju (na voljo Ni razvrščena podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena). Koža: Ni razvrščen ETA> 2000 mg / kg - # Ni klasificirano kot izdelek z akutno strupenostjo v stiku s kožo (na osnovi razpoložljivih podatkov, merila za razvrstitev niso izpolnjena). Oči: Ni na voljo - # Ni klasificirano kot izdelek z akutno strupenostjo stiku z očmi (pomanjkanje podatkov). Ni razvrščen Zaužitje: Ni razvrščen ETA> 5000 mg / kg - # Ni klasificirano kot izdelek z akutno strupenostjo pri zaužitju (na voljo podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena). JEDKOST / DRAŽENJE / Preobčutljivost: Nevarnost razred Ciljni organi Cat. Glavni učinki, akutni in / ali z zakasnitvijo Bolezni dihal jedkost / draženje kože: - Ni razvrščen - # Ni klasificirano kot izdelek jedke ali dražilne vdihavanju (na podlagi razpoložljivih podatkov, merila za razvrstitev niso izpolnjena). Jedkost za kožo / draženje kože: - Ni razvrščen - # Ni klasificirano kot izdelek jedko ali dražljiv v stiku s kožo (na osnovi razpoložljivih podatkov, merila za razvrstitev niso izpolnjena). Huda poškodba oči / draženje kože: Oči Cat.2 # DRAŽILNO: Povzroča hudo draženje oči. Preobčutljivost dihal: - Ni razvrščen - # Ni klasificirano kot preobčutljivost izdelka z vdihavanjem (na podlagi razpoložljivih podatkov, Klasifikacijska merila niso izpolnjena). Preobčutljivost kože: - Ni razvrščen - # Ni klasificirano kot preobčutljivost izdelka, ki ga je v stiku s kožo (na voljo podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena). NEVARNOST PRI VDIHAVANJU: Nevarnost razred Ciljni organi Cat. Glavni učinki, akutni in / ali z zakasnitvijo Nevarnost pri vdihavanju: Ni razvrščen - - # Ni klasificirano kot izdelek z nevarnimi aspiracije (na podlagi razpoložljivih podatkov, Klasifikacijska merila niso izpolnjena). Specifične ciljne organe STRUPENOST (STOT): enkratna izpostavljenost (SE) in / ali ponavljajoča se izpostavljenost (RE): Učinki SE / RE Ciljni organi kat. Glavni učinki, akutni in / ali z zakasnitvijo Sistemska: - Ni na voljo. Nevrološka: SE CNS kat.3 # NARKOTIČNI: Lahko povzroči zaspanost ali omotico pri vdihavanju. Učinki CMR: Rakotvorni učinki: Se ne šteje kot rakotvoren proizvod. Genotoksičnosti: se ne šteje kot mutagenih izdelka. Strupenost za razmnoževanje: Ne škoduje plodnosti. Ne škodujejo plodu razvija. Učinki prek dojenja: Ni razvrščen kot nevaren proizvod za dojenih otrocih. Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročna izpostavljenost: Načini izpostavljenosti: # se lahko absorbirajo z vdihavanjem hlapov, skozi kožo in zaužitju. Kratkotrajna izpostavljenost: # Izpostavljenost topil izpostavljanje koncentracijam, ki presegajo navedeno mejno vrednost poklicne izpostavljenosti, lahko povzroči škodljive učinke na zdravje učinki, kot so draženje sluznic in dihal ter učinki na ledvica, jetra in centralni živčni sistem. Brizganju tekočin v oči, lahko povzroči draženje in ne trajne poškodbe. Pri zaužitju lahko povzroči draženje grla; drugi učinki so lahko enaki, kot je opisano v izpostavljenost hlapom. Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost: # Ponavljajoč ali podaljšan stik lahko privede do odstranitve naravnega maščobnega sloja kože, kar povzroči ne alergijski kontaktni dermatitis in prehajanje skozi kožo. DODATNE INFORMACIJE: Ni na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Ni eksperimentalnih ekotoksikoloških podatkov o pripravi kot tako je na voljo. Ekotoksikoloških razvrstitev za te mešanice je bila izvedena s pomočjo konvencionalna metoda za izračun iz Uredbe (ES) št 1272/2008 (CLP). 12.1 Strupenost: Akutna strupenost za vodno okolje za posamezne sestavine: CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201) mg / l.96hours mg / l.48hours mg / l.72hours Etilni alkohol 8000. ribji 9000. Daphnia 5000. Alge Izopropil alkohol 9640. ribji 13300. Daphnia> 1000. Alge Koncentracija brez opaznega učinka Ni na razpolago Najnižja koncentracija z opaznim učinkom Ni na razpolago 12.2 Obstojnost in razgradljivost: Biorazgradljivost: # Ni primerno. 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni na razpolago. 12.4 Mobilnost v tleh: Ni na razpolago. 12.5 Rezultati ocene PBT in MPMB OCENA: Priloga XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Se ne uporablja. 12.6 Drugi škodljivi učinki: Ozon izčrpavanje potencial: Ni na voljo. Fotokemičnega ozona: Ni na voljo. Zemlja potencial globalnega segrevanja: V primeru požara ali sežig sprošča CO2. Potencial moti endokrine: Ni na voljo.

- ODSTRANJEVANJE 13.1 Metode ravnanja z odpadki: Direktiva 2008/98 / ES: Sprejmejo vse potrebne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, kadar je to mogoče. Analiza možne metode za prevrednotenje ali recikliranje. Ne spraznite v odvode ali v okolje, razpolaga na pooblaščenem mestu za zbiranje odpadkov. Odpadki je treba ravnati in jih odstraniti v skladu z Trenutne lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Pri nadzoru izpostavljenosti in osebnih zaščitnih ukrepov, glej točko 8. Odstranjevanje praznih posod: Direktiva 94/62 / ES ~ 2005/20 / ES, Odločba 2000/532 / ES: Izpraznjene posode in embalažo je treba odstraniti v skladu s trenutno lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Razvrstitev embalaže kot nevarne odpadke bo odvisna od stopnje poseganja le-tega, pri čemer je nosilec ostanka, odgovornega za njihovo razvrščanje) v skladu z Poglavje 15 01 Sklepa 2000/532 / ES, in posredujejo ustrezno končno destinacijo. S kontaminiranimi zabojnikov in embalaže, sprejme enake ukrepe, ki so za izdelek, v sebi. Postopki za nevtralizacijo ali uničenja izdelka: # Nadzorovan sežig v posebnih objektih za kemične odpadke, temveč v skladu z lokalnimi predpisi.

- TRANSPORTNI PODATKI 14.1 UN številka: 1993 14.2 Pravilno odpremno ime ZN: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vsebuje etilni alkohol, v mešanici) 14.3 Razred nevarnosti (ES) IN PAKIRANJE SKUPINA: 14.4 Prevoz po cesti (ADR 2013) in Prevoz po železnici (RID 2013): - Razred: 3 - Embalažna skupina: II (Posebna določba 640D) VP <110 kPa50ºC - Koda Klasifikacija: F1 - Kod omejitev za predore: (D / E) - Kategorija Promet: 2, max. ADR 1.1.3.6. 333 L - Omejene količine: 1 L (glej popolne oprostitve ARS 3.4) - Prevozna listina: Pošiljka papir. - Navodila v pisni obliki: ADR 5.4.3.4 Prevoz po morju (IMDG 35-10): - Razred: 3 - Embalažna skupina: II - Nujna Sheet (EMS): F-E, S_E - Prva Vodnik o pomoči (MFAG): 340 - Onesnaževalec morskih voda: Ne - Prevozna listina: Dostava nakladnico. Prevoz po zraku (ICAO / IATA 2012): - Razred: 3 - Embalažna skupina: II - Prevozna listina: Zrak nakladnico. Prevoz po celinskih plovnih poteh (ADN): # Ni na razpolago. 14.5 Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja (ni razvrščen kot nevaren za okolje). 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: # Poskrbite za zadostno prezračevanje. 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: # Ni na razpolago.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1 EU o varnosti, zdravju in okolju / zakonodaja: Predpisi, ki veljajo za ta izdelek običajno so navedene v tem varnostnem listu materiala. Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe: Glej točko 1.2 Obvladovanje tveganj, večjih nesreč (Seveso III): Glej točko 7.2 Otipljivo opozorilo nevarnosti: Če je izdelek namenjen širši javnosti, je obvezna otipljivo opozorilo nevarnosti. Tehnične specifikacije za opozarjanje taktilno pripomočkov v skladu s standardom EN ISO 11683, ki se nanaša na "Embalaža - otipne opozorila za nevarnost -. Zahteve" Zaščita varnosti otrok: Se ne uporablja DRUGI PREDPISI: Ni na razpolago 15.2 Ocena kemijske varnosti: Se ne uporablja (mešanica).

- DRUGE INFORMACIJE 16.1 besedilo stavkov in pojasnila dokumentacij v točki 2 ini 3: Stavki o nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 (CLP), Priloge III: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Nasveti za kakršno koli usposabljanje, primerno za delavce: Priporočljivo je, za vse osebje, ki bo poskrbel za to izdelek, da opravi osnovno usposabljanje v poklicno tveganja in preprečevanje, da bi zagotovili razumevanje in interpretacija varnostnih listov in označevanje izdelkov, kot tudi. Glavna literatura in vir podatkov: · Evropska agencija za kemikalije: ECHA, http://echa.europa.eu/ · Dostop do prava Evropske unije, http://eur-lex.europa.eu/ · Evropski urad za kemikalije: Obstoječi kemikalij, http://esis.jrc.ec.europa.eu/ · Industrijski Topila Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). · Threshold Limit Values ​​(AGCIH, 2011). · Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, (ADR 2013). · International Maritime Dangerous Goods Code IMDG tudi spremembe 35-10 (IMO, 2010). Okrajšave: Seznam okrajšav in kratic, ki se lahko uporabljajo (ne pa nujno uporabljene) v tem materialnem varnostnega lista: · REACH: Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. · DSD: Direktiva o nevarnih snoveh. · DPD: Direktiva o nevarnih pripravkih. · GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov. · CLP: Evropska regularion na Classificatin, Označevanje AMD pakiranje snovi in ​​zmesi kemikalij. · EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi. · ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi. · CAS: Chemical Abstracts Service (divizija Ameriškega kemijskega društva). · UVCB: Snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali). · SVHC: Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. · PBT: Stalna, kopičijo v organizmu in strupene snovi. · VPvB: zelo obstojne in se zelo kopičijo snovi. · VOC: hlapljivih organskih spojin. · DNEL: Izpeljana raven brez učinka (REACH). · PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka (REACH). · LD50: letal doza, 50 odstotkov. · LC50: koncentracija letal, 50 odstotkov. · UN: Organizacija združenih narodov. · ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti. · RID: Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici. · IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga. · IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov. · ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo. VARNOSTNI LIST PREDPISI: Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št 1907/2006 (REACH) in Priloge I Uredbe (ES) št 453/2010. Zgodovina: Revizija: Različica: 3 14/01/2014 Različica: 4 27/02/2014 Spremembe glede na prejšnje varnostnem liste: # Morebitne zakonodajne, kontekstualne, numerične, metodološke in normativne spremembe glede na prejšnjo verzijo so označene na tem Varnostni List z znakom # v rdeče in ležeče. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Kraco Car Care International Itd, U.K. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Car Care International Itd, U.K. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.