Datum izdaje: 28.1.2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER SPRAY (SUPER SPREJ) Kataloška številka: SS-22 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Ksilen, zmes izomer | 50 – 60 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | Xn | R20/21-38 |
| Diklorometan | 40 – 50 | - 200-838-9 - 75-09-2 - 602-004-00-3 | Xn | R40 |
| Etilbenzen | 5 – 15 | - 202-849-4 - 100-41-4 - 601-023-00-4 | F, Xn | R11,R20 |
| (R)–p–menta–1.8–dien | 2 – 5 | - 227-813-5 - 5989-27-5 - 601-029-00-7 | Xi, N | R10-38-43-50/53 |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Nizka toksičnost pri manjših količinah, večje so lahko zdravju škodljive. Stik s kožo: Dražilno. Lahko povzroči sušenje kože. Stik z očmi:Dražilno. Lahko povzroči rdečenje in otekanje. Vdihavanje: Kratkotrajno vdihavanje je zmerno toksično. Drugo: Proizvod lahko poslabša prej obstoječe bolezni jeter, srca in centralnega živčnega sistema.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne dajati ničesar v usta nezavestni ali utrujeni osebi. Premestite žrtev na levi bok, z glavo obrnjeno proti tlem. - Stiku s kožo: V primeru draženja, spirajte z vodo in milom. V kolikor da draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če oseba ne diha več, ji nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ohranjajte normalno telesno temperaturo in takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 39oC Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Navedba posebnih nevarnosti: POZOR: hlapi so težji od zraka in lahko potujejo do oddaljenih mest vžiga.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Osebe, ki nimajo ustrezne zaščitne opreme, naj ne vstopajo na področje razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite vse izvore vžiga. Popivnajte razlito vsebino s talnim absorbentom. Premestite v predpisane posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Pred rokovanjem s proizvodom, odstranite kontaktne leče. Nosite zaščitna očala in predpasnik. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: ACGIH OSHA Ksilen, zmes izomer 100 ml/m3 100 ml/m3 Diklorometan 50 ml/m3 25 ml/m3 Etilbenzen 100 ml/m3 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije (pri običajni rabi zadostuje generalno prezračevanje, pri daljši izpostavitvi pa je priporočljiv lokalni izpuh). Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika je priporočljiva uporaba nepropustnih rokavic in predpasnika, pri daljši izpostavljenosti nosite nepropustne zaščitne rokavice, obleko in škornje. Zaščita oči: Pri splošni rabi nosite zaščitna očala, pri daljši izpostavitvi pa uporabite obrazni ščit in kemijska očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Brezbarvna tekočina s sladkim, aromatiziranim vonjem. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 39oC Tališče: n.a. Plamenišče: >39oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak: 355 mmHg Gostota hlapov (zrak=1): 1.00 Topnost v raztopinah: topljivo v večini raztopin Topnost v vodi: netopno Evaporacijska stopnja (butil acetat=1): hitro Specifična teža (H2O=1) : 1.050

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: aminokisline, reaktivne kovine (aluminij), močni lugi in močne oksidacijske snovi. Nevarni produkti razkroja: Ogljikovi oksidi, klorin, hidrogen klorid, fosgen. Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI N.F.P.A.:Razred 2 Aerosol

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R10: Vnetljivo. R20/21: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Stavki S: S2: Hraniti izven dosega otrok. S24: Preprečiti stik s kožo. S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Posoda je pod tlakom: Zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality, Co. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.