VARNOSTNI  LIST                    Datum izdaje: 16.september 1999

- IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

Ime proizvoda: DIESEL TREATMENT (DODATEK DIESEL GORIVU) Kataloška številka: ST 33-38 PROIZVAJALEC: FIRST BRANDS CORPORATION UVOZNIK: TRI-CONTINENTAL ZDA Streliška 150/A 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH :

| CAS reg. št.: | Material: | Procentni delež: | Koncentracijska meja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 64742-94-5 | Oljni destilati |  | 100 ppm ACGIH TLV |
| Ni na voljo | S kisikom spojeni ogljikovodiki |  | Ni določena |
| 108-05-4 | Vinil acetat |  | 10 ppm (30 mg/m3) OSHA TWA 20 ppm (60 mg/m3) OSHA STEL 10 ppm (30 mg/m3) ACGIH TWA 15 ppm (60 mg/m3) ACGIH STEL |
| 91-20-3 | Naftalin |  | 10 ppm (50 mg/m3) OSHA TWA 15 ppm (75 mf/m3) OSHA STEL 10 ppm (50 mg/m3) ACGIH TWA 15 ppm (75 mg/m3) ACGIH STEL |
| 111-76-2 | 2-butoksietanol |  | 25 ppm TWA (koža) |

- UGOTOVITEV O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Učinki pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Minimalna toksičnost. Majhne količine, aspirirane v dihalni sistem med zaužitjem ali bljuvanjem lahko povzroči hude pljučne poškodbe, ki lahko vodijo v smrt. Vdihavanje: Zanemarljiva nevarnost pri prostorni temperaturi od -18° do 38°C. Visoke koncentracije hlapov/aerosola (višje kot povprečno 1000 ppm) dražijo oči in dihalne poti, lahko povzročijo glavobol, omotico, omamljenost, utrujenost, nezavest in druge okvare centralnega živčnega sistema, vključno s smrtjo. Izogibajte se vdihavanju hlapov ali megle. Stik s kožo: Nizka stopnja toksičnosti. Pogost ali daljši stik lahko draži in povzroči dermatitis. Stik s kožo lahko poslabša obstoječe pogoje dermatitisa. Stik z očmi: Draži in poškoduje očesno tkivo, če ga ne odstranimo takoj. Nevarnost za zdravje: Kronična: Proizvod vsebuje monomer vinil acetata. Pri dolgotrajnih študijah pitja vode pri podganah niso ugotovili rakastih efektov. Dolgotrajno vdihavanje te kemikalije pri koncentracijah v zraku 600 ppm, je pri podganah povzročilo nosni tumor. Miši, ki so bile izpostavljene pod enakimi pogoji niso bile prizadete. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) je ocenila vinil acetat leta 1995 in ugotovila, da je možni človeški karcinogen, klasifikacija 2B.

C-260CYCLO®   DODATEK  DIESEL GORIVU                                       			Stran 2 od 3

- UKREPI ZA PRVO POMOČ :

Vdihovanje: Takoj umaknite prizadeto osebo od izpostavljenosti, s primerno dihalno zaščito. Izvajate umetno dihanje če se je dihanje ustavilo. Pustite počivati. Pokličite takojšnjo zdravniško pomoč.

Stik s kožo:.Takoj izperite z veliko količino vode; če je možno uporabite milo. Odstranite onesnažena oblačila, tudi čevlje, potem ko se je začelo izpiranje. Če draženje ne odneha, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi:Takoj izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut. Dobite zdravniško pomoč.

Zaužitje:NE vzpodbujajte bljuvanja. Če je posameznik nezavesten, mu dajte mleko ali vodo, da razredčite vsebino želodca. Žrtev naj bo v toploti in miru. Dobite takojšnjo zdravniško pomoč. NE dajajte ničesar v usta nezavestni osebi.

- UKREPI OB POŽARU:

Točka vžiga: 38°C (PM)

Meje vnetljivosti: Spodnja meja: 0,6 Zgornja meja: 7,0

Temperatura samovžiga: 450°C

Sredstva za gašenje: Pena, suha kemikalija ali vodno razpršilo.

Posebni postopki gašenja: Uporabite vodno razpršilo za ohladitev površin izpostavljenih ognju in za zaščito osebja. Odstranite dovod »goriva« do ognja. Osebje, ki gasi ogenj naj nosi dihalno in očesno zaščito. Ne usmerite vodnega razpršila direktno v skladišče kontejnerjev, zaradi nevarnosti prekomernega vretja. Ta tekočina je hlapljiva in oddaja nevidne hlape. Tekočina ali hlapi se lahko ustalijo na nizkih območjih ali prepotujejo razdaljo po tleh ali po površinah do virov vžiga, kjer lahko zagorijo ali eksplodirajo.

Posebne nevarnosti požara in eksplozije: Gorljive tekočine lahko naredijo gorljive mešanice pri temperaturah ob in nad točko vžiga. Strupeni plini se oblikujejo pri gorenju. »Prazne« posode vsebujejo ostanke proizvoda (tekočino in/ali hlape) in so lahko nevarni.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Koraki v primeru, da material izteče ali je polit: Izlitje na zemljo: Odstranite vire vžiga. Preprečite dodatno izlitje materiala. Pri manjših izlitjih izvršite čiščenje; pri večjih izlitjih izvršite čiščenje, in če je v javnosti, odstranite ljudi in se posvetujte s strokovnjaki. Preprečite, da bi tekočina vstopila v odtoke, vodne tokove in nižja področja. Razlito tekočino zberite s peskom ali zemljo. Ne uporabljajte vnetljivih materialov kot je žagovina. Poberite s črpanjem (uporabljajte ročno ali za eksplozije odporno ročno črpalko), ali primernim pivnikom. Če je tekočina pregosta za črpanje, jo postrgajte. Izlitje v vodo: Odstranite vire vžiga. Opozorite zaposlene in ladjevje v okolici in področjih v smeri vetra in na možnost eksplozije, ter priporočajte, da odidejo iz področja. Odstranite iz površine s posnemanjem ali s primernimi pivniki.

Metoda odstranjevanja odpadkov: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

Varnostni ukrepi pri ravnanju in shranjevanju:. Posode naj bodo zaprte. Pazljivo ravnajte in odpirajte posode. Shranjujte v hladnih, dobro prezračenih prostorih in postavite vstran od nekompatibilnih materialov. NE ravnajte ali shranjujte proizvoda v bližini odprtih plamenov, vročine ali virov vžiga. Zaščitite material pred direktnim soncem.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

Zaščita dihal: Uporabljate dovoljene dihalne naprave, kjer je možna prekomerna izpostavljenost.

Prezračevanje:Mora biti na voljo, da preprečimo tveganje za zdravje.

Zaščitne rokavice: Nosite dolge rokave in kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala s stranskimi ščiti.

Delovni / higienski pogoji: Priporočljive so pralnice za oči in tuši.

C-260  CYCLO® DODATEK DIESEL GORIVU                                    			Stran 3 od 3

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Točka vretja : Specifična teža: 0,90 pri 15,5°C

Pritisk hlapov (mm Hg): 3 pri 38°C

Raztapljanje v vodi: Zanemarljivo

Izgled in vonj: Rumeno rjava, jasna tekočina z aminskim, aromatičnim vonjem.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST :

Stabilnost: Nestabilno pri temperaturah višjih od 100°C

Nekompatibilnost ( materiali, ki se jih naj izogibamo ) : Močni oksidanti.

Nevarni produkti razkrajanja: Dim, oksidi nitrogena in ogljikov monoksid.

Možnost polimerizacije: Se ne bo pojavila

Pogoji za izogibanje: Temperature nad 100°C

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Do danes še ni ekotoksiloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PREDPISI:

Opis nevarnega materiala: DOT: Potrošniško blago ORM-D IMDG: Nevarne snovi v omejenih količinah razreda 3,3

Onesnaževalec morja: ne

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH:

Strupene kemične snovi, predmet prijave Sekcije 313 naslov III in 40 CFR 372: nobene

16. DRUGE INFORMACIJE:

PODATKI ZA INFORMACIJSKO NALEPKO ZA NEVARNOST (JUS Z. CO. 012) (NFPA OZNAKE IN RAZVRSTITEV): Nevarnost za zdravje = 2 Nevarnost požara = 2 Nevarnost zaradi reaktivnosti = 0

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda First Brands Corporation ZDA. Kljub temu,  da naša firma

Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov vnaprej. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.

ODGOVORNA OSEBA: Anton Ritlop