Datum izdaje: 11. 07. 2003

Datum tiskanja: 12 JUN 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SILICONE TIRE SHINE (SILIKONSKA ZAŠČITA IN SIJAJ ZA PNEVMATIKE) Kataloška številka: STS-925 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Zaščito sredstvo za pnevmatike - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetrakloroetilen | 36 | - 204-825-9 - 127-18-4 - 602-028-00-4 | ##### Xn | R40 |
| Heptan | 10 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | ##### F,Xn, N | R11-38-50/51-65-67 |
| Propan | 25 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| Butan | 25 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti. Vdihavanje: Draži dihala, povzroča glavobol, slabost, utrujenost, slabo koordinacijo. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Daljši stik lahko povzroči draženje. Lahko prodre skozi kožo. Raztopilo lahko izsuši kožo in povzroči pokanje, kar vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko dražijo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: V primeru zaužitja ne izzovite bruhanja. Poiščite takojšnjo zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če draženje ne preneha. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -104°C Sredstva za gašenje: pena, CO2, suhe kemikalije, vodna megla Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabljate za hlajenje posod, da preprečite nastanek pritiska in eksplozijo pri izpostavljenosti visoki vročini. Pri uporabi vode uporabite razpršilce za meglo. Posebna varovalna oprema: Nosite varnostna očala in aparate za samostojno dihanje. Prekomerna izpostavljenost produktom razkrajanja, je lahko nevarna za zdravje. Simptomi niso takoj vidni. Poiščite zdravniško pomoč.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Ne vdihujte hlapov. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite področje z vpojnim materialom in odložite v zaprte posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Izogibajte se stiku z očmi, kožo in oblačili.Ne luknjajte ali zažigajte pločevink. Ne potiskajte igle, nohtov ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu pločevinke. Ne škropite v oči.. Glej nalepko proizvoda za dodatne informacije. Skladiščenje: Shranjujte in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih področjih. Shranjujte proč od vročine, iskric in ognja. Ne shranjujte nad 48°C. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda; upoštevajte opozorila na nalepki, tudi ko je pločevinka prazna. Ne shranjujte v kleteh.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ni podatkov. Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljate pri primerni ventilaciji. Za preprečitev vdihavanja hlapov odprite vrata in okna ali uporabljajte mehansko prezračevanje. Ne vdihujte hlapov, plina ali megle razpršila. Zaščita dihal: : Ne vdihujte hlapov. V omejenih področjih uporabljajte kemične/mehanične filtre za odstranjevanje delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte dihalno napravo. Aparat za samostojno dihanje je priporočljiv pri koncentracijah hlapov nad MDK. Zaščita rok: Rokavice odporne na razredčila. Zaščita oči: Zaščitna očala z varovali za škorpljenje ali ščit za obraz. Ostala zaščitna oprema: Uporabljajte predpasnike in druga oblačila odporna za razredčila. Delovni / higienski pogoji: Priporočljivi so umivalniki za oči in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol pH: n.a. Vrelišče: -42°C – 121°C Plamenišče: -104°C Vnetljivost: meje vnetljivosti v zraku: spodnja 1,2 zgornja:9,5 Parni tlak: (mm Hg pri temp.) Tetrrakloroetilen 13 20 Heptan 40 22 Butan 1640 20 Propan 6350 20 Specifična teža (H20=1): 0,75 Topnost v vodi: se ne topi Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen Pogoji za izogibanje: Približevanje vročim površinam. Ne shranjujte nad 48°C. Izpostavljenost ognju. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: Dim, ki vsebuje ogljikov monoksid in ostale strupene dime. Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Elibon International Group, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.