Datum izdaje: 18.11.03

Datum tiskanja: 31.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime TAR & BUG REMOVER (Čistilo za mrčes in smolo) Kataloška številka: TR-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo, namenjeno čiščenje mrčesa in katrana. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Kerozen (zem.olje) | 93 – 94 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | Xn | R65 |
| Etoksiliran nonilfenol | 3 – 4 | - 9016-45-9 - ni podatkov - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |
| Ogljikov dioksid | 1 – 3 | - 204-696-9 - 124-38-9 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči draženje želodca, slabost, bruhanje in drisko. Stik s kožo: Dolgotrajen stik lahko vpliva dražilno in odmasti. Če se absorbira v kožo, lahko kožo izsuši, kar lahko vodi k nastanku dermatitisa. Stik z očmi: Zelo dražilno. Vdihavanje: Pretirano vdihovanje lahko povzroči omotico; če pa se aspirira, lahko pride do draženje pljuč.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: V kolikor pride do zaužitja, ne izzivati bruhanja. Žrtvi ne dajajte adrenalina ali efinefrina. Takoj poiščite pomoč zdravnika. - Stiku s kožo: Temeljito umijte z vodo in milom. Odstranite onesnaženo obleko in jo pred ponovno uporabo operite. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. V kolikor dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Žrtvi zagotovite toploto in poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem dvigajte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 49oC (T.C.C.) Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit pri gašenju. Lahko pa ga uporabite za hlajenje izpostavljenih embalaž, da preprečite nastanek notranjega pritiska in eksplozijo posode. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Zaščitite oči pred puščanjem in razpočenjem posod. Navedba posebnih nevarnosti: Zaprta posoda lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka pri visokih temperaturah.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Prezračite prostor, odstranite vse vire vžiga in splaknite vodo. Obrišite s krpami in prestavite v sode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Nošenje kontaktnih leč med ravnanjem s tem proizvodom ni priporočljivo. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne vtikajte igel, bucik ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Uporabljajte ob primernem prezračevanju, proč od bližine vročine, isker ali odprtega ognja. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Posoda je pod tlakom. Ne hranite je pri temperaturah nad 54oC. Hranite jo proč od vročine, isker ali odprtega ognja ter oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: Kerozen (zemeljsko olje) 100 ml/m3 ACGIH MDK Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije (splošna ventilacija), da obdržite vrednosti MDK v zraku pod določeno mejo. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna. Odobren respirator uporabite kadar so vrednosti MDK presežene. Zaščita rok/kože: Rokavice in zaščitna obleka pri običajni rabi niso potrebni. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti uporabljajte rokavice in predpasnike iz neoprena. Zaščita oči: Pri običajni rabi ni potrebna, vendar pa se priporoča nošenje zaščitnih očal s ščitnikom proti pršenju ali celotnega obraznega ščita. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Tekočina jantarjeve barve z močnim vonjem po nafti. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 6 – 8 Vrelišče: cca. 160ºC Tališče: n.a. Plamenišče: 49oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Gostota hlapov: n.a. Topnost v vodi: netopno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,81 – 0,83 % Izhlapljivost po teži: >85 Topnost v raztopini: nafta

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Visoke temperature, oksidacijski agenti, kisline, alakaliji. Nevarni produkti razkroja: Med toplotnim razkrojem se proizvajajo normalni produkti izgorevanja, kot so CO, CO2 in akridski dim. Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Aerosol 3 razred

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje n ipotrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.