| ## VARNOSTNI LIST |  |  | #### Datum izdaje: 28.06 .2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ime produkta: TITAN CARAT MC 10W40 |  |  | #### Datum revidirane izdaje:/ Revizija št: / |  |  |  |
| 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Identifikacija snovi/pripravka: TITAN CARAT MC 10W40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Uporaba snovi/pripravka: Mazivo Št. produkta: / |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Podatki o dobavitelju/uvozniku: FUCHS MAZIVA LSL d.o.o., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice Telefon: +386 (0) 7 499 10 30, fax: +386 (0) 7 499 10 40 Podatki o proizvajalcu: FUCHS LUBRIFIANT France S. A. Division Auto-Moto, 81, rue de l'Industrie - BP 204, 92502 RUEIL MALMAISON Cedex France Tel.: ++33 (0) 1 41 37 42 00, Fax: ++33 (0) 1 41 37 42 01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Telefon za nujne primere: ++ 49 (0) 621/3701-333 ali ++ 49 (0) 621/3701-0 (operater) Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. |  |  |  |  |  |  |
| 2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Kemijski opis: | Mešanica visoko rafiniranih mineralnih olj in aditivov. Mineralna olja: HAP < 3 % (DMSO, IP 346) |  |  |  |  |  |
| Kemijsko ime: | Konc. snovi: | EC št. |  | CAS št. | INDEKS št. | Simbol R stavki |
| Kalcijeve razvejane verige alkilaril sulfonata | 0,1 – 1 % | 271-877-7 |  | 68610-84-4 | / | Xi; R43-53 |
| Cink alkilditiofosfat | < 2,5 % | 272-028-3 |  | 68649-42-3 | / | Xi, N; R41-51/53 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Opis nevarnosti:

Pripravek v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov ni razvrščen kot nevaren. Vsebuje: Kalcijeve razvejane verige alkilaril sufonata. Lahko povzroči alergično reakcijo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Splošni ukrepi: V primeru dvoma ali trajajočih težav vedno poiskati zdravniško pomoč. S produktom onesnažena ali prepojena oblačila in obutev zamenjati. S produktom prepojenih krp nikoli ne nositi v žepih oblačil.

4.2 Vdihavanje: Pri visokih koncentracijah produkta ponesrečenca premestiti na svež zrak. Poskrbeti, da je ponesrečencu toplo in ga premestiti v miren prostor. Poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje, po potrebi masažo srca.

4.3 Stik s kožo: Prizadele dele telesa temeljito sprati z vodo in milom. Ne uporabljati organskih topil. S produktom onesnažena oblačila odstraniti. Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo oprati. Če draženje ne preneha poiskati zdravniško pomoč.

4.4 Stik z očmi: Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha poiskati zdravniško pomoč.

4.5 Zaužitje: Ne izzvati bruhanja, ker lahko pride do aspiracije v pljuča. Ponesrečencu usta sprati in mu ne dajati ničesar piti. Poskrbeti, da je ponesrečencu toplo in ga premestiti v miren prostor. Poiskati zdravniško pomoč.

4.6 Splošne informacije: V primeru dvoma ali trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. S produktom onesnažena ali prepojena oblačila odstraniti. S produktom prepojenih krp nikoli ne nositi v žepih oblačil.

4.7 Aspiracija: Vedno priskrbeti takojšno zdravniško pomoč, tudi v primeru majhnih poškodb.

4.8 Navodila zdravniku: Zdraviti simptomatsko.

5. UKREPI OB POŽARU

5.1 Primerna gasilna sredstva: Gasilna pena ali ogljikov dioksid, suh gasilni prah. Ne uporabljati vode.

5.2 Neprimerna gasilna sredstva: Voda v polnem curku.

5.3 Posebne nevarnosti pri gašenju požara: Produkti, ki se sproščajo pri gorenju: ogljikov dioksid in ogljikov monoksid, fosforjevi in žveplovi oksidi, delno oksidirani organski delci glavnih sestavin produkta, različni nesežgani ogljikovodiki, neidentificirane organske in anorganske komponente, nekatere od njih so lahko strupene.

5.4 Posebna varovalna oprema za gašenje: V primeru požara uporabiti zaščitno obleko in samostojen dihalni aparat s popolno zaščito obraza.

5.5 Dodatna navodila: V primeru požara je nujen nadzor okolice. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v površinske vode in podtalnico. Ustrezna gasilna sredstva morajo biti na dosegu roke. Izpostavljene kontejnerje po možnosti hladiti z vodo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi: Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. V primeru puščanja/razlitja produkta nevarnost spolzkih površin. Ljudi evakuirati na varno. Preprečiti stik produkta s kožo, očmi in obleko.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, tla, zemljo in podtalnico. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Postopki za čiščenje/odstranjevanje: Razlitje čim prej zaustaviti in počistiti. Razlitje zajeziti in absorbirati z ustreznim absorbcijskim materialom. Preprečiti izpust v odtoke, zemljo in površinske vode. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Manjša razlitja: Razlitje zajeziti in absorbirati z ustreznim absorbcijskim materialom (npr. papir, vermikulit, talni absorbenti ali kateri drugi absorbcijski material). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Večja razlitja: Odstraniti vse vire vžiga. Razlito tekočino zajeziti in prečrpati v ustrezne kontejnerje. Ostanke tekočine absorbirati s peskom, ilovico, zemljo, talnimi absorbenti ali katerimi drugimi absorbenti iz naravnih materialov. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

7.1 Ravnanje: Upoštevati splošna navodila pri delu s kemikalijami. Preprečiti stik produkta s kožo in očmi. Odprte posode produkta po uporabi previdno zapreti, hraniti jih v pokončnem položaju da se prepreči iztekanje.

7.2 Skladiščenje: Izdelek hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti v suhem prostoru zaščiteno pred visoko temperaturo. Hraniti ločeno od močnih oksidacijskih snovi, živil, pijače in hrane. Upoštevati lokalne veljavne predpise za rokovanje in skladiščenje snovi, ki onesnažujejo vodo.

| 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: |  |  |
| SNOV | CAS | MDK |
| Oljne meglice | / | STEL/TLV: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 |
| 8.2 Tehnični varovalni ukrepi: Zagotoviti zadostno prezračevanje. |  |  |
| Osebna varovalna oprema: |  |  |
| Zaščita dihal: V skladu z navodili ni zahtevana. |  |  |
| Zaščita oči: Preprečiti stik z očmi. Uporabiti zaščitna očala. |  |  |
| Zaščita rok: Uporabiti ustrezne zaščitne rokavice. |  |  |
| Zaščita kože: Nositi zaščitno delovno obleko in popolnoma zaprto obutev. |  |  |
| Ostali ukrepi: Upoštevati pravila splošne rabe in osebne higiene. S produktom onesnažena ali prepojena oblačila čim prej odstraniti. S produktom prepojenih krp ne nositi v žepih oblačil. Po rokovanju s produktom si temeljito umiti roke. Pri delu s pripravkom ne jesti, piti ali kaditi. |  |  |

| 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI |  |
| --- | --- |
| 9.1 Splošni podatki: |  |
| Videz: Tekočina |  |
| Barva: Rjava (glede na specifikacijo produkta) |  |
| Vonj: Ni podatkov |  |
| 9.2 Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje: |  |
| Plamenišče: | > 200°C |
| pH: | n.a. |
| Specifična teža (20°C): | 870 kg/m3 |
| Samovnetljivost: | > 250°C (produkt ni samovnetljiv) |
| Oksidacijske lastnosti: | Preprečiti stik z močnimi oksidativnimi sredstvi |
| Vrelišče: | Ni podatkov |
| Tališče: | Ni podatkov |
| Kinematična viskoznost: | 94,54 mm2/s (40°C) 14,75 mm2/s (100°C) |
| Topnost v vodi: | Se ne meša z vodo |
| Topnost v topilih: | Se meša s topili |

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Pogoji, katerim se je potrebno izogniti: Produkt je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenju.

10.2 Nezdružljive snovi: Močna oksidacijska sredstva.

10.3 Nevarni produkti razkroja: Niso znani.

10.4 Nevarna polimerizacija: Se ne more pojaviti.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Za pripravek ni znanih toksikoloških podatkov. Pri upoštevanju splošnih pravil za rokovanje in skladiščenje, produkt nima škodljivih učinkov. Stik s kožo: Lahko povzroči alergično reakcijo. Draženje oči: Ni znano. Preobčutljivost: Ni znana. Vdihavanje: Pri temperaturi okolice je malo verjetno, da bi produkt predstavljal pomembne nevarnost pri vdihavanju. Škodljive koncentracije hlapov ponavadi ne nastajajo, razen pri visokih temperaturah ali visoki atomizaciji. Visoke koncentracije meglic lahko povzročijo draženje dihal. Zaužitje: Produkt predstavlja nizko stopnjo akutne oralne toksičnosti. Vsebuje Kalcijeve razvejane verige alkilaril sufonata. Lahko povzroči alergično reakcijo.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Za pripravek ni znanih ekotoksikoloških podatkov. Preprečiti izpust produkta v kanalizacijo, zemljo in površinske vode. Preprečiti izpust majhnih količin produkta v vodna zajetja, kanalizacijo in podtalnico. Produkta ne izlivati v zemljo ali vodo. Mobilnost: VODA: nemešljiv, produkt plava na vodni površini.

13. ODSTRANJEVANJE

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu s pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z odpadki ter v skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki. Izdelka ne izlivati v kanalizacijo. Produkt: Produkt uničiti v incineratorju. Onesnažena embalaža: Onesnaženo embalažo popolnoma izprazniti. Po ustreznem in popolnem čiščenju se lahko embalaža ponovno uporabi. Onesnažen absorbent: Lahko se odlaga na odlagališčih, upoštevati je potrebno lokalne veljavne predpise. Klasifikacijska številka odpadka: 13 02 05* neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj

14. TRANSPORTNI PODATKI

Produkt ni klasificiran kot nevaren za transport.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje je v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov:

Nevarne snovi za etiketiranje: /

Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda: Ni zahtevan.

R stavki: Niso zahtevani.

S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. Vsebuje: Kalcijeve razvejane verige alkilaril sufonata. Lahko povzroči alergično reakcijo.

16. DRUGE INFORMACIJE:

Ta izdaja varnostnega lista nadomešča vse predhodne izdaje. Podatki, navedeni v varnostnem listu so osnovani na trenutnih spoznanjih in ne predstavljajo nobenega zagotovila o lastnosti proizvoda. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh potrebnih zakonskih določb glede rokovanja s produktom. Služi kot vodilo o zdravstvenih, varnostnih in ekoloških vplivih produkta in ni namenjen kot garancija za tehnične karakteristike ali možnosti drugačne uporabe. Simboli in R stavki iz 2 točke varnostnega lista: / Xi Dražilno. N Okolju nevarno. R41 Nevarnost hudih poškodb oči. R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Spremembe glede na predhodno izdajo: / Viri: varnostni list proizvajalca z dne 08.06.2006, kemijska zakonodaja RS.