VARNOSTNI LIST

Stran 1/5

________________________________________________________________________________________________

Proizvod:					600 2T

Koda: 3124		Verzija 3.00		Datum:03.11.2003       Datum predhodne verzije: 31.10.2003

Identifikacija pripravka in podatki o dobavitelju

Trgovsko ime600 2T

Uporaba pripravka:Olje za dvotaktne motorje

Koda proizvoda: 3124Proizvajalec: MOTUL S.A.

Naslov:Zone Industriellle -Chemin du Corps de Garde, 77360 VAIRES SUR MARNE - FRANCIJATelefon:0033 1 64 72 86 23Telefaks: 0033 1 64 72 86 28Klic v sili: 0033 1 45 42 59 59

Uvoznik: MARECOM IDRIJA, d.o.o. Prelovčeva 6, 5280 IDRIJA, tel. 01 754 14 26, GSM 041 666 342

V primeru zastrupitve pokličite svojega ali dežurnega zdravnika, kateri se bo po svoji presoji povezal s

Centrom za zastrupitve na Kliničnem centru v Ljubljani.

____________________________________________________________________________________________

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah

PRIPRAVEK:Mešanica sintetičnih olj in spodaj navedenih kemikalij.

Nevarne snovi:

Snov   CAS št.     EU št.Ut. %Simbol         R-stavki

Nafta, težka, krekirana 64742-48-9265-150-3< 30  Xn        10-65-66

z vodikom, nizko vrelišče

___________________________________________________________________________________________

Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Pripravek ni razvrščen kot nevaren za zdravje ljudi ter za okolje.

Glede na delež nevarnih kemikalij, ki jih pripravek vsebuje, ni pričakovati nevarnosti za zdravje ljudi ter škodljivih vplivov na okolje.

____________________________________________________________________________________________

Ukrepi za prvo pomoč

Splošni napotki:V primeru nezgode ali slabega počutja takoj obiščite zdravnika in mu po možnosti

pokažite etiketo.

Vdihavanje:Odstranite ponesrečenca na svež zrak, koder naj miruje. Varujte ga pred podhladitvijo.

Če je potrebno, mu nudite umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo:Slecite onesnaženo obleko.

Prizadete dele telesa umijte z vodo in milom. Ne uporabljate razredčil ali topil.

Če draženje ne pojenja, obiščite zdravnika.

Stik z očmi:Intenzivno spirajte oči 15 minut s tekočo, čisto vodo.

Če se učinek draženja nadaljuje, obiščite očesnega zdravnika.

Po zaužitju:Ne povzročajte bruhanja brez zdravniškega nasveta.

Ako je ponesrečenec pri zavesti , naj si spere usta z vodo ter naj jo nato izpljune in nato popije večjo količino vode.

VARNOSTNI LIST

________________________________________________________________________________________________

Proizvod:					600 2T				Stran 2/5

Koda: 3124					Verzija 3.00			Datum:03.11.2003

- Ukrepi ob požaru

Gasilna sredstva:

-primerna: 	ogljikov dioksid, prah, pena.

-neprimerna: 	vodi curek

Posebni postopki pri gašenju:

Če je brez nevarnosti mogoče, odstranite pakiranja iz ognja. Z vodno prho hladite

posode v požaru. Voda od gašenja je nevarna kemikalija.

Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti:

Pri gorenju nastajajo ogljikovi oksidi, različni ogljikovodiki, aldehidi, saje itd, ki so zelo nevarni pri vdihavanju.

Posebna varovalna oprema za gasilce:

Avtonomen dihalni aparat in popolna gasilska zaščitna obleka.

____________________________________________________________________________________________

- Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Osebni varnostni ukrepi	Preprečite vdihavanje in stik s kožo.

Skrbite za dobro prezračevanje. Uporabite zaščitno obleko, rokavice in očala.

Zaščita okolja		Preprečite vdor snovi v okolico. Iztekajočo snov zberite s suhim peskom ali z

drugo absorbirajočo snovjo in uredite varno odstranitev.

V primeru večjih iztokov obvestite pristojne organe. Zaščitna sredstva in orodje

za zbiranje pred ponovno uporabo očistite.

Postopki čiščenja	Absorbirajte z zemljo ali peskom. Zajezite, če je madež na vodni površini.

po nezgodnem izpustu 	Pripravek zberite v primerne posode nakar naj ga odstrani ustrezen odstranjevalec odpadkov.

Ostanke sperite z detergentom, ne uporabljajte topil. Zamazana tla so zelo drseča.

____________________________________________________________________________________________

- Ravnanje z nevarnim pripravkom in skladiščenje

RAVNANJE

Tehnični ukrepi		Na mestu uporabe mora biti urejeno odsesavanje.

Uporabljajte zaščitno obleko, zaščito za oči in rokavice odporne na

topila. Uporabite cevi, pipe itd, odporne na ogljikovodike.

Opozorilo		Preprečite stik z očmi in s kožo.

Uporabite zaščitne rokavice, zaščitna očala in po potrebi masko.

Napotki za varno	Ne uporabljajte v bližini ognja, izvorov toplote in delujočih električnih naprav.

delo			Po uporabi prostor dobro prezračite. Postopek dela mora biti usklajen s predpisi

za varno delo z vnetljivimi kemikalijami. Ne kadite.

SKLADIŠČENJE

Pogoji za skladiščenje	Hraniti v originalni embalaži izven dosega otrok. Hraniti v hladnem, dobro

prezračevanem prostoru na temperaturah med 5 in 40°C.

Preprečite iztok pripravka v vodovja, podtalnico in kanalizacijo. Kaditi je

prepovedano.

Nezdružljive snovi	Oksidanti.

VARNOSTNI LIST

____________________________________________________________________

Proizvod:					600 2T				Stran 3/5

Koda: 3124					Verzija 3.00			Datum:03.11.2003

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu

MDK

SnovCAS številoVrednostEnota

-

Osebna zaščitna sredstva

Zaščita dihal:Zaščitna maska za tekočine, če je možnost nastajanja aerosola.

Zaščita rok:Uporabite nitrilne rokavice.

Zaščita oči:Priporočamo uporabo zaščitnih očal, če obstaja nevarnost brizga v oči.

Zaščita kože:Uporabite ustrezno  zaščitno obleko z dolgimi rokavi.

Higijenski ukrepiIzogibajte se pogostemu ter podaljšanemu stiku s kožo. Po delu takoj umijte roke z

milom in vodo in jih splaknite. Med delom ne pijte in ne jejte.

Omočeno obleko takoj slecite.

Tehnični ukrepiPrezračevanje.

____________________________________________________________________________________________

Fizikalne in kemijske lastnosti

Izgledtekočina

Barvajantarna

Vonjnežen

pHn.a.

Plamenišče88°C(NF 07-019)

Eksplozijske lastnostin.a.

Gostota866 kg/m3 pri 15°C   (NF T 60-101)

Topnost v vodinetopno

Topnosttopno v ogljikovodikih

Viskoznost46 mm2/s pri 40°C   (NFT 60-100)

Kapljišče-57°C(ASTM D 97)

____________________________________________________________________________________________

Obstojnost in reaktivnost

StabilnostPod predpisanimi pogoji za skladiščenje in uporabo stabilno.

Pogoji, ki se jih moramo izogibati: Ne uporabljajte v bližini odprtega plamena ali žarečih teles.

Nezdružljive snoviOksidanti.

Nevarni produkti razkrojaPri delnem izgorevanju ali termičnem razpadu nastajajo nevarni:

ogljikovi oksidi, ogljikovodiki, aldehidi, saje in slično, ki so zelo

nevarni pri vdihavanju. Pri popolnem zgorevanju nastajata ogljikov

dioksid in vodna para.

VARNOSTNI LIST

____________________________________________________________________

Proizvod:					600 2T				Stran 4/5

Koda: 3124					Verzija 3.00			Datum:03.11.2003

- Toksikološki podatki

Akutna strupenost		Pri predvideni uporabi ni pričakovati toksičnih učinkov.

-vdihavanje			Pri vdihavanju par lahko pride do draženja dihalnih potov pri občutljivih

osebah.

-stik s kožo			Pogost ali dolgotrajen stik s snovjo lahko povzroči dermatitis. Kožo izsušuje.

-stik z očmi			Lahko povzroči nežno draženje oči brez nevarnosti za trajne posledice.

-zaužitje			Pripravek je rahlo kisel.

Kronična strupenost		Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost pripravku lahko povzroči						draženje kože ter kontaktni, nealergični dermatitis.

____________________________________________________________________________________________

- Ekotoksikološki podatki

Nevarnosti za okolje		Pripravek ni topen v vodi.  Je lažji od vode in plava na njeni površini.

V okolju je le slabo mobilen.

Ne onesnažite vodovja, zemlje in podtalnice s pripravkom. Ne zlivajte

pripravka in njegovih ostankov v kanalizacijo.

____________________________________________________________________________________________

- Odstranjevanje

Odstranjevanje proizvoda:	Odstraniti oz. predelati ga je možno po postopku  R1 (uporaba odpadkov kot

gorivo).  Številka odpadka: 13 02 06 – sintetična motorna olja.

Upoštevati predpise za zbiranje in odstranjevanje odpadnih olj (Ur.l.RS 85/98).

Odstranjevanje onesnažene	Oddati pogodbenemu zbiralcu odpadkov.

embalaže			Onesnaženo embalažo odstraniti enako kot pripravek.

____________________________________________________________________________________________

- Transportni podatki

UN št.:	-

RID/ADR			Razred: -   Razvrstitveni kod: -   Nalepka: - Ime: -

Omejene količine: -		Skupina pakiranja: -

IMGD:			Razred: -	Morski polutant: -	Nalepka: --

EmS: --	Ime za vkrcavanje: -

Omejena količina: -

ICAO/IATA: 		Razred: -	UN Nr.: - Ime za vkrcavanje: -

Skupina pakiranja: -

VARNOSTNI LIST

____________________________________________________________________

Proizvod:					600 2T				Stran 5/5

Koda: 3124					Verzija 3.00			Datum:03.11.2003

Podatki o predpisih

SimbolPripravek ni razvrščen kot nevarna kemikalija.

____________________________________________________________________________________________

Druge informacije

Namen uporabe pripravka: Motorno olje za dvotaktne motorje.

Pričujoči Varnostni list je sestavljen na osnovi našega sedanjega znanja in je izdelan z najboljšimi nameni. Ne uporabljajte proizvoda za druge potrebe, razen za namenjene. Uporabnik se mora pred uporabo seznaniti z varnostnim listom ter se usposobiti za varno delo s proizvodom, ker je sam odgovoren za pravilen način uporabe izdelka.

Varnostni list opisuje proizvod s stališča varnostni in ni namenjen zagotavljanju njegove kakovosti.

Pri izdelavi varnostnega lista so bili uporabljeni:

- varnostni list dobavitelja

- Zakon o kemikalijah (Ur.l.RS 110/03) s prilogami (Ur.l.RS 101/02)

- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS 84/98 in 20/01)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l.RS 100/01).

-Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l.RS 79/99)

-Hommel: Handbuch der gefährlichen Güter

-Chem Bank

Besedilo R stavkov, navedenih v točki 2:

R 10Vnetljivo.

R 65Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 66Ponavljajoča izpostavljenost lahko nastanek suhe ali razpokane kože.