1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Interna šifra:

Ime pripravka:	A-100 Corrosion Protectant (Aerosol) –

## ZAŠČITNA TEKOČINA PROTI KOROZIJI

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Dr.O.K.Wack Chemie GmbH, Bunsenstr. 6, D-85053 Ingolstadt, tel.:++49/841/635-0; informacije za potrošnike: Razvojni oddelek / Oddelek za varnost

Informacije v primeru nesreče: med delovnim časom: ++49/841/635-51

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Kemijska karakterizacija:

Vodni pripravek negovalnih komponent (aktivna substanca); potisni plin: propan/butan.

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-nafta (zemeljsko 	265-185-4	64742-82-1	649-330-00-2	30-50		Xn, N		10-65-66-

olje), težka razžvepljana z vodikom – brez aromatov							67-51/53

-butan		203-448-7	106-97-8		601-004-00-0	5-10		F+		12

-propan		200-827-9	74-98-6		601-003-00-5	5-10		F+		12

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

F+; zelo lahko vnetljivo

Aktivna substanca je lahko vnetljiva, potisni plin pa je zelo lahko vnetljiv.

Doza je pod pritiskom in segrevanje lahko povzroči povišanje pritiska in nevarnost eksplozije. Pri temperaturah nad 50oC, lahko dozo raznese. Med uporabo poskrbite za dobro prezračevanje prostorov. Hraniti ločeno od virov vžiga. Pred odstranitvijo na odpadno deponijo se mora doza popolnoma izprazniti.

Ne uporabljati v bližini ognja – ne kaditi.

Ponavljajoča izpostavljenost in stik s kožo, lahko povzroči izsušenost kože in razpoke na koži. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo, površinske vode ali podtalnico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poskrbeti za dobro prezračevanje. V primeru stika s kožo/očmi, sprati z vodo.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se pojavijo težave, oskrbeti dostop svežega zraka.

Stik s kožo:

V primeru stika z kožo, temeljito sprati z obilo vode in milom. Takoj odstraniti umazana oblačila.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ponesrečencu ne ponujati nobenih pijač ali vode. Ne izzivati bruhanja. Ponesrečenca pustiti mirno ležati in poiskati zdravniško pomoč. Množina kemikalije, ki je bila zaužita, je zaradi  načina pakiranja (doza pod pritiskom) precej nizka.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid. Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Močan vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ni potrebna.

Dodatne informacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi:

Na področje izpusta kemikalije vstopiti le z zaščitno obutvijo. Imeti na sebi zaščitno opremo – zaščitna  očala, zaščitne rokavice in zaščitno obleko (apron). Izogibati se možnim virom ognja, iskram, toplim površinam. Ne kaditi.

Okoljevarstveni varnostni ukrepi:

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo, površinske vode in podtalnico.

Nezgodni izpusti/postopki čiščenja:

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo. Uporabljati posebne kontejnerje za zbiranje razlitega materiala. V zaprtih prostorih poskrbeti za prezračevanje.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Ne vdihavati aerosola – hlapov. Poskrbeti za prezračevanje. Izogibati se stika s kožo in očmi.

Ne pršiti izdelka v odprt ogenj. Odstraniti vse možne vire vžiga – ne kaditi. Varovati pred sončno svetlobo in ne izpostaviti temperaturam višjim od 50oC. Doze se ne sme preluknjati ali zažgati, tudi po uporabi.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Doza je pod pritiskom. Skladiščiti zaščiteno pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam višjim od 50oC.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dodatni informacije o sistemu:

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (MAK-MDK):

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

-nafta (zemeljsko 	265-185-4	64742-82-1	30-50		100 ml/m3 (ppm) (MAK)

olje), težka razžvepljana z vodikom – brez aromatov

-butan		203-448-7	106-97-8		5-10		1000 ml/m3 (ppm) (MAK)

-propan		200-827-9	74-98-6		5-10		1000 ml/m3 (ppm) (MAK)

Zaščita dihal:

Dobro splošno ali lokalno prezračevanje.

Zaščita rok:

Priporočljiva pri dolgotrajnejši uporabi.

Zaščita oči:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita  kože:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Splošni zaščitni ukrepi:

Poskrbeti za dobro prezračevanje prostora. Ne pršiti na kožo, obleko ali v obraz. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil. Pred odmori in po končanem delu si je potrebno umiti roke.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				bistra, rjava

Vonj:				rahel

pH:				ni uporabno (n.a.)

Vrelišče – interval oC:	150-200

Tališče oC:			-

Plamenišče oC:		43

Vnetljivost oC:			ca.240

Eksplozijska meja:		spodnja ca. 1,0 vol%, zgornja ca.6,0 vol %

Parni tlak:			< 10 mbar

Gostota g/cm3:		0,85 +/- 0,02 (DIN 51757  ISO / R 758-1968)

Topnost v vodi:		netopno

Viskoznost:			ni določena

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Nevarne reakcije:

Segrevanje doz lahko povzroči porast pritiska, in s tem nevarnost eksplozije.

Nezdružljive snovi:

Močni oksidanti.

Nevarni razkrojni produkti:

Do temperature vrelišča ni pričakovati razgradnje produkta. V primeru ognja se lahko sproščajo CO (ogljikov monoksid), CO2 (ogljikov dioksid), NOx (dušikovi oksidi) in SO2 (žveplov dioksid).

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Stik s kožo:

Daljši stik s kožo lahko povzroči razmastitev kože in razpoke na koži.

Stik z očmi:

Lahko se pojavi draženje oči.

Vdihavanje:

Visoke koncentracije kemikalije lahko povzročijo draženje dihalnega trakta, zaspanost in omotico.

Zaužitje:

V primeru zaužitja in naknadnega bruhanja, lahko pride do poškodb pljuč (aspiracijska pljučnica). Množina kemikalije, ki je bila zaužita, je zaradi  načina pakiranja (doza pod pritiskom) precej nizka.

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS 73/99).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Izdelek ogroža vode (razvrstitev nevarnosti glede na vode po nemški zakonodaji: WGK razvrstitev 2).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98). Klasifikacijska številka odpadka: 200122/ komunalni odpadki (aerosoli)

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo, ki ni onesnažena se lahko reciklira. Embalaža, ki se je ne more očistiti, pa se obravnava kot odpadni izdelek.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Razred: 2  5F (doza pod pritiskom)

Simbol: 2

UN številka: 1950

IMDG Code (prevoz po morju):

Razred/IMDG klasifikacija: 2 (aerosoli)

Oznaka: 2

Stran: 2102

UN številka: 1950

Klasifikacija pakiranja (PG): (II)

EMS No.: 2-13

MFAG: 620

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Razred/IATA klasifikacija: 2.1. (aerosol, vnetljivo)

UN številka: 1950

Klasifikacija pakiranja (PG): ni navedeno

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Predpisi slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 73/99)  ter EU zakonodaja o nevarnih snoveh zahtevajo naslednje označevanje izdelka:

Opozorila na nevarnost:

F+ 	zelo lahko vnetljivo

Vsebuje: propan, butan, nafto (zemeljsko olje), težko razžvepljano z vodikom – brez aromatov

R-stavki:

R 12	Zelo lahko vnetljivo.

R 65	Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

R 67	Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 16	Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 23	Ne vdihavati meglice (aerosola).

S 24	Preprečiti stik s kožo.

S 28	Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Aerosolni razpršilec:

Razpršilec je pod pritiskom: zaščitite ga pred soncem, ne izpostavljajte ga temperaturam višjim od 50oC. Ne preluknjajte ali sežigajte ga niti ko je prazen. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Razvrstitev nevarnosti glede na vode po nemški zakonodaji: WGK razvrstitev 2.

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.