|  | UPUTE ZA: JEDINICE FILTERA ZRAKA / REGULATORA / PODMAZIVAČA MODELI: SA2001, SA2001/F, SA2001/FR, SA2001/L |
| --- | --- |

Zahvaljujemo Vam na kupnji proizvoda marke Sealey. Uz korištenje sukladno opisu u ovim uputama te odgovarajuće održavanje ovaj će proizvod zbog visokokvalitetne izrade još niz godina besprijekorno funkcionirati.

|  | VAŽNO: MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE. OBRATITE PAŽNJU NA SIGURNOSNE ZAHTJEVE PRILIKOM RADA, NA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE. PROIZVOD KORISTITE PRAVILNO I PAŽLJIVO TE U SVRHU ZA KOJU JE PREDVIĐEN. U SLUČAJU NEPRIDRŽAVANJA MOŽETE IZAZVATI ŠTETU I/ILI TJELESNE OZLJEDE, A JAMSTVO SE PONIŠTAVA. MOLIMO SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆE KORIŠTENJE. |
| --- | --- |

1. SIGURNOSNE UPUTE

p UPOZORENJE! Pobrinite se za zdravlje i sigurnost, pridržavajte se lokalnih propisa i propisa o zaštiti na radu prilikom korištenja opreme.

p UPOZORENJE! Isključite opremu iz dovoda zraka prije mijenjanja pribora, servisiranje ili obavljanja bilo kakvog održavanja.

3. Držite opremu čistom i održavajte ju u dobrom stanju (obratite se ovlaštenom serviseru).

3 Zamijenite ili popravite oštećene dijelove. Koristite samo originalne dijelove. Neovlašteni dijelovi mogu biti opasni i poništavaju jamstvo.

p UPOZORENJE! Provjerite da se održava ispravan tlak zraka.

3 Držite crijevo za zrak podalje od topline, ulja i oštrih rubova. Provjerite istrošenost crijeva za zrak prije svake uporabe i vodite računa o tome da da su svi spojevi sigurni.

7 NE instalirajte na direktnom suncu ili u blizini bilo kojeg drugog izvora topline.

7 Ne usmjeravajte zrak iz crijeva prema sebi, drugima ili životinjama.

3  Ispraznite spremnik zraka jednom na dan. Voda na liniji zraka oštetit će opremu.

3 Kada završite s radom isključite dovod zraka.

3 Ako imate bilo kakvu sumnju u ispravnu instalaciju ovog uređaja, posavjetujte se s iskusnim inženjerom.

UVOD I SPECIFIKACIJE

SA2001 serije filtara, regulatora i podmazivača su dizajnirani da pružaju čist, filtrirani zrak (filtar), jednostavnu i pouzdanu kontrolu tlaka (regulatora) i automatsko podmazivanje alata raspršivačem (podmazivač). Filtrar i podmazivač imaju polikarbonatne zaštićene posude.

| Regulator (SA2001, SA2001/FR). Maks. ulazni tlak; 150psi (10.3 bar). Maks. izlazni tlak; 125psi (8.6 bar). Maks. protok zraka; 28cfm. Otvori. Ulazni; 1/2"BSP. Izlazni; 1/2"BSP. Mjerač; 2 x 1/4"NPT. | Podmazivač (SA2001, SA2001/L). Maks. ulazni tlak; 150psi (10.3 bar). Maks. protok zraka; 28cfm. Otvori. Ulazni; 1/2"BSP. Izlazni; 1/2"BSP. Podmazivač Sealey Zračni uljni alat; - ATO/500 ili ATO/1000. |
| --- | --- |
| Filtar (SA2001, SA2001/F). Maks. ulazni tlak; 150psi (10.3 bar). Maks. protok zraka; 28cfm. Otvori. Ulazni; 1/2"BSP. Izlazni; 1/2"BSP. Filtar; 50 micron. Odvod; Automatic. | UPOZORENJE! Posude filtra i podmazivača su izrađene od polikarbonata i ne smiju se koristiti na temperaturama iznad 60°C (140°F) ili pritisaka preko 150 psi (10,3 bara). Polikarbonat može biti oštećen i ne vršiti više svoju funkciju ako je izložen, interno ili eksterno, određenim otapalima, jakim lužinama, kompresorskim uljima, koja sadrže aromatske ugljikovodike ili ulja s retardantima požara ili pare navedenih tvari. Očistite samo toplom vodom. |

3. SADRŽAJ I INSTALACIJA

3.1. Vodite računa o tome da su svi dijelovi na broju i da nisu oštećeni. Ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, kontaktirajte dobavljača. SA2001 - Filtar / regulator / podmazivač / ugradnja nosača za montažu, mjerač i 2 spojnice (1/2 "-1/4" BSP). SA2001 / FR - Filtar / regulator, mjerač, sklop nosača za montažu i 2 spojnice (1/2 "-1/4" BSP). SA2001 / F - Filtar, sklop nosača za montažu i 2 spojnice (1/2 "-1/4" BSP). SA2001 / L - Podmazivač, sklop nosača za montažu i 2 spojnice (1/2 "-1/4" BSP). 3.2. Slika 1 prikazuje tipičnu instalaciju zračne linije. Filter se nalazi uzvodno od regulatora - osim u kombinaciji, kao u SA2001 / FR - i podmazivač nizvodno. 3.2.1. Filtar/Regulator & Filter/Regulator/Podmazivač - Instalacija pomoću priloženog nosača. Prije spajanja cjevovoda sustava osigurati da je mjerač vidljiv, neiskorišteni otvor mjerača je zatvoren s priloženim utikačem i strelice smjera protoka odgovaraju sustavu protoka zraka. 3.2.2. Filtar i podmazivač - Montirati u zračni cjevovod ili spojiti izravno na regulator nosača za montažu. Uvijek provjerite da su strelice protoka ispravne i da je filtar uzvodno i podmazivač nizvodno od regulatora. Napomena: Kako biste osigurali nepropusnost zraka, koristite PTFE traku.

4. FUNKCIONIRANJE

4.1. Regulator - Izlazni tlak je kontroliran gumbom. Prije izlaganja tlaku sustava zraka po prvi put podignite i rotirajte dugme obrnutom smjeru od kazaljke na satu kako biste uklonili teret s opruge regulatora. Izložite sustav tlaku i zatim okrećite gumb u smjeru kazaljke na satu za podešavanje potrebne snage tlaka, kao što je prikazano na mjeraču. Kada je postignut potreban tlak blokirajte gumb pritiskom prema dolje.

Napomena: Za podešavanje ispravnog tlaka pritiskom uvijek prilagodite prema gore od nižeg tlaka. Stoga, kako biste resetirali od 90 do 70psi, primjerice, smanjite tlak od 90 do 60 psi, a zatim povećajte od 60 do 70psi.

4.2. Filtar - Posuda će se automatski isprazniti svaki puta kada tlak sustava padne na nulu. Međutim, ako razina tekućine dosegne maksimalnu razinu, ali sustav mora ostati pod tlakom, posuda se može ručno isprazniti pritiskom na sklopku odvodnu prema gore. Imajte na umu da je stub osmišljen da primi fleksibilnu cijev, tako da otpadne tekućine mogu ispumpane van.

4.3. Podmazivač - Skinite čep za punjenje (fig.2.A) i ispunite posudu s uljem zračnog alata. To može biti učinjeno sa zračnom linijom pod tlakom.

Uz pomoć zraka koji struji kroz podmazivač razina ulja se može podesiti vijkom 'B' dok gledate razinu kapanja preko razgledne kupole 'C'. Razina ulja će se automatski povećavati ili smanjivati u skladu s protokom zraka.

5. DODATNI PRIBOR

Sljedeći dijelovi su raspoloživi kod vašeg lokalnog dobavitelja Sealey:

SA1 / 1414.................. 1/4 "BSP-1/4" BSP muška-muška spojnica

SA1 / 1212.................. 1/2 "BSP-1/2" BSP muška-muška spojnica

SA1 / 3814F................... 3/8 "BSP-1/4" BSP muški -ženski reduktor

SA1 / 1214F................... 1/2 "BSP-1/4" BSP muški -ženski reduktor

SA1 / 1238F................... 1/2 "BSP-3/8" BSP muški -ženski reduktor

6. IZJAVA O SKLADNOSTI

| Izjava o skladnosti Mi, kao jedini uvoznik u Velikoj Britaniji, izjavljujemo da su ovdje nabrojani proizvodi u skladu sa sljedećim standardima i direktivama. |  |
| --- | --- |
| Filtar/Regulator/Podmazivač, Filtar/Regulator, Filter&Podmazivač. Modeli: SA2001, SA2001/FR, SA2001/F&SA2001/L 97/23 / ES Direktiva o tlačnoj opremi 98/37 / ES Direktiva o strojevima | Građevinski datoteke za ove proizvode čuva proizvođač i mogu biti pregledani, od strane nacionalnog tijela, na zahtjev Jack Sealey d.o.o. Potpisao Mark Sweetman (potpis nečitak) Datum 19. listopad 2001. Za Jack Sealey Ltd. Jedini uvoznik Sealey Power proizvoda u Veliku Britaniju. |

NAPOMENA: Kontinuirano poboljšavamo svoje proizvode. Zato zadržavamo pravo na promjenu podataka, specifikacija i sastavnih dijelova bez prethodnog upozorenja.

VAŽNO: Za nepravilno korištenje ovog proizvoda ne preuzimamo nikakvu odgovornost

JAMSTVO: Jamstvo vrijedi 12 mjeseci od dana kupnje; za svaki zahtjev morate predočiti dokaz o kupnji.

INFORMACIJE: Ako želite primjerak našega najnovijeg kataloga, nazovite nas na telefonski broj +44 (0)1284 757525 i ostavite svoje ime, adresu i poštanski broj.

|  | Sole UK Distributor, Sealey Grupa, Bury St. Edmunds, Suffolk. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E-mail: sales@sealey.co.uk |  |  |

SA2001/FR/F/L - 1 - 161001