VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- Uredbo EC št. 1907/2007 (REACH),

- ZKem URL RS št. 110/03

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi / pripravkov URL RS št. 101/02

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	5-56 aerosol

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Mazivo.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

CRC Industries Europe bvba, Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE, Belgium; tel. +32 (0)52/456011; fax: +32 (0)52/450034; e-mail: hse@crcind.com

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Doza je pod pritiskom in segrevanje lahko povzroči povišanje pritiska in nevarnost eksplozije. Pri temperaturah nad 50oC, lahko dozo raznese. Med uporabo poskrbite za dobro prezračevanje prostorov. Hraniti ločeno od virov vžiga. Pred odstranitvijo na odpadno deponijo se mora doza popolnoma izprazniti.

Ne uporabljati v bližini ognja – ne kaditi. Doza ne sme biti izpostavljena soncu.

Pripravkov, ki so uvrščeni kot zdravju škodljivi, na podlagi nevarnosti aspiracije, ni potrebno uvrstiti kot zdravju škodljive z R65, če se dajo v promet v obliki aerosolnih razpršilcev, ali v posodah zaprtih z zapečatim nastavkom za razprševanje.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

3.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Kemijska karakterizacija:

Naftni derivati, ogljikovodiki.

3.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-1-metoksi-2-		203-539-1		107-98-2				<0,1				10

propanol; (monopropilen glikol metil eter)

opomba:A

-ogljikov dioksid	204-696-9		124-38-9				1-5

opomba A,G

-nafta (petrolej), 	265-149-8		64742-47-8			60-100		Xn		65-66

lahka, hidrotretirana, nespecificirani kerozin

opomba: B

A: snov za katero velja omejitev uporabe na splošnem delovnem mestu

B: snov, za katero velja omejitev uporabe na delovnem mestu, kakor je določeno s pravili

G: izvzeto iz določne obveznosti registracije v skladu s členom 2(7) (a) REACH uredbe št. 1907/2006

3.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Potrebno je upoštevati običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. Če se pojavijo simptomi,, je treba poiskati zdravniško pomoč.

Vdihavanje:

Pri vdihavanju poskrbeti za dostop svežega zraka. Če se pojavijo težave, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika, temeljito sprati z obilo vode in milom. Če draženje ne preneha, se posvetovati z zdravnikom.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja zaradi nevarnosti aspiracije v pljuča. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi. Plamenišče (brez pogonskega sredstva) 78oC (metoda »closed cup«).

Sredstva za gašenje:

Pena, odporna na alkohol. Ogljikov dioksid. Suh prah.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo. Posode hladiti z vodo. Aerosoli lahko eksplodirajo, če jih segrejete nad 50oC.V primeru požara lahko pride do nastajanja ogljikovega monoksida (CO), ogljikovega dioksida (CO2) in saj.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Dihalne maske z neodvisnim dihalnim aparatom, zaščitna obleka.

Dodatne informacije:

Ostanke od požara in vodo od gašenja je potrebno odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Upoštevati varno rokovanje s kemikalijami: pogost stik kemikalije s kožo, lahko povzroči izsušeno ali razpokano kožo. Uporabljati osebno zaščitno opremo. Ob stiku s kožo oprati kožo z vodo in milom in poskrbeti za nego kože.

6.2. OKOLJEVARTVENI UKREPI

Preprečiti, da kemikalije zaide v kanalizacijo, jame, kleti. Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske vode, ali podtalnico. Ob tovrstni nezgodi takoj obvestiti ustrezne upravne organe. Kanalizacijske izpuste prekriti.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja). Kemikalijo se lahko razredči z vodo. Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Potrebno je upoštevati običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov. Vsebnikov aerosolnih pršilcev se ne sme preluknjati ali sežgati. Ne vdihavati hlapov aerosola. Preprečiti stik s kožo in z očmi.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Kemikalija se lahko pri temperaturi pod 50oC. Produkt ne sme niti izpostavljen toploti. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Oksidanti.

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Metoda:		Vrednost (MAK):

203-539-1		107-98-2		TWA		50 ppm

STEL		150 ppm

Ogljikov dioksid			204-696-9		124-38-9		TWA		5000 ppm

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja prostorov je treba nositi primerno dihalno opremo (Filter tipa A).

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice iz nitril kavčuka.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito.

Zaščita  kože:

Preprečiti pogost in intenziven stik s kožo. Polito zaščitno obleko takoj odstraniti. Med delom ne jesti, ne piti, ne kaditi. Pred odmori si umiti roke.

Splošni zaščitni ukrepi:

Upoštevati varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				CO2 pogonska tekočina

Barva:				rumeno rjava

Vonj:				po salicilatu

pH:				n.a.

Vrelišče – interval oC:	n.a.

Plamenišče  oC:		78				(closed cup)

Parni tlak:			n.a.

Relativna gostota g/cm3:	0,82 (20oC)

Topnost v vodi:		emulgira z vodo

Viskoznost (kinematična):    	71 mPas (40oC)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Vsebnik je pod pritiskom; zaščititi ga je potrebno pred sončno svetlobo in ga ne izpostavljati temperaturam nad 50oC.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močni oksidanti.

10.3. NEARNI PRODUKTI RAZKROJA

CO, CO2.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:

Zaužitje: ni verjetno, da bi prišlo do zaužitja; po bruhanju pogoltnjenega izdelka je možna aspiracoija v pljuča. Topila lahko povzročijo kemijsko pjučnico.

Stik s kožo: daljša izpostavljenost kože bo imela za posledico razmaščenje kože, kar lahko povzroči draženje in dermatitis.

Inhalacija: prekomerno vdihavanje hlapov lahko povzroči glavobol, slabost in omotico.

Stik z očmi: Lahko deluje dražilno.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Produkt je komaj topen v vodi in tako tudi ni biološko razgradljiv. Preprečiti prodiranje produkta v kanalizacijo, površinske in podtalne vode. Produkt je lažji od vode in na vodi plava.

V vodočistilnih napravah je produkt potrebno mehanično odstraniti.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Produkt je potrebno odstraniti – odstrani ga lahko pooblaščena oseba. Priporoča se sežig / sosežig pri pooblaščenem odstranjevalcu. Produkt je potrebno odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Ur.l. RS št. 84/06 in spremembe).

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Razred: 2

Oznaka: 2.1

Klas. koda: 5F

UN No.: 1950, aerosoli

IMDG Code (prevoz po morju):

Razred: 2.1

Oznaka: 2.1

Klas. koda: 5F

UN No.: 1950, aerosoli

EmS: F-D, S-U

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Razred: 2.1

Oznaka: 2.1

Klas. koda: 5F

UN No.: 1950, aerosoli, vnetljivo

Navodila za embaliranje: Y203

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo o kemikalijah (ZKem URL RS št. 110/03,  Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi / pripravkov - URL RS št. 101/02)  ter EU zakonodajo o nevarnih snoveh (smernici 91/155/EEC in 2001/58/EC), pripravek ne spada med nevarne kemikalije.

Opozorila na nevarnost:

Doza je pod pritiskom in segrevanje lahko povzroči povišanje pritiska in nevarnost eksplozije. Pri temperaturah nad 50oC, lahko dozo raznese. Med uporabo poskrbite za dobro prezračevanje prostorov. Hraniti ločeno od virov vžiga. Pred odstranitvijo na odpadno deponijo se mora doza popolnoma izprazniti.

Ne uporabljati v bližini ognja – ne kaditi. Doza ne sme biti izpostavljena soncu.

Pripravkov, ki so uvrščeni kot zdravju škodljivi, na podlagi nevarnosti aspiracije, ni potrebno uvrstiti kot zdravju škodljive z R65, če se dajo v promet v obliki aerosolnih razpršilcev, ali v posodah zaprtih z zapečatim nastavkom za razprševanje.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 7	Hraniti v tesno zaprti posodi.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Ta izdelek je potrebno obravnavati v skladu z dobro industrijsko prakso in z vsemi zakonskimi predpisi. Enako velja za ravnanje s tem izdelkom kot tudi za njegovo uporabo. Te informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja in so namenjene za opis izdelka z vidika varnostnih zahtev. Opis ni jamstvo za določene lastnosti.  Z izjemo jasne rabe za učne in raziskovalne namene ter pregleda nevarnosti za zdravje, varnost in okolje, ne smete nobenega dela tega dokumenta razmnoževati na kateri koli način brez pisnega dovoljenja podjetja CRC.

R-stavki iz točke 3:

R 65 	Zdravju škodljivo pri zaužitju: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.