VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- smernicami 91/155/EEC in 2001/58/EC,

- ZKem URL RS št. 110/03

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi / pripravkov URL RS št. 101/02

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	Lucas Brake Cleaner (non-aerosol)

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Čistilo za zavorne obloge.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Lucas KFZ Ausrüstung GmbH, Geschäftsbereich Ersatzteile Bremssysteme, Rudolf-Diesel-Str. 7, D-56566 Neuwied, Nemčija, tel.: ++49/(0)2631/912-0

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

Euroton: 01/200-26-70; Dr.O.K.Wack Chemie GmbH  ++49/841/635-56

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

2.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Zmes alifatskih in oksigeniranih  ogljikovodikov.

2.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

2.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

F   lahko vnetljivo

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

F; lahko vnetljivo

Kemikalija je lahko vnetljiva.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poškodovanca umakniti iz mesta nesreče. Namočena oblačila je potrebno takoj sleči.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se motnje nadaljujejo, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika z vodo, takoj odstraniti namočena oblačila, kožo pa takoj sprati z obilo vode in mila.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 10 minut), nato se posvetovati z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Močan vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V primeru ognja se lahko sprošča CO (ogljikov monoksid).

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Zaščitna obleka.

Dodatne informacije:

Ostanki od požara in kontaminirana voda od gašenja se morajo odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo – ne smejo se spuščati v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Kemikalija ne sme biti v bližini virov ognja. Ne kaditi. Uporaba v dobro prezračevanih prostorih.

6.2. OKOLJEVARSTVENI UKPREPI

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske in talne vode in  v zemljo.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo. Uporabljati posebne kontejnerje za zbiranje razlitega materiala.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Med delom s kemikalijo ne jesti, piti ali kaditi. Poskrbeti za dobro prezračevanje. Ne imeti v bližini odprtega ognja, iskre, vročih površin.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Ne kaditi.  Ne izpostavljati sončni svetlobi. Kemikalija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami. Izogibati se elektrostatskemu naboju.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ne skladiščiti skupaj z močnimi kislinami in močnimi oksidanti.

Dodatne informacije:

Posode naj bodo tesno zaprte  in v dobro prezračevanem, hladnem prostoru.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Proizvod ne vsebuje nobenih snovi, za katere bi bilo pomembno, da se meri njihova koncentracija na delovnem mestu. Dodatne informacije:

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

Alifatski ogljikovodiki								400 ppm

Alifatski ogljikovodiki								600 ppm

Oksigenirani ogljikovodiki								400 ppm

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice.

Zaščita oči:

Zaščitna očala.

Zaščita  kože:

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Splošni zaščitni ukrepi:

Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				v skladu s specifikacijo

Vonj:				karakterističen

Vrelišče oC:			-

Tališče oC:			-

Plamenišče oC:		- 35

Vnetljivost:			proizvod ni samovnetljiv

Eksplozijska meja:		spodnja 0,8 %, zgornja 12,00 %

Gostota g/cm3:		0,729

Topnost v vodi:		delno se meša

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Izogibati se elektrostatskemu naboju.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močni oksidanti.

10.3. NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA

V primeru ognja se lahko sproščajo CO (ogljikov monoksid).

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Stik s kožo:

Daljši stik s kožo lahko povzroči razmastitev in iritacijo kože.

Stik z očmi:

Lahko se pojavi draženje oči.

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS ŠT. 101/02).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Kemikalija je tekočina, ki v nerazredčenem stanju naj ne bi zašla v kanalizacijo, zemeljske površine in vodotoke.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98).

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo, ki ni onesnažena se lahko reciklira. Embalaža, ki se je ne more očistiti, pa se obravnava kot odpadni izdelek.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ime: Vnetljive tekočine

Razred: 3., 3 b

Simbol: 3

UN številka: 1993

IMDG Code (prevoz po morju):

Ime: Vnetljive tekočine

Razred/IMDG klasifikacija: 3.1

Oznaka: 3

Stran: 3126

UN številka: 1993

Klasifikacija pakiranja (PG): II

EMS No.: 3-07

MFAG: 340

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ime: Vnetljive tekočine

Razred/IATA klasifikacija: 3

UN številka: 1993

Klasifikacija pakiranja (PG): II

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo o kemikalijah ( ZKem URL RS št. 110/03, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 101/02)  ter EU zakonodajo (smernici 91/155/EEC in 2001/58/EC), pripravek spada med nevarne kemikalije.

Opozorila na nevarnost:

F; lahko vnetljivo

R-stavki:

R 11	Lahko vnetljivo.

S-stavki:

S 2		Hraniti izven dosega otrok.

S 16		Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 29		Ne izprazniti v kanalizacijo.

S 45	Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

S 62	Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.