VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- smernicami 91/155/EEC in 2001/58/EC,

- ZKem URL RS št. 110/03

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi / pripravkov URL RS št. 101/02

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	Lucas Brake Fluid (All grades conforming to DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, ISO 4925, SAEJ 1703) – ZAVORNA TEKOČINA

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Zavorna tekočina.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Lucas KFZ Ausrüstung GmbH, Geschäftsbereich Ersatzteile Bremssysteme, Rudolf-Diesel-Str. 7, D-56566 Neuwied, Nemčija, tel.: ++49/(0)2631/912-0

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

Euroton: 01/200-26-70; Dr.O.K.Wack Chemie GmbH  ++49/841/635-56

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

2.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Zavorna tekočina - zmes glokolnih etrov, glikol etrov boratnega estra in poliglikolov, z dodanimi inhibitorji proti koroziji in oksidaciji.

2.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

2.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

Xi   dražilno

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Xi dražilen

Kemikalija je dražilna za oči. Lahko draži tudi kožo. Zdravju škodljiva ob zaužitju.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poškodovanca umakniti iz mesta nesreče. Namočena oblačila je potrebno takoj sleči.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se motnje nadaljujejo, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika z vodo, takoj odstraniti namočena oblačila, kožo pa takoj sprati z obilo vode in mila.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 10 minut), nato se posvetovati z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Močan vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

Ni posebnih nevarnosti – ob požaru nastaja lahko dražeč dim.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Zaščitna obleka. V ekstremnih primerih je potrebno uporabljati neodvisne dihalne aparate.

Dodatne informacije:

Ostanki od požara in kontaminirana voda od gašenja se morajo odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo – ne smejo se spuščati v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Izogibati se stika z očmi, kožo in obleko. Pri čiščenju nositi zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala.

6.2. OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske in talne vode in  v zemljo.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo. Uporabljati posebne kontejnerje za zbiranje razlitega materiala. Vso onesnaženo okolico nato sprati z vodo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Med delom s kemikalijo ne jesti, piti ali kaditi.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Produkt iz atmosfere absorbira vodo, zato naj bodo posode vedno tesno zaprte. Paziti, da se produkt ne onesnaži s katero drugo snovjo, še posebej ne z mineralnimi olji, ki so nekompatibilni.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ne skladiščiti skupaj z močnimi kislinami in močnimi oksidanti.

Dodatne informacije:

Posode naj bodo tesno zaprte  in v dobro prezračevanem, hladnem prostoru.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

Proizvod ne vsebuje nobenih snovi, za katere bi bilo pomembno, da se meri njihova koncentracija na delovnem mestu. Vendar se je potrebno držati dobre industrijske prakse – limita 10 mg/m3 delcev in 100 mg/m3 hlapov.

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice (nitrilne ali neoprenske).

Zaščita oči:

Zaščitna očala.

Zaščita  kože:

Pri normalni uporabi ni potrebna. Če pride do stika s kožo, se je priporočljivo umiti in odstraniti umazano obleko.

Splošni zaščitni ukrepi:

Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				bistra tekočina

Barva:				po navadi brezbarvna ali rahlo oker, čeprav so nekatere vrste precej

obarvane

Vonj:

pH:				7,0 – 10,5 (SAE J 1703)

Vrelišče oC:			>205 (SAE J 1703)

Tališče oC:			<-50 (SAE J 1703)

Plamenišče oC:		> 110 (ASTM D 93)

Vnetljivost:			> 300oC (ASTM D 286)

Gostota g/cm3:		1,030-1,070 (20oC)

Topnost v vodi:		se meša v kateremkoli razmerju

Viskoznost (20oC):		5-10 cSt (ASTM D 445)

Parni tlak (20oC):		< 2 milibara (Reid)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Pri normalnih pogojih je produkt stabilen. Vsebuje antioksidante. Vsaka reakcija je posledica hidroksilnih in eternih, ki so v proizvodu.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močni oksidanti. Za varno uporabo se zavorna tekočina (brake fluid) ne sme nikoli kontaminirati s katerokoli drugo snovjo.

10.3. NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA

Niso poznani.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Vdihavanje:

Ker ima produkt nizek parni tlak, verjetno pri sobni temperaturi ni škodljiv za vdihavanje. Če pa se ga segreje do višjih temperatur, pa lahko draži dihalni trakt.

Stik s kožo:

Rahlo draži kožo in pri občutljivih posameznikih lahko povzroči dermatitis.

Stik z očmi:

Draži oči.

Zaužitje:

Produkt ima relativno nizko oralno toksičnost, toda v primeru zaužitja večjih količin lahko povzroči poškodbe ledvic, komo in smrt. Ni poročil o vplivih skozi daljše časovno obdobje na človeka. LD50, podgana je pribl. 5000 mg/kg.Določene izkušnje kažejo, da naj bi letalna doza za človeka bila precej manjša.

Obvestilo za zdravnika:

Zavorne tekočine (brake fluids) so registrirane v Angliji pri National Poisons Information Service, pri New Cross Hospital, Poisons Unit, London SE 14. Tel. v nujnih primerih je 0171-635-9191. Zdraviti simptomatično, glede na stanje bolnika.

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS 101/02).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Mobilnost:

V vodi je produkt topen. Izhlapevanja v zrak in vode ni pričakovati.Mobilno v zemlji, dokler se ne razgradi.

Perzistenca in biodegradabilnost:

Produkt je delno biodegradabilen. Če se ga spusti v adaptirano biološko čistilno napravo, ni pričakovati raznih efektov na razkrojevanje.

Bioakumulacija:

Ni pričakovati bioakumulacije.

Ekotoksičnost:

Akutna toksičnost na vodne organizme je nizka. LC50> 500 mg/l (Golden Orfe 48 ur).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98).

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo, ki ni onesnažena se lahko reciklira. Embalaža, ki se je ne more očistiti, pa se obravnava kot odpadni izdelek.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Produkt ni klasificiran kot nevarno blago za transport.

IMDG Code (prevoz po morju):

Produkt ni klasificiran kot nevarno blago za transport.

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Produkt ni klasificiran kot nevarno blago za transport.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo o kemikalijah ( ZKem URL RS št. 110/03, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 101/02)  ter EU zakonodajo (smernici 91/155/EEC in 2001/58/EC), pripravek spada med nevarne kemikalije.

Opozorila na nevarnost:

Xi dražilen

R-stavki:

R 36/38		Draži oči in kožo.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 39	Nositi zaščito za oči/obraz.

S 45	Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

S 62	Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.