# VARNOSTNI LIST

# A 1 Speed Wax

Datum izpisa:06.06.01	Datum izdaje: 23.01.01

- IDENTIFIKACIJA snovi / pripravka in podatki o dobavitelju:

  - Trgovsko ime pripravka:	A 1 Speed Wax

  - Številka proizvoda:	XXXXXXXXXX

  - Dobavitelj: 	Dr. O. K. Wack Chemie GmbH

Bunsenstr. 6

D-85053 Ingolstadt

Tel.: 0049 841 635 0

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

  - Kemična karakterizacija:	Zmes negovalnih komponent v alifatskih ogljiko

vodikih

  - Nevarne sestavine:

| CAS-No. | Naziv | Koncentracija % | Simboli | R-stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Destilirana nafta, hydrotreated light (brez aromatov) | 50-70 | F, Xn | R 11, 38, 65, 67 |

- Ugotovitve o nevarnih lastnostih:

  - Označba nevarnosti:	Lahko vnetljivo

Zdravju škodljivo

  - Nevarnost:	Izdelek je lahko vnetljiv. Pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Draži kožo. Vdihavanje hlapov lahko vzrok za zaspanost in omotico. Nevarnost onesnaženja vode. Držite izdelek stran od kanalizacije, površinskih voda in orne zemlje.

  - Sistem razvrščanja:	Razvrstitev je glede na sedanje EEC predpise.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ:

  - Splošni ukrepi:	Preprečiti nadaljnjo izpostavljenost ponesrečenca.	Odstraniti polito obleko.

  - Vdihavanje:	Ob slabem počutju vdihavati svež zrak, po potrebi	obiskati zdravnika.

  - Stik s kožo:	Umazano obleko takoj sleči. Kožo izpirati z milnico in	vodo.

  - Stik z očmi:	Izpiranje pod tekočo vodo (15min), obiskati	zdravnika.

  - Zaužitje:	Ne izzivajte bruhanja. Takoj se posvetujte z	zdravnikom.

Opozorilo zdravniku:	nevarnost prodora v pljuča.

- Ukrepi ob požaru:

  - Primerna gasilna sredstva:	alkoholno obstojna pena, suh prah, ogljikov dioksid,	vodna megla

  - Neprimerna gasilna sredstva: Vodni curek

  - Posebna zaščitna oprema: -

- ukrepi ob nezgodnih izpustih:

  - Osebni varnostni ukrepi:	Izogibajte se možnim izvorom ognja. Ne kaditi. 	Prezračiti prostor.

  - Ukrepi za varstvo okolja:	Preprečite odtekanje v kanalizacijo, vodotoke, 	vodovje in v zemljo.

  - Postopki čiščenja:	Mesto razlitja posipamo s primernim vpojnim	materialom (pesek) in odstranimo v primerno posodo	(glej 13. tč.). Zaprte prostore dobro prezračiti.

- ravnanje z nevarno snovjo / pripravkom in skladiščenje:

  - Rokovanje:

Posebna previdnost pri ravnanju:

Uporaba v dobro zračenih prostorih.

Ob neuporabi izdelka embalažo dobro zapreti.

Posebna protipožarna previdnost in zaščita pred eksplozijo:

Izogibajte se možnim izvorom ognja. Ne kaditi.

Varnostni ukrepi proti statičnemu iskrenju.		V primeru ognja odstranite zalogo iz njegove bližine.

  - Skladiščenje:	Skladiščimo v hladnih prostorih v tesno zaprtih	posodah. Upoštevajte ognjevarstvene predpise.

- nadzor nad izpostavljenostjo / varnost in zdravje pri delu:

  - Sestavine, katerih mejne vrednosti je treba na delovnem mestu nadzorovati:

| CAS | Naziv | % | Vrsta | Vrednost | Enota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Destilirana nafta, hydrotreated light (brez aromatov) | 50-70 | MAK | 200 | ml/m3 |

  - Dodatna opozorila: