1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Interna šifra:

Ime pripravka:	A 1 Speed Wax (VOSEK)

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Dr.O.K.Wack Chemie GmbH, Bunsenstr. 6, D-85053 Ingolstadt, tel.:++49/841/635-0; informacije za potrošnike: Razvojni oddelek / Oddelek za varnost

Informacije v primeru nesreče: med delovnim časom: ++49/841/635-51

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Zmes negovalnih komponent - alifatski ogljikovodiki.

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-nafta (zemeljsko	265-151-9	64742-49-0	649-328-00-1	50-70		Xn, F		11-38-65-67

olje), lahka obdelana z vodikom (brez aromatskih komponent)

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Xn; zdravju škodljivo

F; lahko vnetljivo

Kemikalija je lahko vnetljiva.

Kemikalija je zdravju škodljiva. Ob zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Draži kožo. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Kemikalija je škodljiva za vodne organizme. Ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske vode, zemljo in podtalnico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poškodovanca umakniti iz mesta nesreče. Namočena oblačila je potrebno takoj sleči.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se motnje nadaljujejo, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika z vodo, takoj odstraniti namočena oblačila, kožo pa takoj sprati z obilo vode in mila.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut), nato se posvetovati z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.

Nasvet zdravniku:

Obstaja nevarnost aspiracije v pljuča.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Močan vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V primeru ognja se lahko sproščajo CO (ogljikov monoksid) in CO2 (ogljikov dioksid). V primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ni potrebna.

Dodatne informacije:

Ostanki od požara in kontaminirana voda od gašenja se morajo odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo – ne smejo se spuščati v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi:

Kemikalija ne sme biti v bližini virov ognja. Ne kaditi. Uporaba v dobro prezračevanih prostorih.

Okoljevarstveni varnostni ukrepi:

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske in talne vode in  v zemljo.

Nezgodni izpusti/postopki čiščenja:

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo. Uporabljati posebne kontejnerje za zbiranje razlitega materiala.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Med delom s kemikalijo ne jesti, piti ali kaditi.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Ne kaditi.  Ne izpostavljati sončni svetlobi. Kemikalija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami. Izogibati se elektrostatskemu naboju.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

Dodatne informacije:

Posode naj bodo tesno zaprte  in v dobro prezračevanem, hladnem prostoru. Skladiščiti v skladu z lokalno zakonodajo v zvezi s požarno zaščito.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dodatni informacije o sistemu:

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (MAK-MDK):

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

Nafta (zemeljsko olje),		265-151-9	64742-49-0	50-70		200 ml/m3

lahka, obdelana z vodikom (brez aromatskih komponent)

Zaščita dihal:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice.

Zaščita oči:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita  kože:

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Splošni zaščitni ukrepi:

V prostoru, kjer se kemikalija skladišči in uporablja, naj bo zagotovljeno zadostno prezračevanje. Umazano obleko je potrebno odstraniti in pred ponovno uporabo oprati. Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				rumena, motna

Vonj:				mil, karakterističen

pH:				Ni uporabno (n.a.).

Vrelišče – interval oC:	80-200

Tališče oC:			-

Plamenišče oC:		minus 12

Vnetljivost:			> 200

Eksplozijska meja:		spodnja 1,00 %, zgornja 8,00 %

Parni tlak:			> 50 m bar

Gostota g/cm3:		0,74 +/- 0,02  (20oC) (DIN 51757, ISO/R 758-1968)

Topnost v vodi:		netopno

Viskoznost:			Ni določena.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Nevarne reakcije:

Izogibati se elektrostatskemu naboju.

Nezdružljive snovi:

Močni oksidanti.

Nevarni razkrojni produkti:

V primeru ognja se lahko sproščajo CO (ogljikov monoksid) in CO2 (ogljikov dioksid). Do vrelišča se kemikalija ne razgradi.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Stik s kožo:

Daljši stik s kožo lahko povzroči razmastitev in iritacijo kože.

Stik z očmi:

Lahko se pojavi draženje oči.

Vdihavanje:

Visoke koncentracije kemikalije lahko povzročijo draženje dihalnega trakta.

Zaužitje:

V primeru zaužitja in naknadnega bruhanja, lahko pride do poškodb pljuč (aspiracijska pljučnica).

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS 73/99).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Kemikalija je tekočina, ki ogroža vode. Izogibati se je potrebno onesnaževanju kanalizacije, zemeljske površine in vodotokov.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98). Klasifikacijska številka odpadka: 070604 / druga organska topila, pralne tekočine…

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo, ki ni onesnažena se lahko reciklira. Embalaža, ki se je ne more očistiti, pa se obravnava kot odpadni izdelek.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ime: Ogljikovodiki, tekoči (vsebujejo heptan, oktan)

Razred: 3., 3 b

Simbol: 3

UN številka: 3295

IMDG Code (prevoz po morju):

Ime: Ogljikovodiki, tekoči (vsebujejo heptan, oktan)

Razred/IMDG klasifikacija: 3.2

Oznaka: 3

Stran: 3237

UN številka: 3295

Klasifikacija pakiranja (PG): II

EMS No.: 3-07

MFAG: 310

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ime: Ogljikovodiki, tekoči (vsebujejo heptan, oktan)

Razred/IATA klasifikacija: 3

Oznaka: 3

UN številka: 3295

Klasifikacija pakiranja (PG): II

Cargo only: 307/60 l

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Predpisi slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 73/99)  ter EU zakonodaja o nevarnih snoveh zahtevajo naslednje označevanje izdelka:

Opozorila na nevarnost:

Xn; zdravju škodljivo

F; lahko vnetljivo

Vsebuje: nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (brez aromatov)

R-stavki:

R 11	Lahko vnetljivo.

R 38	Draži kožo.

R 65	Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 67	Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S-stavki:

S 2		Hraniti izven dosega otrok.

S 16		Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 28		Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.

S 51		Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

S 62		Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati

embalažo ali etiketo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.