1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Interna šifra:

Ime pripravka:	BOSAL tesnilna pasta za izpušne sisteme

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Middel Machinehandel Tolbert, Louringslaan 43, 9356 VG Tolbert, Nederland

tel:(0594) 513-138; informacije v primeru nesreče: tel:(0594) 513-138

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Kemijska karakterizacija:

Natrijev silikat, glina, manganov dioksid, voda.

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R,S-stav.:

-silicijeva kislina,	215-687-4	1344-00-8			56,8				S 25/26

natrijeva sol

-glina								42,6

-manganov

dioksid 		215-202-6	1313-13-9	025-001-00-3	0,6		Xn		R 21/22;

S 2-25

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Izdelek ni vnetljiv, vendar lahko povzroči požar pri drugih produktih.

Xn  zdravju škodljiv

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Če se pojavijo težave se posvetovati z zdravnikom.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se pojavijo težave, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika z kožo, temeljito sprati z obilo vode. Takoj odstraniti umazana oblačila. Če se pojavijo težave poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Sprati usta in popiti obilo vode. Če se pojavijo težave, poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Ni relevantno, ker produkt ni vnetljiv.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid. Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

Niso poznane.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ni potrebno.

Dodatne informacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi:

Izogibati se stiku s kožo, očmi in oblačili.

Okoljevarstveni varnostni ukrepi:

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Nezgodni izpusti/postopki čiščenja:

Zajeziti in pobrati raztrtrese-razlit izdelek in ga odstraniti v kontejner. Odstranjevanje v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Pri delu s produktom je potrebno upoštevati normalne zahteve za delo s kemikalijami.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti na hladnem, suhem mestu v dobro zaprtih kontejnerjih. Temperatura skladiščenja ne sme preseči 60oC. Ne skladiščiti v kontejnerjih iz galvaniziranega pločevine.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dodatni informacije o sistemu:

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (OEL):

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAC):

Manganov dioksid			1313-13-9	0,6		1 mg/m3

Zaščita dihal:

Ni potrebno.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice.

Zaščita oči:

Zaščitna očala.

Zaščita  kože:

Pred odmori in po končanem delu si je potrebno umiti roke.

Splošni zaščitni ukrepi:

Upoštevati nirmalne ukrepe za delo s kemikalijami. Med delom  ne jesti, piti ali uživati zdravil in ne kaditi.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				pastozen

Barva:				siva

Vonj:				brez vonja

Vrelišče – interval oC:	ni določeno

Tališče oC:			ni določeno

Plamenišče oC:		ni določeno

Temperatura vžiga oC:	ni določeno

Samovžig:			produkt ni samovnetljiv

Eksplozijska nevarnost:	produkt ni eksploziven

Parni tlak, 20oC:		ni določeno

Gostota g/cm3:		ni določeno

Viskoznost

(dinamična, 20oC):		ni določeno

Topnost v vodi:		netopen

pH:				ni določeno

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Nevarne reakcije:

Ni pričakovati nevarnih reakcij – produkt je stabilen.

Nezdružljive snovi:

Reagira z alkalijskimi in zemljoalkalijskimi kovinami. V kontaktu z aluminijem, cinkom, kositrom in njihovimi zlitinami se lahko začne razvijati vodik in s tem lahko nastopi nevarnost eksplozije.

Nevarni razkrojni produkti:

Niso poznani.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost – natrijev silikat (silicijeva kislina, natrijeva sol), velikost molekul 3,2:

- LD50 (oralno): 2000 mg/kg (podgana); inhalacija LC 50/4 h: 20000 mg/l (podgana)

Primarni iritantni efekt:

Stik s kožo:

Ni draženja.

Stik z očmi:

Ni draženja.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Ekotoksičnost:

- Ime: natrijev silikat (silicijeva kislina, natrijeva sol)

Ribe, akutna toksičnost: LC50:> 100 mg/l

Bakterije, akutna toksičnost: LC50:>100 mg/l

- Ime: manganov dioksid

Ribe, akutna toksičnost: ni podatkov

Bakterije, akutna toksičnost: ni podatkov

- Biološka razgradljivost: ni biološko razgradljiv (anorganski produkt)

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98).

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalaže, ki se ne more očistiti se mora odstraniti kot produkt sam.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ni nevarno blago.

IMDG Code (prevoz po morju):

Ni nevarno blago.

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ni nevarno blago.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Predpisi slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 73/99)  ter EU zakonodaja o nevarnih snoveh zahtevajo naslednje označevanje izdelka:

Opozorila na nevarnost:

Xn	zdravju škodljivo

R-stavki:

R 21/22		Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

S-stavki:

S 2		Hraniti izven dosega otrok.

S 25		Preprečiti stik z očmi.

S 26		Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.