1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Interna šifra:

Ime pripravka:	Curil T

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Elring Klinger AG, Max-Eyth-Str. 2 D-72581 Dettingen/Erms, tel:++49/(0) 7123/724-253; informacije v primeru nesreče: tel:++49/(0) 7123/724-0

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Kemijska karakterizacija:

Plastični poliuretan, raztopljen v etanolu/etilacetatu/specialnem gorivu

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-Etanol		200-578-6	64-17-6		603-002-00-5	10-25		F		11

-Etilacetat	205-500-4	141-78-6		607-022-00-5	2,5-10		Xi,F		11-36-66-67

-Specialni bencin 							2,5-10		Xn,F		11-52/53-65

80/110

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

F   Lahko vnetljivo

Izdelek je lahko vnetljiv.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poskrbeti za dobro prezračevanje. Če se pojavijo težave se posvetovati z zdravnikom.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se pojavijo težave, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika z kožo, temeljito sprati z obilo vode in milom. Takoj odstraniti umazana oblačila. Če se pojavijo težave poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Sprati usta in popiti obilo vode. Izzvati bruhanje. Poiskati zdravniško pomoč.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid. Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Močan vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

Ob požaru lahko nastajajo ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), lahko pa pod določenimi pogoji celo nastajajo hlapi izocianatov in hidrogencianida (HCN).

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Priporoča se neodvisni dihalni aparat.

Dodatne informacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi:

Izogibati se stiku s kožo, očmi in oblačili. Nezaščitene osebe ne smejo delati s pripravkom. Kemikalija ne sme biti v bližini virov vžiga. Poskrbeti je potrebno za ustrezno odzračevanje.

Okoljevarstveni varnostni ukrepi:

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo, površinske vode in podtalnico.

Nezgodni izpusti/postopki čiščenja:

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja). Pri delu poskrbeti za dobro prezračevanje. Material je potrebno fizično zbrati skupaj in odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Na delovnem mestu poskrbeti za dobro prezračevanje. Posebej ob tleh je potrebno dobro prezračevanje, ker so hlapi težji od zraka. Uporabljati se mora oprema odporna na topila.

Uporabljati le v prostorih, ki so eksplozijsko varni. Pripravek ne sme biti v bližini virov ognja. NE KADITI!. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozijske zmesi.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti na hladnem, suhem mestu v dobro zaprtih kontejnerjih na dobro prezračevanem prostoru. Tla morajo biti odporna na topila.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dodatni informacije o sistemu:

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (OEL):

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAC):

Etanol				64-17-5		10-25		1900 mg/m3, 1000 ml/m3

Etilacetat				141-78-6		2,5-10		1400 mg/m3, 400 ml/m3

Zaščita dihal:

V primeru slabšega prezračevanja je potrebno imeti zaščito za dihala – pri daljših izpostavah neodvisne dihalne aparate.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice odporne na topila.

Zaščita oči:

Zaščitna očala.

Zaščita  kože:

Pred odmori in po končanem delu si je potrebno umiti roke.

Splošni zaščitni ukrepi:

Kjer lahko pride do večje izposatvljenosti, je potrebna zaščitna oprema. Izogibati se stiku z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov, aerosola. Med delom ne kaditi. Med delom ne jesti, piti ali uživati zdravil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				pastozen

Barva:				zelen

Vonj:				karakterističen za produkt

Vrelišče – interval oC:	80-120

Tališče oC:			ni določeno

Plamenišče oC:		< 0

Temperatura vžiga oC:	250

Samovžig:			produkt ni samovnetljiv

Eksplozijska nevarnost:	produkt ni eksploziven, vendar lahko z zrakom tvori eksplozijske zmesi

Eksplozijske meje:	spodnja: 1,0 vol. %; zgornja: 15,0 vol %

Parni tlak, 20oC:		59 mbar

Gostota g/cm3:		1,00 (20oC)

Viskoznost

(dinamična, 20oC):		35000-60000 mPas

Topnost v vodi:		delno topen

Vsebnost topil (organska):	36,7 %

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Nevarne reakcije:

Ni pričakovati nevarnih reakcij pri normalnih pogojih ob uporabi kot je predpisana.

Nezdružljive snovi:

Reagira z alkalijskimi in zemljoalkalijskimi kovinami ter močnimi oksidanti.

Nevarni razkrojni produkti:

Niso poznani.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

- Etanol, 64-17-5: LD50 (oralno): 7060 mg/kg (podgana); inhalacija LC 50/4 h: 20000 mg/l (podgana)

- Etilacetat, 141-78-6: LD50 (oralno): 4935 mg/kg (zajec); inhalacija LC 50/4 h: 1600 mg/l (podgana)

- Specialni bencin 80/110: LD50 (oralno): >2000 mg/kg (podgana); dermalno LD 50: >2000 mg/kg  (zajec), inhalacija LC 50/4 h > 5 mg/l (podgana)

Primarni iritantni efekt:

Stik s kožo:

Ni draženja.

Stik z očmi:

Lahko se pojavi draženje oči.

Ni poznan efekt senzitizacije (preobčutljivosti).

Inhalacija koncentriranih hlapov ali zaužitje lahko povzroči enake pojave kot pri anasteziji - glavobol, vrtoglavico ipd.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Izdelek ogroža vode (razvrstitev nevarnosti glede na vode po nemški zakonodaji: WGK razvrstitev 1 – razvrstitev proizvajalca) – rahlo ogroža vode. Nerazredčen produkt ne sme zaiti v okolje.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98). Priporoča se sežig.

Oznaka odpadka po evropskem katalogu odpadkov:

08 00 00	Odpadki iz proizvodnje, uporabe premazov (barve, laki) adhezivi, tiskarske barve

08 04 00	Odpadki adhezivov in kitov (vključno vodoodporni produkti)

08 04 02	Odpadki adhezivov in kitov brez halogeniranih topil

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalaž, ki se ne more očistiti se mora odstraniti kot produkt sam. Če pa se lahko temeljito očisti, pa se lahko prazna embalaža reciklira.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Razred: 3 vnetljive tekočine

Simbol: 5 b

Oznaka nevarnosti: 33

UN številka: 1866

Označevanje blaga: Raztopina smole

IMDG Code (prevoz po morju):

Razred/IMDG klasifikacija: 3.2

Stran: 3278

UN številka: 1866

Klasifikacija pakiranja (PG): (II)

EMS No.: 3-05

MFAG: 310

Onesnaževalec morja: Ne

Pravilno tehnično ime: Raztopina smole

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Razred/IATA klasifikacija: 3

UN številka: 1866

Klasifikacija pakiranja (PG): II

Pravilno tehnično ime: Raztopina smole

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Predpisi slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 73/99)  ter EU zakonodaja o nevarnih snoveh zahtevajo naslednje označevanje izdelka:

Opozorila na nevarnost:

F	lahko vnetljivo

R-stavki:

R 11	Lahko vnetljivo.

S-stavki:

S 7/9	Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.

S 16	Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 23	Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

S 24	Preprečiti stik s kožo.

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

S 60	Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Razvrstitev nevarnosti glede na vode po nemški zakonodaji: WGK razvrstitev 1 (razvrstitev proizvajalca) – rahlo nevarno za vode.

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.