1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Interna šifra:

Ime pripravka:	P-21 S Reifenglanz (Aerosol)

## LESK ZA AVTOMOBILSKE PLAŠČE

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Dr.O.K.Wack Chemie GmbH, Bunsenstr. 6, D-85053 Ingolstadt, tel.:++49/841/635-0; informacije za potrošnike: Razvojni oddelek / Oddelek za varnost

Informacije v primeru nesreče: med delovnim časom: ++49/841/635-51

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Kemijska karakterizacija:

Zmes negovalnih komponent v organskih topilih (aktivna substanca); propelant: zrak.

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-izopropilalkohol,	200-661-7	67-63-0		603-003-00-0	50-70		Xi, F		11

(2-Propanol)

-nafta (zemeljsko	265-151-9	64742-49-0	649-328-00-1	10-20		Xn, F		11-65-67

olje), lahka obdelana z vodikom (brez aromatskih komponent)

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

F; lahko vnetljivo

Xn zdravju škodljivo

Kemikalija je lahko vnetljiva tekočina. Kemikalija lahko škoduje zdravju: ob zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Doza je pod pritiskom in segrevanje lahko povzroči povišanje pritiska in nevarnost eksplozije.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Namočena oblačila je potrebno sleči. V primeru stika s kožo/očmi, sprati z vodo.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se pojavijo težave, oskrbeti dostop svežega zraka.

Stik s kožo:

V primeru stika z vodo, temeljito sprati z obilo vode in milom.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Lahko pride do poškodbe pljuč. Poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid. Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Močan vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ni potrebna.

Dodatne informacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi:

Uporabljati zaščitne rokavice. Izogibati se možnim virom ognja.

Okoljevarstveni varnostni ukrepi:

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske in talne vode in  v zemljo.

Nezgodni izpusti/postopki čiščenja:

Odstraniti vire vžiga. Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Med delom s kemikalijo kaditi. Ne vdihavati aerosola – hlapov. Poskrbeti za prezračevanje.

Ne pršiti izdelka v odprt ogenj. Odstraniti vse možne vire vžiga – ne kaditi. Varovati pred sončno svetlobo in ne izpostaviti temperaturam višjim od 50oC. Doze se ne sme preluknjati ali zažgati, tudi po uporabi.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Doze so pod pritiskom. Skladiščiti zaščiteno pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam višjim od 50oC.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dodatni informacije o sistemu:

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (MAK-MDK):

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

izopropilalkohol			200-661-7	67-63-0		50-70		400 ml/m3

Zaščita dihal:

Dobro splošno ali lokalno prezračevanje.

Zaščita rok:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita oči:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita  kože:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Splošni zaščitni ukrepi:

Poskrbeti za dobro prezračevanje prostora. Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Ne pršiti na kožo, obleke in obraz. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				bistra, brezbarvna

Vonj:				rahel

pH:				ni uporabno (n.a.)

Vrelišče – interval oC:	80-110

Tališče oC:			minus 20

PlameniščeoC:		minus 13

Vnetljivost:			ni določeno

Eksplozijska meja:		spodnja -, zgornja –

Oksidativne lastnosti:		-

Parni tlak:			ni določen

Gostota g/cm3:		0,79 +/- 0,02 (DIN 51757 ISO/R 758-1968)

Topnost v vodi:		netopno

Viskoznost:			ni določena

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Nevarne reakcije:

Segrevanje doz lahko povzroči porast pritiska, in s tem nevarnost eksplozije.

Nezdružljive snovi:

Močni oksidanti.

Nevarni razkrojni produkti:

Do temperature vrelišča ni pričakovati razgradnje produkta. V primeru ognja se lahko sprošča ogljikov monoksid (CO).

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Stik s kožo:

Daljši stik s kožo lahko povzroči razmastitev kože.

Stik z očmi:

Lahko se pojavi draženje oči.

Vdihavanje:

Visoke koncentracije kemikalije lahko povzročijo draženje dihalnega trakta.

Zaužitje:

V primeru zaužitja in naknadnega bruhanja, lahko pride do poškodb pljuč (aspiracijska pljučnica).

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS 73/99).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Tekočina ogroža vode. Ne sme zaiti v kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode in zemljo.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98). Klasifikacijska številka odpadka: 55370 / zmes nehalogeniranih organskih topil.

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo, ki ni onesnažena se lahko reciklira. Embalaža, ki se je ne more očistiti, pa se obravnava kot odpadni izdelek.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Razred: 2 5F (aerosol)

Simbol: 2

UN številka: 1950

IMDG Code (prevoz po morju):

Razred/IMDG klasifikacija: 2

Oznaka: 2

Stran: 2102

UN številka: 1950

Klasifikacija pakiranja (PG): ni navedeno

EMS No.: 2-13

MFAG: delno uporabno 311

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Razred/IATA klasifikacija: 2.1. (aerosol, vnetljivo)

UN številka: 1950

Klasifikacija pakiranja (PG): ni navedeno

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Predpisi slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 73/99)  ter EU zakonodaja o nevarnih snoveh zahtevajo naslednje označevanje izdelka:

Opozorila na nevarnost:

F 	lahko vnetljivo

Xn 	zdravju škodljivo

Vsebuje: izopropilalkohol, nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (brez aromatov)

R-stavki:

R 11	Lahko vnetljivo.

R 65	Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 67	Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 16	Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 23	Ne vdihavati meglice (aerosola).

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Aerosolni razpršilec:

Razpršilec je pod pritiskom: zaščitite ga pred soncem, ne izpostavljajte ga temperaturam višjim od 50oC. Ne preluknjajte ali sežigajte ga niti ko je prazen. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.