Sigurnosno-tehnički list

stranica: 1/14

BASF Sigurnosno-tehnički list u skladu s Uredbom (EZ)  br. 1907/2006, koja se povremeno mijenja.

Datum / obrađeno: 22.06.2015	Verzija: 2.2

Proizvod: Glysantin® G 30-91

(ID Nr. 30169742/SDS_GEN_SI/SL)

Datum ispisa 23.06.2015

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i društva/tvrtke

1.1. Identifikator proizvoda

Glysantin® G 30-91

1.2. Važne identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: antifriz

1.3. Detalji o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista

Tvrtka: BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktna adresa: BASF Slovenija d.o.o. Dunajska cesta 165

1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Telefon: +386 1 589 75-15

Elektronička pošta: anton.zmrzlikar@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

U  skladu  s  Uredbom  (EZ)  br.  1272 /2008  [CLP]

Acute Tox. 4 (oralno) STOT RE (bubrezi) 2

U  skladu  s  Direktivom 67/548/EGS odnosno 1999/45/ES

Moguće opasnosti:

Štetno za zdravlje ako se proguta.

Štetno za zdravlje: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem.

Potpune informacije o razvrstavanjima, koje nisu navedene u ovom odjeljku u cijelosti, mogu se pronaći u odjeljku 16.

2.2. Elementi etikete

Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označavanja opasnih kemikalija,  Globally  Har monized

System, EU (GHS)

Piktogram:

Oznaka opasnosti: Pažnja

| Oznake opasnosti: H302 | Štetno ako se proguta. |
| --- | --- |
| H373 | Može izazvati oštećenje organa (bubrezi) kod dugotrajne ili ponavljajuće izloženosti. |

| Oznake upozorenja - sprječavanje: P260 | Ne udisati prašinu /plinove/maglice/pare. |
| --- | --- |
| P270 | Ne jesti, piti ili pušiti tijekom korištenja ovog proizvoda. |
| P264 | Nakon upotrebe temeljito oprati s puno vode i sapuna. |

| Oznake obavijesti - odaziv: P311 | Nazovite CENTAR ZA TROVANJE ili liječnika. |
| --- | --- |
| P301 + P330 | AKO SE PROGUTA: isprati usta. |

Oznake upozorenja - odlaganje:

P501	Odložiti sadržaj/spremnik na mjesta koja su namijenjena prikupljanju opasnog ili specijalnog otpada.

U  skladu  s  Uredbom  (EZ)  br.  1272 /2008  [CLP]

Komponenta/e za etiketiranje, koja(e) određuje/ju opasnost: ETAN-1,2-DIOL/ETILENGLIKOL

U skladu s Direktivom 67/548/EGS odn. 1999/45/ES

EU-Direktiva 1999/45/ES ('Direktiva o pripravcima') Simbol(i) za opasnost

Xn	Štetno.

| R-oznake R22 | Štetno ako se proguta. |
| --- | --- |
| R48/22 | Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. |

| S-oznake S2 | Čuvati izvan dohvata djece. |
| --- | --- |
| S24/25 | Izbjegavati dodir s kožom i očima. |
| S46 | Ako se proguta hitno zatražiti liječničku pomoć i pokazati naljepnicu ili spremnik. |

Komponenta/e za etiketiranje, koja/e određuje/ju opasnost: ETAN-1,2-DIOL/ETILENGLIKOL

2.3. Druge opasnosti

V  skladu  s  Uredbom  (EZ)  br.  1272 /2008  [CLP]

Ovaj odlomak pruža informacije o drugim opasnostima koje ne utječu na razvrstavanje, ali koje mogu doprinijeti ukupnim opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Ne može se odrediti.

3.2. Smjese

Kemijska svojstva

Etandiol

Inhibitori

Opasni sastojci (GHS)

u skladu s Uredbom (ES) br. 1272/2008

Etandiol

Vsebnost (utežni %): > 90 % CAS-broj: 107-21-1

EU-broj: 203-473-3

REACH-br. registracije: 01-

2119456816-28

INDEX-broj: 603-027-00-1

Acute Tox. 4 (oralno) STOT RE (bubrezi) 2

H302, H373

Opasni sastojci

U skladu s Direktivom 1999/45/ES

Etandiol

Sadržanost (uteg %): > 90 % CAS-broj: 107-21-1

EU-broj: 203-473-3

REACH-br. registracije: 01-2119456816-28

INDEX-broj: 603-027-00-1

Simbol(i) za opasnost: Xn

R-oznake: 22, 48/22

Ako opasne tvari imaju naziv, tekst simbola opasnosti, R-oznaka in H-oznaka naveden je u 16. poglavlju.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Prljavu odjeću odmah uklonitia. Ako postoji opasnost od nesvjestice, položaj i prijevoz u stabilnom bočnom položaju.

Nakon udisanja:

Kod problema zbog udisanja para/maglica: svježi zrak, liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:

Temeljito oprati sapunom i vodom. Liječnička pomoć.

Nakon dodira s očima:

Najmanje 15 minuta temeljito ispirati s raširenim kapcima s tekućom vodom.

Nakon gutanja:

Odmah isprati usta in popiti puno vode, potražiti liječničku pomoć. Dati popiti 50 ml čistog etanola koncentraciji za piće.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Najvažniji poznati simptomi i učinci opisani su u označavanju proizvoda (vidi odjeljak 2.) i/ili u 11. odjeljku., Drugi važni simptomi i učinci do sada nisu poznati.

4.3. Oznaka za hitnu medicinsku pomoć i posebno liječenje

Postupak: Liječenje u skladu sa simptomima (dekontaminacija, vitalne funkcije).

ODJELJAK 5: Protupožarne mjere

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:

raspršeni mlaz vode, suhi prah, pjena, otporna na alkohol

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

štetne pare

Oslobađanje pare/magle. Navedene tvari se mogu osloboditi u slučaju požara.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:

Nositi aparat za disanje, koji je neovisan od optočnoga zraka.

Ostali podaci:

Opasnost ovisi o zapaljivim tvarima i uvjetima požara. Kontaminiranu vodu od gašenja

odlagati u skladu s propisima.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Nositi osobnu zaštitnu odjeću.

6.2. . Mjere za zaštitu okoliša

Kontaminiranu vodu od gašenja sakupljati odvojeno. Ne izlijevati u kanalizaciju/površinske vode/ podzemne vode.

6.3. Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje

Za veće količine: Proizvod iscrpiti.

Kod ostataka: Pokupiti s prikladnim upijajućim materijalom. Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima.

6.4. Pozivanja na druge odjeljke

Podaci glede ograničenja i nadzora izloženosti/osobna zaštita i upute glede odlaganja

navedeni su u odjeljcima 8. i 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno postupanje

Osigurati dobro provjetravanje skladišta in radne okoline. Spremnike nakon uzimanja proizvoda odmah zatvoriti, jer je proizvod upija vlagu iz zraka.

Zaštita od požara i eksplozije: Nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza.

7.2. Uvjeti za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Dodatna upozorenja glede skladištenja: Spremnik držati dobro zatvoren i na suhom mjestu. Ne preporučuje se skladištenje u pocinčane posude.

7.3. Posebna krajnja uporaba

Kod relevantne(ih) identificirane(ih) uporabe(a) v skladu sa stavkom 1. treba slijediti upute iz

stavka 7.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću /Osobna zaštita

8.1. Parametri nadzora

Sastavni dijelovi s graničnim vrijednostima  izloženosti, koje treba slijediti i nadzirati na  radnom  mjestu

107-21-1: Etandiol

TWA-vrijednost 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))

indikativan

STEL-vrijednost 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))

indikativan

Učinci na kožu (OEL (EU))

Tvar se može apsorbirati kroz kožu.

STEL-Multiplikator  (OEL (SI))

Maksimalna vrijednost/faktor prekoračenja: 2

Učinci na kožu (OEL (SI))

Tvar se može apsorbirati kroz kožu.

TWA-vrijednost 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (SI))

8.2. Nadzor izloženosti

Osobna zaštitna  oprema

Zaštita dišnog sustava:

Zaštita dišnog sustava prilikom oslobađaju para/maglica. Kombinacijski filter EN 141 tip A-P2 (organski plinovi/para, čvrste i tekuće čestice).

Zaštita ruku:

Zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374)

Prikladni materijali i s produljenim, izravnim kontaktom (preporučen je zaštitni indeks 6, koji označava

vrijeme prodiranja nakon EN 374 > 480 minuta):

nitrilni kaučuk

Zbog raznolikosti vrsta (n.p.r. od tkanine ili kože) slijedite upute proizvođača.

Zaštita oči:

Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (EN 166)

Zaštita tijela:

Zaštitu tijela, odabrati s obzirom na aktivnost i moguću izloženosti, n.pr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (u skladu s EN 14605 u slučaju prskanja i EN ISO

13982 u slučaju prašine).

Opće sigurnosne i higijenske mjere

Ne udisati plin /pare/maglice. Pridržavajte se mjera opreza koje su potrebne prilikom rukovanja s kemikalijama. Preporučamo nošenje zatvorene radne odjeće. Pridržavajte se mjera opreza, koje su potrebne prilikom rukovanja s kemikalijama.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

| Oblik: tekućina |  |
| --- | --- |
| Boja: u skladu sa specifikacijom |  |
| Miris: karakterističan /a/o za proizvod |  |
| Prag vonja: Relevantni podaci nisu dostupni. |  |
| pH vrijednost: 8,2 - 8,6 |  |
| Točka stvrdnjavanja: < -18 °C | (DIN ISO 3016) |
| Vrelište: > 160 °C | (ASTM D1120) |
| Plamište: > 124 °C | (DIN EN 22719; ISO 2719) |
| Brzina isparavanja: Vrijednost može se procijeniti na temelju Henryjeve konstante odn. parnog tlaka. |  |
| Zapaljivost: nije zapaljivo |  |
| Donja granica eksplozivnosti: 3,4 %(V) (20 °C) | (zrak) |
| Gornja granica eksplozivnosti: 15,1 %(V) (20 °C) | (zrak) |
| Točka paljenja: 420 °C | (DIN 51794) |
| Parni tlak: 0,2 mbar (20 °C) |  |
| 13 mbar (50 °C) |  |
| Gustoća: 1,124 g/cm3 (20 °C) |  |
| Topljivost (kvalitativna) otpalo/a: polarna otapala topivo |  |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Kow): Studija iz znanstvenih razloga nije potrebna. |  |
| Samozapaljenje: nije samozapaljivo |  |
| Termička razgradnja: Nobenega razkroja pri pravilnem skladiščenju in ravnanju. |  |
| Viskoznost, kinematička: 20 - 30 mm2/s (20 °C) | (DIN 51562) |
| Opasnost od eksplozije: nije eksplozivan |  |
| Poticanje požara: ne ubrzava gorenje |  |

9.2. Drugi podaci

Miješanje s vodom:

Ostali podaci:

proizvoljno se miješa

Po potrebi so drugi fizikalni in kemijski parametri navedeni u ovom odjeljku.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija, ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan, če se upošteva propisi/upute za skladištenje in ravnanje z njim.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija pri rukovanju i skladištenju u skladu s propisima.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Okolnosti koje treba izbjegavati, nisu predviđene.

10.5. Nespojivi materijali

Tvari koje treba izbjegavati:

jaka oksidacijska sredstva, hidroksidi alkalijskih metala

10.6. Opasni produkti razgradnje

Opasni proizvodi raspada:

Ako se poštuju propise za skladištenje i rukovanje, nema razgradnih produkata.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podaci o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost

Procjena akutne toksičnosti:

Umjereno toksičnost kod jednokratnog gutanaj. Niska toksičnost pri dodiru s kožom.

Eksperimentalni/izračunati podaci:

LD (čovjek) (oralno): pribl. 1.600 mg/kg

Iritacija

Eksperimentalni/izračunati podaci:

Nagrizanje/Iritacija kože kunić: ne iritira.

Ozbiljna ozljeda/ iritiranje oči kunića: ne iritira.

Preosjetljivost dišnih puteva /kože

Procjena preosjetljivosti:

U pokusima na životinjama ne uzrokuje preosjetljivost kože. Na temelju rezultata ljudskog iskustva senzibilizacijski potencijal ne može se u potpunosti isključiti

Mutagenost zametnih stanica

Procjena mutagenosti:

S obzirom na komponente ne očekuje se mutageno djelovanje.

Karcinogenost

Procjena karcinogenosti:

Od ukupno procijenjenih podataka ne postoje naznake kancerogenog djelovanja.

Razvojna toksičnost

Podaci za: Etandiol

Procjena teratogenosti:

Pri doziranju većih količina tvar je u ispitivanjima na životinjama pokazala deformacije.

----------------------------------

Toksičnost  kod ponovljene doze  i  specifična  toksičnost  za  ciljne  organe  (opetovana izloženost)

Podaci za: Etandiol

Procjena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Tvar može kod višekratnog gutanja uzrokovati oštećenja bubrega. Ponovljeni kontakt velikih količina tvari s kožom može izazvati oštećenja bubrega.

----------------------------------

Dodatna upozoranja o toksičnosti

Proizvod nije ispitan. Podaci o toksičnosti proizlaze iz svojstava pojedinačnih sastojaka.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Toksičnost za ribe:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus

vodeni beskralješnjaci:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna vodene biljke:

EC50 (72 h) > 100 mg/l, alge

Mikroorganizmi/učinak na aktiviranom mulju:

Kod odgovarajućeg unosa niskih koncentracija u prilagođene biološke naprave za čišćenje ne očekuje se promjena u razgradnoj aktivnosti mulja.

.

12.2. Postojanost i razgradivost

Podaci o eliminaciji:

> 70 % smanjenje DOC (28 d) (OECD 301 A (nova verzija)) Može biti biološki razgradivo.

12.3. Bioakumulativnost u organizmima

Procjena bioakumulacijskog potencijala:

Ne očekuje se bioakumulacija

12.4. Mobilnost u tlu

Procjena prijevoza u različitom okolišu:

Adsorpcija u tlo: Nema podataka.

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB

U skladu s prilogom XIII Uredbe (ES) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH): Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju PBT kriterije (postojana/bioakumulativna/toksična) ili vPvB kriterije (vrlo postojana/vrlo bioakumulativna).

U skladu s prilogom XIII Uredbe (ES) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH): Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju PBT kriterije (postojana/bioakumulativna/toksična) ili vPvB kriterije (vrlo postojana/vrlo bioakumulativna).

12.6. Drugi štetni učinci

Proizvod ne sadrži tvari koje su navedene u Prilogu 1. Uredbe (ES) 2037/2000 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

12.7. Dodatna upozorenja

Apsorbirajući organski vezani halogen (AOX): Proizvod ne sadrži organski vezani halogen.

Druga ekotoksikološka upozorenja:

Proizvod nije bio ispitan. Ekotoksikološki podaci izvedeni su iz svojstava pojedinih komponenti.

Proizvod ne smije ući u prirodne vode bez prethodne obrade.

ODJELJAK 13: Smjernice uklanjanja

13.1. Metode postupanja s otpadom

Ukloniti u skladu s lokalnim propisima, npr. odvesti na odgovarajuće odlagalište ili spaliti u odgovarajućoj napravi.

Klasifikacijski broj otpada je preporuka proizvođača na temelju predviđene namjene proizvoda. Druge uporabe ili posebne okolnosti zbrinjavanja otpada mogu voditi do drugačijih klasifikacijskih brojeva.

Uklanjanje u skladu s Uredbom o postupanju s otpadom - RS, br. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 34/08.

Razvrstavanje otpada:

16 01 14¤ tekućina protiv smrzavanja koja sadrži opasne tvari

Onečišćena ambalaža:

Nekontaminirana ambalaža može se ponovno koristiti.

Ambalaža koja se ne može očistiti treba se zbrinuti na isti način kao i proizvod

ODJELJAK 14: Transportne informacije

Transport po kopnu

ADR

| Nije opasna tvar s obzirom na transportne propise |  |
| --- | --- |
| UN broj: | Nije utvrđeno |
| Odgovarajuća UN oznaka prijevoza: | Nije utvrđeno |
| Razredi opasnosti prijevoza: | Nije utvrđeno |
| Ambalažna skupina: | Nije utvrđeno |
| Opasnosti za okoliš: | Nije utvrđeno |
| Posebne mjere opreza za korisnika | Nije poznato |

RID

| Nije opasna tvar s obzirom na transportne propise |  |
| --- | --- |
| UN broj: | Nije utvrđeno |
| Odgovarajuća UN oznaka prijevoza: | Nije utvrđeno |
| Razredi opasnosti prijevoza: | Nije utvrđeno |
| Ambalažna skupina: | Nije utvrđeno |
| Opasnosti za okoliš: | Nije utvrđeno |
| Posebne mjere opreza za korisnika | Nije poznato |

Riječni  transport

ADN

| Nije opasna tvar s obzirom na transportne propise |  |
| --- | --- |
| UN broj: | Nije utvrđeno |
| Odgovarajuća UN oznaka prijevoza: | Nije utvrđeno |
| Razredi opasnosti prijevoza: | Nije utvrđeno |
| Ambalažna skupina: | Nije utvrđeno |
| Opasnosti za okoliš: | Nije utvrđeno |
| Posebne mjere opreza za korisnika | Nije poznato |
| Transport u riječnom tankeru: | Nije procijenjeno |

| Transport po moru IMDG |  | Sea transport IMDG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nije opasna tvar s obzirom na transportne propise |  | Not classified as a dangerous good under transport regulations |  |
| UN broj: | Nije utvrđeno | UN number: | Not applicable |
| Odgovarajuća UN oznaka prevoza: | Nije utvrđeno | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Razredi opasnosti prijevoza: | Nije utvrđeno | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Ambalažna skupina: | Nije utvrđeno | Packing group: | Not applicable |
| Opasnosti za okoliš: | Nije utvrđeno | Environmental hazards: | Not applicable |
| Posebne mjere opreza za korisnika | Nije poznato | Special precautions for user | None known |

| Transport po zraku IATA/ICAO |  | Air transport IATA/ICAO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nije opasna tvar s obzirom na transportne propise |  | Not classified as a dangerous good under transport regulations |  |
| UN broj: | Nije utvrđeno | UN number: | Not applicable |
| Odgovarajuća UN oznaka prijevoza: | Nije utvrđeno | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Razredi opasnosti prijevoza: | Nije utvrđeno | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Ambalažna skupina: | Nije utvrđeno | Packing group: | Not applicable |
| Opasnosti za okoliš: | Nije utvrđeno | Environmental | Not applicable |

| hazards: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posebne mjere opreza za korisnika | Nije poznato | Special precautions for user | None known |

14.1. UN broj

Vidi odgovarajuće unose pod "UN broj" za pojedine odredbe u gornjim tablicama

14.2. Odgovarajuća UN oznaka prijevoza

Vidi odgovarajuće unose pod "Odgovarajuća UN oznaka prijevoza" za pojedine odredbe u gornjim tablicama.

14.3. Razredi opasnosti prijevoza

Vidi odgovarajuće unose pod "Razredi opasnosti prijevoza" za pojedine odredbe u gornjim tablicama.

14.4. Ambalažna skupina

Vidi odgovarajuće unose pod "Ambalažna skupina" za pojedine odredbe u gornjim tablicama.

14.5. Opasnosti za okoliš

Vidi odgovarajuće unose pod "Opasnosti za okoliš" za pojedine odredbe u gornjim tablicama.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Vidi odgovarajuće unose pod "Posebne mjere opreza za korisnika" za pojedine odredbe u gornjim tablicama.

| 14.7. Prijevoz u rasutom stanju u skladu s Prilogom II, MARPOL 73/78 I Kodeksom IBC |  | Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uredba: | IBC | Regulation: | IBC |
| Transport dozvoljen: | 1 | Shipment approved: | 1 |
| Naziv onečišćenja: | Coolants mixture based on ethylene glycol | Pollution name: | Coolants mixture based on ethylene glycol |
| Kategorija onečišćenja: | Y | Pollution category: | Y |
| Tip broda: | 3 | Ship Type: | 3 |

ODJELJAK 15: Zakonski propisane informacije

15.1. Propisi/zakonodavstvo o zdravlju, sigurnosti i okolišu, specifični za tvari ili smjese

Drugi pravni propisi, koji još nisu navedeni u drugim odjeljcima ovog sigurnosno-tehničkog lista, nalaze se u ovom podstavku.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena kemijske sigurnosti još nije bila izvedena zbog registracijskih rokova.

ODJELJAK 16: Druge informacije

Klasifikacija opasnosti prema kriterijima UN GHS (u aktualnoj verziji)

Datum tiska 23.06.2015

Acute Tox. 4 (oralno) STOT RE (bubrezi) 2

Puni tekst klasifikacija, uključujući opis opasnosti, simbola opasnosti, R i S-oznaka,

| ako se spominje u poglavlju 2. ili 3.: Xn | Štetno za zdravlje. |
| --- | --- |
| 22 | Štetno ako se proguta. |
| 48/22 | Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju ako se proguta. |
| Acute Tox. | Akutna toksičnost |
| STOT RE | Specifična toksičnost za određene organe (STOT) – opetovana izloženost |
| H302 | Štetno ako se proguta |
| H373 | Može štetiti organima (bubrezi) kod dugotrajne ili ponavljajuće izloženosti. |

Podaci u ovom sigurnosnom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podaci se u nijednom slučaju ne mogu smatrati opisom kvalitete proizvoda (specifikacije proizvoda). Pružanje dogovorene kvalitete ili prikladnost proizvoda za konkretno korištenje uz uvažavanje navedenih podataka u sigurnosno-tehničkom listu nije moguće. Korisnik našeg proizvoda mora poštivati eventualna vlasnička prava, postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

Okomite crte na lijevoj strani upozoravaju na promjene s obzirom na zadnju verziju.